BEP Maintenance des véhicules et des matériels			Académie de BORDEAUX

LE CIRCUIT DE FREINAGE

Objectif pédagogique opérationnel :

 Echanger un flexible de frein

- Remplacer le liquide de frein

 Purger le circuit de freinage

 Contrôler le dispositif d'assistance

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P. |  |
| Durée du T.P. | 4 heures |
| Date de mise à jour : 13/05/05 | Fichier : Tp 7A.doc |

# TPM2400

BEP Maintenance des véhicules et des matériels			Académie de BORDEAUX

| ### LE CIRCUIT DE FREINAGE | TPM2400 |
| --- | --- |

| Action conducteur | Organigramme: |
| --- | --- |
| Assistance |  |
| Energie calorifique RALENTIR |  |
| Energie |  |
| Cinétique Energie cinétique |  |
| diminuée ou nulle |  |
| Système de freinage |  |

Référence: B.O. du 22 juin 2004.

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  | LES SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- | --- |
| C.1.22 | Rendre compte oralement | S 3.8 Freinage : Systèmes et Commandes |
| C.1.31 | Collecter les données nécessaires à l'intervention prévue. |  |
| C.2.11 | Préparer le véhicule à l'intervention |  |
| C.2.14 | Maintenir en état son poste de travail |  |
| C2.15 | Respecter les règles de récupérations des fluides |  |
| C.3.13 | Réaliser les mesures, les contrôles |  |
| C.3.21 | Réaliser les interventions de maintenances périodiques |  |

| SUPPORTS MATERIELS ET DOCUMENTS | Véhicule ayant un circuit de freinage avec une assistance et pouvant être purgé sans la valise constructeur C3 par exemple. Documentation constructeur. Purgeur de frein, testeur de liquide de frein, manomètre de pression (air admission), pince durit. |
| --- | --- |

TRAVAIL DEMANDÉ

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 Après avoir lu et compris le dossier ressource, effectuez le travail préliminaire des pages 7 A3 et 7 A4.

 Effectuez un compte rendu pour justifier vos réponses à votre professeur.

TRAVAIL A EFFECTUER (à l’atelier) :

 Contrôlez le liquide de frein et traitez les questions 1 et 2 page 7 A5.

Appeler le professeur.

 Déposez le flexible de frein indiqué par votre professeur en suivant la procédure page 7 A6.

Appeler le professeur.

 Reposez le flexible de frein.

Appeler le professeur.

 Changez le liquide de frein, purgez le circuit de freinage selon la méthode indiqué par votre professeur en respectant la procédure page 7 A7 ou 7 A 8.

Appeler le professeur.

 Effectuez un compte rendu oral concernant la purge du circuit de freinage.

 Contrôlez le circuit d'assistance en respectant la procédure page 7 A9 et traitez la question 3 page 7 A5.

Appeler le professeur.

 Effectuez un compte rendu oral sur l'état du système d'assistance de freinage.

DOCUMENT RÉPONSES

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

- Identifez sur le schéma ci-dessous les différentes pièces en respectant la légende.

| Elément | Couleur |
| --- | --- |
| Disque de frein | Bleu |
| Plaquettes de frein | Rouge |
| Etrier | Vert |
| Flexible | Jaune |

- Donnez le type de circuit de freinage représenté ci-dessous.

- Donnez la fonction des purgeurs dans un circuit de freinage.

DOCUMENT RÉPONSES

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

- Identifez sur le schéma ci-dessous les différentes pièces en respectant la légende.

| Elément | Couleur |
| --- | --- |
| Maitre cylindre | Bleu |
| Réservoir de liquide de frein | Rouge |
| Servo-frein | Vert |

- Donnez la fonction du servo-frein.

- Donnez les raisons pour lesquelles les véhicules sont équipés de deux circuits de freinage.

- Déterminez la force F2 exercée par le piston n°2 du circuit hydraulique ci-dessous, sachant que  F1  = 10 DaN.m, les diamètres des pistons sont D1 = 30 mm, D2 = 60 mm.

2

1

F1

F2

DOCUMENT REPONSES

- Complétez le tableau ci-dessous.

|  | Valeurs constructeur | Valeurs relevées sur le véhicule |
| --- | --- | --- |
| Type de liquide de frein |  |  |
| Température d'ébullition du liquide de frein. |  |  |
| Périodicité d'échange du liquide de frein |  |  |

| Conclusion : |  |
| --- | --- |

- Donnez les raisons pour lesquelles un liquide de frein doit être remplacé régulièrement.

- Complétez le tableau ci-dessous, en vous aidant du processus de contrôle page 7A.9.

|  | Valeur constructeur | Valeur relevée | Conditions de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépression dans le système d'assistance |  |  |  |
| Elévation de la pression (moteur à l'arrêt) |  |  |  |

| Conclusion : |  |
| --- | --- |

PROCEDURE D'INTERVENTION : remplacement d'un flexible de frein.

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 300 301 302 303 304 305 306 307 | Mise en sécurité du véhicule Protéger le véhicule pour l'intervention Mettre le véhicule sur une aire de travail permettant de le lever roues pendantes Dépose d'un flexible de frein Débloquer la roue Lever le véhicule Déposer la roue Frapper légèrement sur le purgeur de frein Fixer une durit transparente sur le purgeur, placer l'autre extrémité de la durit dans un récipient Ouvrir le purgeur à l'aide d'une clé à œil Appuyer sur la pédale de frein et l'enfoncer au maximum Mettre un pousse pédale de façon à maintenir la pédale enfoncée à fond Fermer le purgeur et retirer la durit avec le récipient Débloquer la canalisation rigide de frein Déposer l'agrafe Débloquer le flexible coté cylindre récepteur Retirer le flexible Repose d'un flexible de frein Bloquer le flexible coté cylindre récepteur au couple Relier la canalisation rigide au flexible Veillez à ce que le flexible ne soit pas torsadé Mettre en place l'agrafe Bloquer la canalisation rigide au couple Déposer le pousse pédale Serrer la roue au couple Effectuer la purge du circuit de freinage | Housses Pont deux colonnes Croix Pont deux colonnes Marteau Clé à oeil Clé à oeil Clé à tuyauter Clé à tuyauter | Mauvais Bon |

PROCEDURE D'INTERVENTION : purge du circuit de freinage à la pédale.

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 200 201 202 203 204 205 300 301 302 303 304 305 306 307 308 308 309 310 311 | Mise en sécurité du véhicule Protéger le véhicule pour l'intervention Mettre la voiture sur un pont pour pouvoir la soulever roue au sol Préparation de la purge S'assurer que le niveau de liquide de frein est au maxi, en rajouter si nécessaire Faire monter un opérateur dans le véhicule Lever le véhicule Retirer les bouchons des purgeurs Frapper légèrement sur chaque purgeur de frein Purge du circuit Fixer une durit transparente sur le purgeur de la roue ARD, placer l'autre extrémité de la durit dans un récipient Demander à l'opérateur d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein et de rester en appui Ouvrir le purgeur à l'aide d'une clé à œil Fermer le purgeur dés que le liquide ne s'écoule plus Recommencer les opérations 302 à 304 tant que des bulles d'air s'écoulent dans la durit S'assurer que le niveau de liquide de frein est suffisant en rajouter si nécessaire Effectuer les mêmes manipulations (301 à 306) pour la roue ARG Effectuer les mêmes manipulations (301 à 306) pour la roue AVD Effectuer les mêmes manipulations (301 à 306) pour la roue AVG Vérifier que la pédale de frein est dure et sans course excessive lors du freinage. Si la pédale est souple recommencer la procédure à l'opération n° 301 Remettre les bouchons des purgeurs Faire éventuellement le niveau de liquide de frein avec du liquide neuf. | Housses Pont ciseaux Marteau Clé à oeil | MAUVAIS BON |

PROCEDURE D'INTERVENTION : purge du circuit de freinage à l'aide d'un purgeur de frein.

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 200 201 202 203 204 205 206 207 208 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 | Mise en sécurité du véhicule Protéger le véhicule pour l'intervention Mettre la voiture sur un pont pour pouvoir la soulever roue au sol Préparation de la purge S'assurer que le niveau de liquide de frein dans le purgeur est suffisant, en rajouter si nécessaire Monter le bouchon sur le réservoir de liquide de frein permettant de relier le purgeur de frein Fermer la vanne d'alimentation en liquide de frein du purgeur Raccorder la pression d'air au purgeur et régler la pression entre 0,5 et 1,5 bar. Ouvrir la vanne d'alimentation en liquide de frein du purgeur et s'assurer que le montage est étanche Lever le véhicule Retirer les bouchons des purgeurs Frapper légèrement sur chaque purgeur de frein Purge du circuit Fixer une durit transparente sur le purgeur de la roue ARD, placer l'autre extrémité de la durit dans un récipient Ouvrir le purgeur à l'aide d'une clé à œil Fermer le purgeur dés qu'il n'y a plus de bulles d'air Effectuer les mêmes manipulations (301 à 306) pour la roue ARG Effectuer les mêmes manipulations (301 à 303) pour la roue AVD Effectuer les mêmes manipulations (301 à 303) pour la roue AVG Faire chuter la pression dans le purgeur de frein Vérifier que la pédale de frein est dure et sans course excessive lors du freinage. Si la pédale est souple recommencer la purge Si la pédale est correcte, remettre les bouchons des purgeurs Enlever le purgeur de frein A l'aide d'une poire retirer du réservoir le liquide de frein en excédent | Housses Pont ciseaux Marteau Clé à oeil | MAUVAIS BON Purgeur de frein |

PROCESSUS DE CONTRÔLE D'UN CIRCUIT D'ASSISTANCE DE FREINAGE

| N° | OPERATION | MOYEN | REFERENCE | RESULTAT | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brancher un manomètre de pression d'air entre le servo-frein et la source de pression. | Manomètre de pression et raccord "T" | Le montage doit être étanche | Bon Mauvais | Passer au contrôle 2 Réparer la fuite |
| 2 | Contrôler la valeur de dépression | Manomètre et moteur en marche | 0,7 b < P > 0,8 b | Bon Mauvais | Passer au contrôle 3 Vérifier l'état des durits, le montage et la source de dépression |
| 3 | Etanchéité du servo-frein | Moteur au ralenti, pincer la durit provenant de la source de dépression. Arrêter le moteur | En 15 secondes la dépression ne doit pas chuter de plus de 30 mbar | Bon Mauvais | Le système est en bon état Changer le servo-frein |

Schéma de montage du manomètre :

Remarque :

Il est possible de contrôler le fonctionnement du système d'assistance en manipulant la pédale de frein.

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 103 200 201 202 203 300 301 302 303 304 305 | Etape N° 1 Moteur à l'arrêt, enfoncer la pédale de frein Mettre le moteur en marche tout en maintenant la pédale enfoncée Si le servo-frein fonctionne la pédale doit s'enfoncer légèrement Etape N° 2 Mettre le moteur en marche Arrêter le moteur après 1 à 2 minutes de fonctionnement Enfoncer la pédale avec la force habituelle Si la première course de la pédale est longue et que les suivantes sont de plus en plus courtes le système fonctionne normalement Etape N° 3 Mettre en marche le moteur Enfoncer la pédale Arrêter le moteur en tenant la pédale enfoncée Garder la pédale enfoncée pendant 30 secondes environ Si la hauteur de varie pas le servo-frein fonctionne |  |  |

Si lors d'une des trois étapes un disfonctionnement est constaté, effectuer le contrôle à l'aide d'un manomètre.

DOCUMENTS

RESSOURCES

LIVRE DE TECHNOLOGIE : 	Technologie fonctionnelle de l'automobile (tome 2)

Pages 83 à 105

Tp 4C (frein à disque)

FICHE D’EVALUATION FORMATIVE et SOMMATIVE

| Nom : Prénom : Classe : 2nde BEP MVM | Etablissement : | TPM2400 |
| --- | --- | --- |

CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

| ###### Barème indicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées | Évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savoir-faire évalués (être capable de) | Doc. à compléter | Critère d'évaluation | Niveau - + |  |  |  | Notes proposées |  |
| S 3.8 Freinage : Systèmes et Commandes | Identifier les différents éléments d'un frein à disque. | Q1 7 A 3 | Tous les éléments sont identifiés |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Identifier le type de circuit de freinage. | Q2 7 A 3 | Le type de circuit est donné. |  |  |  |  |  |  |
|  | Donner la fonction des purgeurs de frein. | Q2 7 A 3 | Le rôle des purgeurs est cité. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifier les différents éléments. | Q4 7 A 4 | Tous les éléments sont identifiés |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Donner la fonction d'un servo-frein. | Q5 7 A 4 | La fonction est citée. |  |  |  |  |  |  |
|  | Donner les raisons pour lesquelles un véhicule possède deux circuits de freinage. | Q6 7 A 4 | Toutes les raisons sont énumérées. |  |  |  |  |  |  |
|  | Déterminer la force exercée par le piston n° 2. | Q7 7 A 4 | La force F2 est déterminée. |  |  |  |  |  |  |

CONTROLE DU TRAVAIL EFFECTUE A L’ATELIER

| C.3.13 Réaliser les mesures, les contrôles | Compléter le tableau | Q1 7 A 5 | Le tableau est correctement complété. La conclusion est pertinente. |  |  |  |  |  | /2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.31 Collecter les données nécessaires à l'intervention prévue | Donner les raisons pour lesquelles le liquide de frein doit être changé | Q2 7 A 5 | Toutes les raisons sont données |  |  |  |  |  |  |
| C.2.11 Préparer le véhicule à l'intervention | Préparer le véhicule |  | Les protections sont mises. |  |  |  |  |  | /1 |
| C3.21 Réaliser les interventions de maintenances périodiques | Contrôler le liquide de frein. |  | Le contrôle de la température d'ébullition du liquide de frein est correctement effectué. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer un flexible de frein. |  | La dépose et la repose n'appellent aucune remarque, la procédure est correctement suivie. |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Mise en place du purgeur de frein. |  | Le purgeur de frein est correctement utilisé. |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Remplacer le liquide et purger le circuit de freinage. |  | L'échange du liquide et la purge du circuit sont correctement effectués en respectant la procédure. |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôler le dispositif d'assistance. |  | L'assistance au freinage est correctement contrôlée. |  |  |  |  |  | /1 |
| C.3.13 Réaliser les mesures, les contrôles | Compléter le tableau | Q3 7 A 5 | Le tableau est correctement complété. La conclusion est pertinente. |  |  |  |  |  | /2 |
| C.1.22 Rendre compte oralement | Effectuer les comptes rendu. |  | Les comptes rendu sont clairs et sans ambiguïté. |  |  |  |  |  | /2 |
| C.2.15 Respecter les règles de récupérations des fluides | Récupérer le liquide de frein usagé |  | Le liquide de frein est récupéré dans un récipient adéquat. |  |  |  |  |  | /1 |
| C.2.14 Maintenir en état son poste de travail | Organiser son poste de travail. |  | Le véhicule est protégé, le poste de travail est rangé pendant toute l'intervention. |  |  |  |  |  | /2 |
| BILAN EVALUATION FORMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BILAN EVALUATION SOMMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  | /20 |