Académie de BORDEAUX				         B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles

LE  FREINAGE  ARRIERE

Objectif  Pédagogique Opérationnel :

- Déposer les freins AR et effectuer un contrôle complet des freins à tambour

- Reposer les freins AR en conformité avec les préconisations constructeur

- Purger le circuit de freinage

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| TPM2402 Date de réalisation du TP | …...…./………/……... |
| Durée du TP | 4 heures |
| Date de mise à jourr : 13/01/01 | Fichier : Frein AR – E7. doc |

Académie de  BORDEAUX					       BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

| LE FREINAGE ARRIERE | TPM2402 |
| --- | --- |

| Action conducteur |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assistance |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie calorifique #### RALENTIR |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie cinétique |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinétique |  |  |  |  |  |  |  |
| diminuée ou nulle |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de freinage A - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Actigramme |  |  |  | Organigramme |  |  |  |

Référence B.O N°39 du 25 Octobre 1990

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  | Supports | Matériels et documents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |  |  |
| S 2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  | Manuel de |  |
| S 3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  |  |  | technologie |  |
| S 4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction |  |  |  |  |  |  |
| S 5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 5.2 | Représenter le système dans ses phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |  |  |
| S 8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |  |  |
| S 9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |  |  |
| S 10 | Enoncer principe ou lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |  |  |
| C 1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |
| C 1.1 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  | Revue |  |
| C 1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  | 1 véhicule | technique |  |
| C 1.3 | Vendre un service |  |  |  |  | Procédure |  |
| C 1.4 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  | d'intervention |  |
| C 1.5 | Acquérir, traiter , transmettre l’information |  |  |  |  |  |  |
| C 2 | TRAITER - DECIDER |  |  |  |  | Outillage |  |
| C 2.1 | Organiser son poste de travail |  |  |  |  | classique |  |
| C 2.2 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  | Pont |  |
| C 2.3 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  | élévateur |  |
| C 2.4 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  | Pince à |  |
| C 2.5 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  | ressorts |  |
| C 2.6 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  | Appareil |  |
| C 3 | REALISER |  |  |  |  | de purge |  |
| C 3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  | Liquide de frein |  |
| C 3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  | Clé dynamo- |  |
| C 3.3 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  | métrique |  |
| C 3.4 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  | Pied à |  |
| C 3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  | coulisse |  |
| C 3.6 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |  |  |
| C 4 | EVALUER |  |  |  |  |  |  |
| C 4.1 | Evaluer son travail |  |  |  |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E 7.1 |

TRAVAIL  A  EFFECTUER

Travail préliminaire :

Compléter le document E 7.3 de façon individuelle en vous aidant de votre manuel de technologie tome 2, chapitre 2 « Le freinage », page 69 à 82.

Appeler votre professeur en début de séance pour corriger et remplir la grille de contrôle du travail préliminaire, document E 7.4

Travail à l’atelier :

 Placer le véhicule qui vous est confié sur un poste approprié pour une intervention sur le

système de freinage

 Protéger le véhicule pour l’intervention (housse de siège, tapis de sol, housse d’aile…)

 Identifier le véhicule et rechercher la documentation technique nécessaire à l’intervention

 Déposer les garnitures de freins en vous aidant de la procédure d’intervention E 7.8

 Effectuer un contrôle complet des freins à tambours en vous aidant de la procédure de

contrôle E 7.9. Compléter les documents E 7.5 et E 7.6

 Effectuer un compte rendu oral de vos contrôles et donner votre diagnostic sur le circuit

de freinage

 Procéder au remontage des freins en vous aidant de la procédure d’intervention E 7.8,

effectuer la purge et compléter le document E 7.6

 Nettoyer et ranger votre poste de travail

 Appeler votre professeur pour faire valider votre travail et remplir la grille d’évaluation

formative

|  |  | E 7.2 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL PRELIMINAIRE

1) Colorier sur le schéma ci-contre les éléments suivants :

- en vert le tambour

- en bleu la flasque

- en rouge le levier de frein à main

- en jaune le segment primaire ou comprimé

- en gris le segment secondaire ou tendu

2) Donner le nom et la fonction des éléments suivants :

| ### N° | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

|  |  | E 7.3 |
| --- | --- | --- |

Académie de Bordeaux					BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

CONTROLE  DU  TRAVAIL  PRELIMINAIRE

| Savoirs Associés Compétences | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S1 - Localiser par ses frontières extérieures le système | Colorier les différents éléments | E 7.3 Q 1 | Tous les éléments sont correctement identifiés |  | sans | 1 | + de 1 |
|  |  |  |  |  | erreur | erreur | erreur |
| S4 - Identifier les éléments constitutifs et leur fonction | Donner le nom et la fonction des différents éléments | E 7.3 Q 2 | Tous les noms sont justes |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  | Toutes les fonctions sont claires et précises | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Justifier les questions posées à l’oral |  | Les réponses sont adaptées |  | 1 impré- cision |  |  |
|  |  |  |  | sans |  | 1 | + de 1 |
|  |  |  |  | erreur |  | erreur | erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

Pour poursuivre le TP, l’élève doit avoir au moins B

|  |  | E 7.4 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL A L’ATELIER

 Procéder à la dépose des freins AR en suivant la procédure d’intervention E 7.8 ou la revue

technique du véhicule et en respectant toutes les règles d’hygiène et de sécurité.

 Répondre aux questions suivantes après dépose des freins AR :

1) Après dépose du tambour, peut-on à l’aide d’une soufflette, nettoyer la zone des garnitures.

Commenter votre réponse :......................................................................................................…….

...................................................................................................................................................……….

...................................................................................................................................................……….

...................................................................................................................................................……….

2) Indiquer si l’on peut remplacer les garnitures de frein d’une voiture seulement d’un côté.

Justifier votre réponse :……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................……….

 Effectuer ensuite le contrôle des différents éléments en vous aidant de la procédure de contrôle

E 7.9 et noter vos relevés sur le document suivant :

| N° | Opération | Moyen | Valeur de référence | Valeur trouvée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesurer l’épaisseur des garnitures |  |  |  |  |
| 2 | Contrôler l’état des garnitures | Visuel | Pas d’arrachement de la garniture et pas de traces de gras |  |  |
| 3 | Mesurer le diamètre du tambour |  |  |  |  |
| 4 | Mesurer l’ovalisation du tambour |  |  |  |  |
| 5 | Contrôler l’état du tambour | Visuel | Pas de rayures ou de fissures |  |  |
| 6 | Contrôler l’état des soufflets de protection du cylindre | Visuel | Non coupé |  |  |
| 7 | Contrôler l’étanchéité du cylindre récepteur | Visuel | Pas de présence de liquide de frein |  |  |
| 8 | Contrôler le fonctionnement du cylindre récepteur | Manuel | Déplacement libre |  |  |
| 9 | Contrôler l’état des gaines du frein à main | Visuel et manuel | Non coupé |  |  |
| 10 | Contrôler le fonctionnement du frein à main | Manuel | Déplacement libre des câbles |  |  |

|  |  | E 7.4 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL A L’ATELIER

 Suite à l’ensemble de vos contrôles, donner votre conclusion sur l’état des freins AR et proposer l’intervention à réaliser :

...................................................................................................................................................…………

...................................................................................................................................................…………

...................................................................................................................................................…………

...................................................................................................................................................…………

Appeler votre professeur pour faire contrôler votre travail et effectuer un compte rendu

 Procéder ensuite au remontage des freins AR en suivant la procédure d’intervention E 7.8, la revue technique pour les valeurs de réglage et répondre à la question suivante :

- Indiquer le réglage que l’on doit faire avant de remonter le tambour :

...................................................................................................................................................……

...................................................................................................................................................……

...................................................................................................................................................……

 Effectuer la purge du véhicule avec votre professeur

Attention à ne pas tomber du liquide de frein sur la peinture du véhicule

celui-ci est très corrosif.

 Ranger et nettoyer votre poste de travail

|  |  | E 7.6 |
| --- | --- | --- |

Académie de BORDEAUX					BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

EVALUATION   FORMATIVE

FREIN  ARRIERE

| Savoirs Associés Compétences | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S7 - Enoncer la réglementation liée aux interventions | Répondre à la Q 1 | E 7.5 | La réponse est bonne |  |  | sans | 1 |
|  |  |  |  |  |  | erreur | erreur |
|  | Répondre à la Q 2 | E 7.5 | La réponse est explicite | sans |  | 1 | + de 1 |
|  |  |  |  | erreur |  | erreur | erreur |
| C2.1 - Organiser son poste de travail | Rechercher la méthode de travail préconisée pour l’intervention |  | La méthode de travail fournie est respectée pendant toute l’intervention | sans erreur | 1 impré cision | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C3.1 - Maintenir et remettre en état son poste de travail | Remettre le poste de travail en situation opérationnelle |  | Le poste de travail est opérationnel après l’intervention |  |  | sans erreur |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 erreur |
| C3.5 - Poser, déposer, démonter, remonter des sous ensembles | Déposer et reposer les freins AR |  | La méthode de travail n’appelle aucune remarque sur le plan de la sécurité, elle est conforme au concept de qualité totale |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  | Tous les couples de serrage préconisés sont respectés |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  | Purger le circuit de freinage |  | Une purge efficace et rationnelle a été réalisée | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C4.2 - Evaluer l’état d’un sous ensemble | Effectuer le contrôle des différents éléments des freins AR | E 7.5 | Toutes les valeurs construc- teurs sont identifiées |  | sans erreur |  | 1 erreur |
|  |  |  | Tous les contrôles et toutes les mesures sont correctement réalisées et conformes à la réalité | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| C3.3 - Régler des sous ensembles | Identifier les points de réglage et les valeurs conditions | Q 3 E 7.6 | Toutes les valeurs de réfé- rence retenues sont bonnes et le réglage est indiqué | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
|  | Régler des sous ensembles |  | Les réglages sont effectués correctement | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l’information | Justifier oralement vos réponses ou effectuer un compte rendu oral |  | Les réponses sont justifiées oralement | sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | ### A | B | C | D |

|  |  | E 7.7 |
| --- | --- | --- |

# PROCEDURE D’INTERVENTION

en vue du remplacement de freins AR système GIRLING ou BENDIX

| Phases | ### Opérations | ### Outillages |
| --- | --- | --- |
| 100 | Mise en sécurité et préparation du véhicule |  |
| 101 | Mettre le véhicule sur un pont élévateur | Pont élévateur |
| 102 | Mettre les housses de protection si nécessaire | Housse de protection |
| 103 | Desserrer les roues AR puis enlever le frein à main | Croix |
| 104 | Lever le véhicule en respectant les consignes de sécurité |  |
| 200 | Dépose des freins AR |  |
| 201 | Déposer les roues arrières |  |
| 202 | Détendre les câbles de frein à main par l’intermédiaire | Outillage classique |
|  | de la vis de réglage sous le véhicule |  |
| 203 | ## Retirer le bouchon de moyeu | Extracteur |
| 204 | Retirer l’écrou et la rondelle de fusée |  |
| 205 | #### Déposer le tambour | Extracteur à inertie si besoin |
| 206 | Dépoussiérer le tambour et les garnitures à l’aide d’un pinceau et de produit (ne pas utiliser la soufflette) | Nettoyant frein et pinceau |
| 207 | Déposer le ressort inférieur puis le ressort supérieur | Pince spéciale ressort |
| 208 | Mettre en place la pince à frein sur les cylindres | Pince à frein |
| 209 | Déposer les systèmes de maintien latéraux des segments de frein sur le flasque | Outillage classique |
| 210 | Déposer le segment primaire, la biellette et le segment secondaire | Voir revue technique constructeur |
| 211 | Désaccoupler le câble de frein à main du segment secondaire | Pince à ressort pour câble de frein à main |
| 212 | S’assurer du bon coulissement du levier de frein à main sur le segment secondaire |  |
| 213 | Déposer le cylindre de roue | Clé à tuyauter |
| 300 | Repose des freins AR |  |
| 301 | Graisser légèrement la flasque à l’endroit ou porte les segments pour éviter les grincements | Graisse |
| 302 | Procéder à l’inverse du démontage |  |
|  | NOTA : les constituants du mécanisme de frein sont particuliers au coté droit et gauche, il est impératif de ne pas les panacher | Voir revue technique constructeur pour identification |
| 303 | Régler les segments | Valeur constructeur |
| 304 | Reposer le tambour |  |
| 305 | Purger les freins si remplacement des cylindres de roues | Arc 50 ou mallette de purge manuelle |
| 306 | Contrôler le niveau de liquide de frein |  |
| 307 | Régler les garnitures par des applications répétées sur la pédale de frein |  |
| 308 | Régler le frein à main |  |
| 400 | Essai de fonctionnement |  |
| 401 | Essayer le véhicule sur la route |  |

|  |  | E 7.8 |
| --- | --- | --- |

##### Méthode de contrôle des freins AR et purge d’un circuit de freinage

###### Contrôle de l’épaisseur des garnitures

## Les garnitures de frein doivent être remplacées lorsque l’épaisseur se rapproche de 1.5 millimètre. Le remplacement des segments de frein impose celui des cylindres récepteurs. La zone de travail des coupelles

est lié à l’épaisseur de la garniture et au jeu de fonctionnement du système. Lors du montage de segments de frein neufs, les coupelles se déplacent alors sur des zones corrodées de l’alésage du cylindre récepteur et n’assurent pas une bonne étanchéité d’ou une fuite de liquide de frein.

###### Contrôle des tambours

Un contrôle visuel permet d’apprécier l’état de la piste de frottement. En cas de sillons trop profonds ou de criques dues à des contraintes thermiques anormales, il faut remplacer les deux tambours d’un même essieu. Pour évaluer l’ovalisation ,il est nécessaire de réaliser la mesure du diamètre intérieur du tambour dans deux plans perpendiculaires. La différence entre ces deux valeurs définit l’ovalisation du tambour.

Les liquides de frein

Ce sont des liquides de synthèse dont les propriétés sont l’incompressibilité et la capacité à supporter des variations de température importantes sans modifications de caractéristiques. Mais les liquides de frein ont la particularité d’être avides d’eau, phénomène d’hygroscopie, et d’absorber l’humidité de l’air. Cette teneur en eau entraîne un risque de corrosion dans le circuit et une diminution de la température d’ébullition qui peut passer de 260°C à 140°C. Si la teneur en eau atteint 3%, seuil franchit après un an et demi ou deux ans d’utilisation, la température d’ébullition chute de 80 à 90°C.

Purge du circuit de freinage

La présence d’un volume d’air dans le circuit se traduit par une

augmentation de la course de la pédale qui devient élastique.

La purge idéale nécessite la mise en œuvre d’un appareil spécifique

qui permet d’alimenter le circuit avec du liquide à faible pression.

L’utilisation d’un tel appareil permet d’effectuer la purge tout seul et

élimine les risques de détérioration des coupelles du maître cylindre

(la pédale n’est pas déplacée).

La purge dite « à la pédale »

- le dispositif d’assistance ne doit pas être en action pendant cette opération

- veiller au maintien du niveau de liquide dans le réservoir

- les roues du véhicule doivent être posées au sol lorsque le circuit comporte                                                  un correcteur asservi à la charge

- lorsque le circuit n’est pas en « X », il faut commencer par la roue la plus                                                              éloignée du maître cylindre

- placer sur la vis de purge du premier récepteur un tube transparent dont                                          l’extrémité doit être plongée dans un récipient contenant du liquide de frein

- faire appuyer lentement sur la pédale de frein pour mettre le circuit sous

pression (1)

- si la pédale ne présente aucune résistance à l’enfoncement, pomper d’un

mouvement lent et continu jusqu’à l’obtention d’une résistance même minime

- desserrer la vis de purge d’un quart de tour pour laisser s’écouler le liquide qui                                               entraîne l’air présent dans le circuit. Pendant cette phase la pédale doit être                                                                       maintenue enfoncée (2)

- resserrer la vis de purge (3)

- relâcher lentement la pédale (4)

- répéter l’opération jusqu’à disparition totale des bulles

- procéder de la même manière pour chaque récepteur en respectant l’ordre

préconisé

|  |  | E 7.9 |
| --- | --- | --- |

Académie de BORDEAUX					BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 2

Chapitre 2 « Le freinage », page 69 à 85