| Académie de BORDEAUX | B.E.P. Maintenance Automobile |
| --- | --- |

ECHAPPEMENT RECONNAISSANCE

Dépose-repose

Objectif pédagogique opérationnel : Déposer et reposer une ligne d’échappement Commander les pièces nécessaires au remplacement complet de l’échappement

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du TP TPM26002 | …/…/… |
| Durée du TP | 4 heures |
| Date de mise à jour : 20/04/00 | Fichier : E2.doc |

| Académie de BORDEAUX | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |
| --- | --- |

| ECHAPPEMENT | E 2 |
| --- | --- |

| Actigramme: Collecteur d’échappement Tube avant Pot catalytique Tube intermédiaire Silencieux arrière | Organigramme: |
| --- | --- |

Référence: B.O. du 25 octobre 1990.

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS et DOCUMENTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | Localiser par ses frontières extérieures le système . |  |  |  |  |  |  |
| S2 |  | Citer les caractéristiques fonctionnelles du système. |  |  |  |  |  |  |
| S3 |  | Enoncer la raison d'être du système |  |  |  | Dossier |  |  |
| S4 |  | Identifier, les éléments constitutifs et leurs fonctions. |  |  |  | ressources |  |  |
| S5.1 |  | Enoncer les phases de fonctionnement et les identifier. |  |  |  |  |  |  |
| S5.2 |  | Représenter le système dans ses différentes phases. |  |  |  |  |  |  |
| S6.1 |  | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S6.2 |  | Identifier l'influence de la variation des caractéristiques. |  |  |  |  |  |  |
| S7 |  | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |  |  |
| S8 |  | Enoncer la relation entre variables d'entrée et de sortie |  |  |  |  |  |  |
| S9 |  | Décoder le graphe fonctionnel d'un système |  |  |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Utiliser le magasin pièces de rechange en self-service |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  |  | Revue technique |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  | automobile |  |  |
| C14 | Vendre un équipement |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Acquerir- Traiter et Transmettre l'information |  |  |  |  | Manuel constructeur |  |  |
| C2 | TRAITER |  |  |  |  |  |  |  |
| C21 | Organiser un poste de travail |  |  |  |  | Outillage classique |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information supplémentaire |  |  |  |  | Panoplie pour |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  | échappement |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser un diagnostic |  |  |  | Voiture | Catalogue |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  | particulière | d’échappement |  |  |
| C31 | Maintenir, Remettre en état un poste de travail |  |  |  |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d'entretien courant |  |  |  |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou accessoire |  |  |  |  |  |  |  |
| C35 | Poser, Déposer, Monter, Démonter un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, Modifier et Adapter |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l'état d'un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Doc E2.1 |  |
| Académie de BORDEAUX |  |  |  | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |  |  |  |  |

- TRAVAIL DEMANDÉ

- TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 A l’ aide du dossier ressource ,remplir le document E 2.3

- A l'arrivée à l'atelier, faire remplir la fiche de contrôle du travail préliminaire par le professeur.

- TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier:

 A l’aide du dossier ressource et du catalogue d’échappement, remplir  le document E 2.5

.A l’aide de la procédure E 2.6 , et de la revue technique automobile , déposer, éléments par éléments , la ligne d’échappement , et ses fixations à la caisse, ranger les pièces de façon rationnelle.

 Appeler le professeur pour vérification.

Reposer la ligne d’échappement sur le véhicule et faire vérifier à nouveau le travail par le professeur.

|  | Doc E 2.2 |
| --- | --- |

DOCUMENT RÉPONSES TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

1/ Colorier les éléments suivants dans le dessin ci-dessous :

-en bleu le tube avant

-en vert le pot catalytique

-en jaune le tube intermédiaire

-en rouge le silencieux arrière

2/ Citer le nom de l’élément qui atténue le bruit ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Noter le nom de l’élément qui réduit la pollution ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/Indiquer le niveau sonore  (décibels)  autorisé pour  un véhicule de transport de personnes de neuf places maximum ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  | Doc E 2.3 |
| --- | --- | --- |

| Académie de BORDEAUX | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |
| --- | --- |

- CONTRÔLE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

-  Répondre aux questions du document E  2.3   de façon individuelle, impérativement avant d'exécuter la suite de ce TP.

-  APPELER LE PROFESSEUR

-  Remplir, avec lui, la grille de constatation ci-dessous.

- Grille de constatation:

| Compétences et Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 4 | Question 1 : Colorier les éléments de la ligne d’échappement | E 2.3 | Les éléments sont reconnus |  |  |  | sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs ou plus |  |
|  | Question 2 : Citer le nom de l’élément qui atténue le bruit ? | E 2.3 | L’élément est cité |  |  |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  |
|  | Question 3 : Noter le nom de l’élément qui réduit la pollution ? | E 2.3 | L’élément est noté |  |  |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  |
| S2 | Question 4 : Indiquer le niveau sonore (décibels) autorisé pour un véhicule de transport de personnes de neuf places maximum ? | E 2.3 | Le niveau sonore (décibels) autorisé pour un véhicule de transport de personnes de neuf places maximum est indiqué | Sans erreur |  |  |  |  | 1 erreur |  |
| Entourer en rouge la lettre correspondante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'élève doit avoir au moins B pour pouvoir exécuter la suite du TP |  |  |  |  | A | B |  | C |  | D |

DOCUMENT RÉPONSES

1/ A l’aide des documents techniques, (catalogue d’échappement ou catalogue constructeur) compléter le bon de commande ci-dessous en vue du remplacement complet de la ligne d’échappement, ainsi que ses fixations à la caisse pour le véhicule que vous indique le professeur.

#### BON DE COMMANDE

MARQUE ET TYPE VEHICULE :                                         FOURNISSEUR :

……………………………………………………….             ………………………………………………………...

……………………………………………………….             ………………………………………………………...

| DESIGNATION | QUANTITE | REFERENCE |
| --- | --- | --- |

|  |  | Doc E 2.5 |
| --- | --- | --- |

| Procédure d’intervention en vue du remplacement de la ligne complète d’échappement sur un véhicule |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Opérations | Moyens | Référence | Schéma |
| 100 101 102 | Préparation du véhicule Débrancher la batterie si nécessaire Lever le véhicule pour accéder à l’échappement | Clé de 10mm pont élévateur |  |  |
| 200 201 202 203 204 205 206 207 | Dépose complète échappement ##### Dépose du silencieux arrière Dépose du tube intermédiaire Dépose du silencieux avant ou du pot catalytique Dépose du tube avant Ranger les pièces de façon rationnelle sur le sol Mettre les colliers et les fixations du pot d’échappement également sur le sol à leur emplacement respectif Contrôler toutes les pièces avec le professeur | Lunette de travail Outillage classique Contrôle visuel et tactile |  |  |
| 300 301 302 303 | Repose complète échappement Reposer les différents éléments en partant du collecteur Serrer les colliers en les positionnant pour que leur surface de serrage s’applique sur les extrémités fendues des tuyauteries et que leur ouverture soit située entre deux fentes de la tuyauterie Centrer pour que l’échappement ne touche pas la caisse |  | Respecter les couples de serrage des vis des colliers pour éviter les déformations des tuyauteries | Voir photo. sur manuel de réparation |
| 400 401 402 | # Contrôle de l’échappement Démarrer le moteur pour vérifier l’étanchéité de toute la ligne d’échappement Vérifier que l’échappement ne touche pas la caisse au démarrage et en fonctionnement | Contrôle visuel , auditif et tactile |  |  |

|  |  | Doc E 2.6 |
| --- | --- | --- |

FICHE D’EVALUATION FORMATIVE

ECHAPPEMENT RECONNAISSANCE (T.P. E 2)

| Compétences et savoirs associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 22 Commander les pièces nécessaires à une intervention | Remplir le bon de commande | E 2.5 | Les désignations des pièces sont correctes |  | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs et plus |
|  |  |  | Le nombre des pièces est correct |  | Sans erreur |  | 1 erreur |
|  |  |  | Les références des pièces sont correctes |  | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs et plus |
| C 35 Poser, Déposer, Monter, Démonter un sous-ensemble | Poser déposer l’échappement |  | L’échappement est déposé et reposé | Sans aide | 1 aide | 2 aides | Plus de 2 aides |
| C 33 Régler des sous-ensembles | Régler l’échappement |  | L’échappement est correctement positionner suivant la procédure E 2.6 | Sans erreur |  |  | 1 erreur ou plus |
|  |  |  | L’échappement est parfaitement étanche suivant la procédure E 2.6 | Sans erreur |  |  | 1 erreur ou plus |
| C 31 Maintenir, Remettre en état un poste de travail | Remettre en état le poste de travail |  | Le poste de travail est remis en l’état d’être parfaitement opérationnel |  | Sans erreur |  | 1 erreur ou plus |

DOSSIER

RESSOURCES

Fonction du pot catalytique :Diminuer  la pollution contenue dans les gaz issus de la combustion.(dépollution).

DOSSIER RESSOURCE T.P. ECHAPPEMENT (E 2) PAGE 1/2

DOSSIER RESSOURCE T.P. ECHAPPEMENT (E 2) PAGE 2/2