BAC PRO. Maintenance de Véhicules Automobiles

LE   PNEUMATIQUE  (Suite)

Objectif  Pédagogique Opérationnel :

- Echanger mécaniquement une enveloppe

- Equilibrer un pneumatique

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| TPM2401 Date de réalisation du TP | ..…./……/…... |
| Durée du TP | 4 heures |
| Date de mise à jour : 13/01/01 | Fichier : Le pneumatique D7 . doc |

| LE PNEUMATIQUE ( Suite) | TPM2401 |
| --- | --- |

| Porte moyeu (fixe) Enveloppe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatique Arbre de transmission Moyeu Le pneu- matique Roue (jante + voile) |  |  |  |  |  |  |  |
| = |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |
| Disque de frein Air sous pression |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Organigramme |  |  |  |

Référence B.O N°39 du 25 Octobre 1990

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  | Supports | Matériels et documents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |  |  |
| S 2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  | Manuel de |  |
| S 3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  |  |  | technologie |  |
| S 4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction |  |  |  |  |  |  |
| S 5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 5.2 | Représenter le système dans ses phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |  |  |
| S 8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |  |  |
| S 9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |  |  |
| S 10 | Enoncer principe ou lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |  |  |
| C 1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |
| C 1.1 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  | 1 véhicule | Outillage |  |
| C 1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  |  | classique |  |
| C 1.3 | Vendre un service |  |  |  |  | 1 cric |  |
| C 1.4 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  | 1 chandelle |  |
| C 1.5 | Acquérir, traiter , transmettre l’information |  |  |  |  | 1 démonte |  |
| C 2 | TRAITER - DECIDER |  |  |  |  | pneu |  |
| C 2.1 | Organiser son poste de travail |  |  |  |  | 1démonte |  |
| C 2.2 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  | obus |  |
| C 2.3 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  | Produit de |  |
| C 2.4 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  | lubrification |  |
| C 2.5 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  | 1 manomètre |  |
| C 2.6 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  | 1 machine |  |
| C 3 | REALISER |  |  |  |  | démonte pneu |  |
| C 3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  | 1 équilibreuse |  |
| C 3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  | de roue |  |
| C 3.3 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  | Masses |  |
| C 3.4 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  | d'équilibrage |  |
| C 3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |
| C 3.6 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |  |  |
| C 4 | EVALUER |  |  |  |  |  |  |
| C 4.1 | Evaluer son travail |  |  |  |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D 7.1 |

TRAVAIL  A  EFFECTUER

Travail préliminaire :

Compléter le document  D 7.3 de façon individuelle en vous aidant de votre manuel de technologie tome 2, chapitre 18 « Les pneumatiques », page 186 à 199.

En début de séance, appeler votre professeur pour corriger et remplir la grille d’évaluation préliminaire

Travail à l’atelier :

 Préparer votre poste de travail

 Procéder à la dépose du pneumatique sur le véhicule qui vous est confié et procéder

ensuite au remplacement de l’enveloppe avec la machine en vous aidant de la procédure

d’intervention D 7.7, D 7.8 et/ou de la notice d’utilisation.

 Répondre aux questions du document D 7.5

 Procéder à l’équilibrage de la roue en vous aidant de la procédure d’intervention  D 7.9, D 7.10

et/ou de la notice d’utilisation.

 Effectuer un compte rendu oral de votre intervention.

 Remettre votre poste de travail en situation opérationnelle en fin de séance.

|  |  | D 7.2 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL  PRELIMINAIRE

- Donner la désignation des indications suivantes relevées sur une enveloppe :

- 165 :……………………………………….…………………………………………

- 65 :……………………………………….…………………………………………..

- R :…………………………………………….………………………………………

- 13 :……………………………………….…………………………………………..

- 88 :……………………………………………………………………………………

- H :…………………………………………….………………………………………

- Tubeless :……………………………………………………………………………

- Indiquer la valeur en bars que l’on doit rajouter ou retrancher aux pneumatiques devant faire de

l’autoroute ou roulant chargés :………………………………………………………………………….

- Indiquer la valeur en bars que l’on doit rajouter ou retrancher à des pneumatiques neige par

rapport à des pneumatiques route :……………………………………………………………………..

- Indiquer la profondeur minimum de sculpture sur un pneumatique :………………………………...

- Donner la définition de l’aquaplaning :…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

- Indiquer ce qui favorise l’aquaplaning :

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

|  |  | D 7.3 |
| --- | --- | --- |

CONTROLE  DU  TRAVAIL  PRELIMINAIRE

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S2 - Citer les | Donner la désignation des indications de l'enveloppe | Q 1 D 7.2 | Toutes les désignations sont justes et précises | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| caractéristiques |  |  |  |  |  |  |  |
| fonctionnelles |  |  |  |  |  |  |  |
| principales du |  |  |  |  |  |  |  |
| système |  |  |  |  |  |  |  |
| S6.1 – Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement | Indiquer la valeur pour | Q 2 D 7.2 | La valeur est juste |  |  | sans erreur | 1 erreur |
|  | des pneumatiques |  |  |  |  |  |  |
|  | roulant chargés |  |  |  |  |  |  |
|  | Indiquer la valeur pour des pneumatiques neige | Q 3 D 7.2 | La valeur est juste |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  | Indiquer la profondeur minimum de sculpture | Q 4 D 7.2 | La valeur est juste |  |  | sans erreur | 1 erreur |
| S 6.2 - Citer l'influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement | Donner la définition de l’aquaplaning | Q 5 D 7.2 | La définition est juste | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
|  | Indiquer les éléments qui favorisent l'aquaplaning | Q 6 D 7.2 | Tous les éléments sont cités | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Justifier les questions posées à l’oral |  | Les réponses sont adaptées | sans erreur | 1 impré-cision | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

# Pour poursuivre le TP, l’élève doit avoir au moins B

|  |  | D 7.4 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL  A  L’ATELIER

 Prendre connaissance de l’utilisation de la machine pour déposer les enveloppes ( document D 7.7

ou notice constructeur).

 Remplacer ensuite l’enveloppe d’un pneumatique qui vous est désigné par votre professeur avec

cette même machine en suivant la procédure d’intervention D 7.8

 Enumérer ci après les contrôles préliminaires à effectuer avant d’équilibrer une roue :

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

Appeler votre professeur pour lui énumérer les contrôles préliminaires avant d’équilibrer une roue.

 Prendre connaissance de l’utilisation d’une équilibreuse de roue (document D 7.9 ou notice

constructeur).

 Equilibrer le pneumatique en suivant la procédure d’intervention D 7.10 puis appeler votre

professeur pour lui montrer le résultat de votre travail.

 Remonter la roue sur le véhicule, ranger et nettoyer le poste de travail.

 Indiquer ce que provoque un mauvais équilibrage de roue sur un véhicule :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

|  |  | D 7.5 |
| --- | --- | --- |

GRILLE  D’EVALUATION  FORMATIVE

LE  PNEUMATIQUE

| Compétences | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| C3.5 - Poser, déposer, des sous-ensembles | Remplacer l'enveloppe |  | Le remplacement de l'enveloppe est effectué correctement et en autonomie |  |  | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
|  |  |  |  | sans | 1 |  |  |
|  |  |  |  | erreur | erreur |  |  |
|  |  |  | L’enveloppe n’est pas détériorée | sans erreur |  |  | 1 erreur |
| C3.3 - Régler des sous ensembles | Enumérer les contrôles préliminaires à effectuer avant l’équilibrage | Q 3 D 7.4 | Tous les contrôles préliminaires sont énumérés |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  | Equilibrer le pneumatique |  | L’équilibrage est parfait |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C3.1 - Maintenir et remettre en état son poste de travail | Remettre le poste de travail en situation opérationnelle |  | Le poste de travail est remis en situation d’être parfaitement opérationnel |  |  | sans erreur | 1 erreur |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Effectuer un compte rendu oral de l'intervention |  | Le compte rendu oral est clair et précis |  | sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

|  |  | D 7.6 |
| --- | --- | --- |

PROCEDURE  D’INTERVENTION

en vue de la dépose / repose de l’enveloppe d’un pneumatique

Présentation d’une machine :

| 1 | Porte outil |
| --- | --- |
| 2 | Manomètre |
| 3 | Pommeau de réglage bras porte outil |
| 4 | Poussoir de commande décolle pneu |
| 5 | Plateau de centrage |
| 6 | Outil monte et démonte pneu |
| 8-9 | Pédale ouverture et serrage griffes |
| 10-11 | Pédale rotation plateau |
| 14 | Levier démonte pneus |
| 15 | Griffe |
| 16 | Levier de blocage porte outil |

Nota : Certaines machines ne possède que 3 pédales de commande :

- une pour la rotation du plateau

- une pour le fonctionnement des griffes

- une pour le décollage de l’enveloppe

|  |  | D 7.7 |
| --- | --- | --- |

PROCEDURE  D’INTERVENTION

en vue de la dépose / repose de l’enveloppe d’un pneumatique

| Phases | Opérations | Outillage | schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 200 201 202 | Mise en sécurité et préparation du pneumatique Retirer les masses d’équilibrage Retirer l’obus à l’intérieur de la valve Décollage de l’enveloppe Placer la roue entre la butée et la bêche (vue ) Positionner la bêche afin qu’elle repose sur le pneu à environ 1 cm de la jante (la bêche à un mouvement de rotation qui permet de la placer correctement) Nota : ne pas décoller face à la valve | Pinces Démonte obus Machine |  |
| 203 204 205 300 301 302 302 bis | Appuyer sur la commande de la bêche Répéter l’opération en plusieurs points en exerçant de petites pressions pour éviter d’endommager le talon Retourner la roue et effectuer les mêmes opérations Démontage de l’enveloppe Lubrifier les talons de l’enveloppe ( vue ) Pour saisir la jante par l’extérieur : Ouvrir les griffes grâce à la pédale (8), positionner la roue sur le plateau (5) et serrer la jante grâce à la pédale (9) Pour saisir la jante par l’intérieur : Positionner la roue sur le plateau (5) et ouvrir les griffes grâce à la pédale (8) | Lubrifiant |  |
| 305 306 307 308 309 310 | Déverrouiller le levier (16) et dévisser le pommeau (3) Abaisser le porte outil (1) jusqu'à ce que la face intérieure de l’outil (6) vienne en contact contre le bord la jante (vue ) Verrouiller le levier (16) qui tout en maintenant le réglage, dégagera l’outil, évitant ainsi le frottement sur la jante Visser le pommeau (3) jusqu'à venir en butée sur le bras porte outil sans modifier le réglage précédent Positionner la valve environ 10 cm avant le porte outil dans le sens horaire Soulever le talon du pneu au dessus du bec (6) en utilisant | Levier démonte |  |
| 311 312 400 | le levier démonte pneu et en même temps s’assurer que le talon demeure au dessous du rouleau de l’outil (6) (vue ) ( Pour faciliter la montée du talon, pousser l’enveloppe vers le bas de la jante du côté opposé à l’outil) Faire tourner le plateau dans le sens horaire (vue ) Répéter l’opération sur le deuxième talon Montage de l’enveloppe | pneu |  |
| 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 | Nettoyer la jante et remplacer la valve ( si pneu neuf) Repérer le sens de montage l’enveloppe (DOT à l’extérieur ou sens de roulage  flèche) Lubrifier les talons de l’enveloppe Placer l’enveloppe sur la jante et mettre en place le porte outil comme lors du démontage de l’enveloppe Placer la valve 10 cm avant l’outil dans le sens horaire Placer le talon sous le bec de l’outil et au dessus du rouleau puis manuellement engager l’enveloppe sur la jante dans le sens horaire jusqu'à obtenir une résistance (vue ) Actionner ensuite le plateau dans le sens horaire pour mettre en place le premier talon de l’enveloppe Répéter la même opération pour le deuxième talon en engageant bien le talon dans le creux de jante sinon DESTRUCTION DE L’ENVELOPPE Libérer la jante du plateau Gonfler le pneu à la pression de 3,5 bars Laisser chuter la pression et mettre l’obus Gonfler le pneu à la pression constructeur | Pince coupante Monte valve Brosse métallique Manomètre Démonte obus |  |

|  |  | D 7.8 |
| --- | --- | --- |

PROCEDURE  D’INTERVENTION

en vue de l’équilibrage d’un pneumatique

Présentation d’une équilibreuse de roue :

CLAVIER

AFFICHEUR

Contrôles et opérations à réaliser avant équilibrage :

- vérifier que la jante ne présente pas de déformation, que les trous de fixation ne sont pas

ovalisés

- vérifier que l’enveloppe est saine et ne présente aucun dommage sur les flancs et la bande

de roulement

- nettoyer la jante et enlever les gravillons sur la bande de roulement

- retirer toutes les masses d’équilibrage (opération déjà effectué si remplacement de l’enveloppe)

- vérifier que le sens de montage et de roulage de l’enveloppe sont bien respectés

- s’assurer du centrage de l’enveloppe sur la jante, à savoir une mise en place correcte des

bourrelets de l’enveloppe (lubrification de l’enveloppe, sur-gonflage à 3,5 bars)

- respecter la pression constructeur

Mode opératoire :

L’équilibrage d’une roue se compose de 6 phases simples :

  choix du type de montage ( à manetons ou à cônes )

  choix du mode d’équilibrage ( dynamique, statique, programmes jantes ALU )

  entrée des dimensions de la roue

  mesure : détermination du balourd

  pose des masses d’équilibrage

  vérification de l’équilibrage

|  |  | D 7.9 |
| --- | --- | --- |

PROCEDURE  D’INTERVENTION

en vue de l’équilibrage d’un pneumatique

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Préparation de l’équilibrage |  |  |
| 101 | Effectuer les contrôles préliminaires |  |  |
| 200 | Choix du type de montage |  |  |
|  | Plateau universel avec manetons | Outillage |  |
| 201 | Positionner un maneton dans le trou 0 du plateau et l’ergot | classique |  |
|  | du maneton dans l’encoche zéro du disque à encoches |  |  |
| 202 | Monter ensuite le nombre de manetons suivant le nombre de |  |  |
|  | trous de fixation (3,4 ou 5) de la roue à équilibrer en les |  |  |
|  | positionnant le numérotage du plateau ,  ou  |  |  |
| 203 | Relever l’entraxe des trous de la roue avec le calibre en | Calibre |  |
|  | faisant pénétrer les embouts coniques dans 2 trous successifs | d'entraxes |  |
|  | de la roue et serrer le bouton moleté mobile |  |  |
| 204 | Engager les 2 plots du calibre sur les goujons de deux |  |  |
|  | manetons successifs puis serrer à la main les écrous de |  |  |
|  | fixation des manetons |  |  |
| 205 | Monter la roue sur le plateau et serrer les écrous bicônes |  |  |
|  | progressivement pour obtenir un bon centrage |  |  |
| 206 | Bloquer les écrous de fixation des manetons |  |  |
|  | A cônes |  |  |
| 201 bis | Visser la vis de broche sur l’axe du plateau universel |  |  |
| 202 bis | Positionner le ressort et le cône (petit ou grand diamètre en |  |  |
|  | fonction de la jante) contre le plateau |  |  |
| 203 bis | Monter la roue sur le cône |  |  |
| 204 bis | Serrer la roue grâce à l’écrou de serrage rapide |  |  |
| 300 1 : dynamique 2 : statique 3,4,5,6 et 7 : jante ALU C.T.S : spécifique pour les pneus CTS | Choix du mode d’équilibrage |  |  |
| 301 | Choisir le mode d’équilibrage en positionnant le curseur sur |  |  |
|  | le programme désiré |  |  |
| 400 | Paramétrage des dimensions de la jante |  |  |
| 401 | Largeur : appuyer sur la touche « largeur » et introduire la | Compas |  |
|  | valeur relevée à l’aide du compas |  |  |
| 402 | Diamètre : appuyer sur la touche « diamètre » et introduire la |  |  |
|  | valeur relevée sur l’enveloppe |  |  |
| 403 | Déport : appuyer sur la touche « déport » et introduire la |  |  |
|  | valeur relevée sur la pige de déport |  |  |
| 500 | Mesure du balourd |  |  |
| 501 | Abaisser le carter de protection et attendre que la machine |  |  |
|  | donne le résultat |  |  |
| 502 | Lire le résultat de la mesure sur l’afficheur. La valeur lue à |  |  |
|  | gauche donne le balourd intérieur et à droite celui de l’extérieur |  |  |
| 600 | Suppression du balourd |  |  |
| 601 | Balourd intérieur : faire tourner la roue pour que les 2 |  |  |
|  | extrémités des flèches, situées à gauche sur l’afficheur, soient |  |  |
|  | en position opposées. Bloquer la roue et poser la masse à | Pince pose et |  |
|  | l'intérieur de la jante à midi | dépose masses |  |
|  | Nota : prendre les masses adaptées au rebord de jante sinon |  |  |
|  | celles ci risquent de tomber en roulage et cela va provoquer |  |  |
|  | des vibrations dans le volant |  |  |
| 602 | Balourd extérieur : procéder de la même manière que précé- |  |  |
|  | demment avec les flèches situées à droite de l’afficheur |  |  |
| 700 | Vérification de l’équilibrage |  |  |
| 701 | Après avoir mis en place les masses d’équilibrage, procéder |  |  |
|  | à un nouveau lancement de la roue pour vérifier l’équilibrage. |  |  |
|  | L’afficheur doit indiquer 0 0 |  |  |

|  |  | D 7.10 |
| --- | --- | --- |

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 2

Chapitre 18 « Les pneumatiques », page 186 à 195