Maintenance des véhicules

### Contrôle trains roulants

TP D5

Objectifs pédagogiques Opérationnels :

Contrôler les trains roulants.

Régler  le parallélisme.

Nom de l’élèveClasseDate de réalisation du TP. . . / . . . / . . .Durée du TP4 heuresDate de mise à jour : 21/11/01Fichier : D5.doc

## Maintenance de Véhicule Automobile

| ### Contrôle trains roulants |  |  |  |  | ##### TP D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actigramme : |  | Organigramme : |  |  |  |
| Référence B.O. du 25 octobre 1990 |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  |  |  |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  |  |  |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  | Un véhicule avec parallélisme déréglé. | Un pont. Un banc de contrôle de trains roulants. Notice du banc. Livre de valeurs constructeur. Outillage courant |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  |  |
| C2 | TRAITER DECIDER |  |  |  |  |
| C21 | Organiser sont poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |
| C35 | Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

D5-1

###### Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL DEMANDE

Travail préliminaire :

Après avoir pris connaissance du dossier ressources, répondre aux questions des documents D5-3 et D5-4.

Travail à effectuer :

I 	A l’arrivée à l’atelier, appeler le professeur et remplir avec lui la grille de

constatation du document D5 4.

II	A l’atelier effectuer le travail suivant.

1 – Placer le véhicule sur le poste de trains roulants.

2 – Effectuer les contrôles préliminaires.

3 - Effectuer le montage des têtes de mesure.

4 - Effectuer la compensation du voile.

5 - Effectuer les braquages de roues pour obtenir le diagnostic complet.

6 – Relever les valeurs du véhicule.

7 – Rechercher les valeurs constructeur et les angles réglables sur ce véhicule.

8 – Effectuer la comparaison des différentes valeurs pour indiquer celles qui sont    hors norme.

9 – Régler le parallélisme.

10 – Ranger le poste de travail.

D5-2

TRAVAIL PRELIMINAIRE

| - Question 1 Dessiner ci-contre un schéma montrant l’angle de carrossage et reporter la définition de cet angle. |  |
| --- | --- |
|  | - Définition : |
| - Question 2 Dessiner ci-contre un schéma montrant l’angle de pivot et reporter la définition de cet angle. |  |
|  | - Définition : |
| - Question 3 Dessiner ci-contre un schéma montrant l’angle de chasse et reporter la définition de cet angle. |  |
|  | - Définition : |

D5-3

TRAVAIL PRELIMINAIRE

| - Question 4 Dessiner ci-contre un schéma montrant l’angle inclus reporter la définition de cet angle. |  |
| --- | --- |
|  | - Définition : |
| - Question 5 Dessiner ci-contre le schéma d’un véhicule avec les roues avant en pincement et les roues arrière en ouverture. |  |
|  | - Définition : |
| - Question 6 : Indiquer 6 contrôles préliminaires à effectuer avant le contrôle des trains roulants. - - - - - - |  |

D5-4

## Maintenance de Véhicule Automobile

contrôle dU TRAVAIL préLIMINAIRE

I   Répondre individuellement aux questions des documents D5-3 et D5-4 avant l’exécution du TP.

II  Appeler le professeur et remplir avec lui la grille de constatation suivante.

Grille de constatation :

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 5-2 Représenter les phases de fonctionnement | Dessiner un schéma montrant l’angle de carrossage et reporter la définition de cet angle. | D5-3 Q1 | Le schéma et le texte sont exacts | Sans erreur |  | 1 erreur | + de1 erreur |
|  | Dessiner un schéma montrant l’angle de pivot et reporter la définition de cet angle. | D5-3 Q2 | Le schéma et le texte sont exacts | Sans erreur |  | 1 erreur | + de1 erreur |
|  | Dessiner un schéma montrant l’angle de chasse et reporter la définition de cet angle. | D5-3 Q3 | Le schéma et le texte sont exacts | Sans erreur |  | 1 erreur | + de1 erreur |
|  | Dessiner un schéma montrant l’angle inclus et reporter la définition de cet angle. | D5-4 Q4 | Le schéma et le texte sont exacts | Sans erreur |  | 1 erreur | + de1 erreur |
|  | Dessiner le schéma d’un véhicule avec les roues avant en pincement et les roues arrière en ouverture. | D5-4 Q5 | Le schéma est exact | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
| S 6-2 Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement | Indiquer 6 contrôles préliminaires à effectuer avant le contrôle des trains roulants. | ## D5-4 Q6 | Les 6 contrôles sont exacts | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

| Entourer en rouge la lettre correspondante. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour exécuter la fin du TP. | A | B | C | D |

D5-5

TRAVAIL DEMANDE

1 – Placer le véhicule sur le poste de trains roulants.

Déplacer le véhicule qui vous est confié jusqu’au poste de train roulant et positionner-le correctement. (bien centré)

2 – Effectuer les contrôles préliminaires.

Prendre connaissance de la notice du banc de train roulant et effectuer les contrôles préliminaires qui y sont indiqués.

Indiquer les anomalies constatées:

3 - Effectuer le montage des têtes de mesure et des plateaux pivotants.

  - Monter et brancher les têtes de mesure. Vérifier en tirant sur les têtes qu’elles ne peuvent pas tomber. Mettre en place les systèmes anti-chute s’ils existent. Mettre sous tension le banc de train roulant.

  - Lever le véhicule et placer les plateaux pivotants sous les roues avant. Placer des cales de rattrapage de hauteur sous les

roues arrière si nécessaire ou bien libérer les plaques à billes arrière.

4 - Effectuer la compensation du voile.

  - A l’aide de la notice du banc de trains roulants, effectuer l’opération de compensation du voile. (quelques fois appelée,

neutralisation du voile ou improprement « dévoilage »).

- - Effectuer le diagnostic complet.

A l’aide de la notice du banc de trains roulants effectuer toutes les opérations nécessaires au diagnostic complet

Nota :

Pour la mise en place du presse pédale de frein,

démarrer le moteur pour bénéficier de l’assistance de freinage.

Lors des braquages, s’assurer que les têtes ne touchent pas les ailes ou le pare-chocs.

.

6 – Relever les valeurs du véhicule.

Noter les valeurs du véhicule sur le tableau page D5.7

7 – Rechercher les valeurs constructeur et les angles réglables sur ce véhicule.

Noter les valeurs constructeur sur le tableau page D5.7 et indiquer si l’angle est réglable ou non.

8 – Effectuer la comparaison des différentes valeurs.

Indiquer les valeurs correctes et celles qui sont hors norme.

D5-6

TRAVAIL DEMANDE

| Identification du véhicule. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | Désignation commerciale | Type | Code de mémorisation du banc | N° de page du livre de valeurs | N° de colonne du livre |

| Angles avant | Valeurs constructeur |  | Réglage possible | Valeurs relevées |  | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maxi | Mini | Oui / Non | Gauche | Droite | Bon / Mauvais |
| Parallélisme total Parallélisme partiel Carrossage Chasse Pivot Angle inclus Décalage de roues Braquages |  |  |  |  |  |  |
| Angles arrière |  |  |  |  |  |  |
| Parallélisme Total Parallélisme partiel Carrossage Angle de poussée |  |  |  |  |  |  |

9 - Effectuer un compte rendu oral de votre diagnostic, à votre professeur.

10 – Régler le parallélisme.

D5-7

Positionner le boîtier de direction au point milieu (voir dossier ressource), placer le bloque volant.

Régler le parallélisme : parallèlisme total correct + parallèlisme partiel correct.

Serrer les vis ou écrou de réglage au couple.		Valeur du couple : ________________.

Centrer le volant ci nécessaire.	Ne pas toucher au volant muni d’un « airbag ».

Appeler le professeur pour contrôle, puis expliquer oralement la procédure de réglage du parallélisme.

11 – Ranger le poste de travail.

Ranger complètement le banc de train roulant

Retirer le bloc volant, le presse pédale.

Retirer les plateaux et les cales sous les roues.

## Maintenance de Véhicule Automobile

ÉVALUATION FORMATIVE

| Compétences | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C26 Réaliser le diagnostic | Effectuer les contrôles préliminaires. |  | Tous les contrôles sont effectués . | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
|  | Effectuer le montage des têtes de mesure. |  | Les têtes de mesure sont montées et branchées en autonomie selon les indications du manuel. |  | Sans erreur | 1 erreur | + de1 erreur |
|  |  |  | Les plateaux pivotants et les cales de rattrapage de hauteur sont correctement positionnés. |  |  | Sans erreur | 1 erreur |
|  | Effectuer la compensation du voile. |  | La compensation du voile est effectuée en autonomie selon les indications du manuel. |  | Sans erreur | 1 erreur | + de1 erreur |
|  | Effectuer les braquages de roues pour obtenir le diagnostic complet. |  | Les braquages de roues sont effectués en autonomie selon les indications du manuel. | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
| C15 Acquérir, traiter, transmettre l’information | Relever les valeurs du véhicule. | D 5.7 | La colonne « valeurs relevées » est exacte |  |  | Sans erreur | 1 erreur |
|  | Rechercher les valeurs constructeur et les angles réglables sur ce véhicule. |  | La colonne « valeurs constructeur » est exacte | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
|  |  |  | Les angles réglables sont indiqués |  |  | Sans erreur | 1 erreur |
| C26 Réaliser le diagnostic | Effectuer la comparaison des différentes valeurs pour indiquer celles qui sont hors norme. |  | Les conclusions sont cohérentes. |  | Sans erreur | 1 erreur | + de1 erreur |
| C33 Régler des sous-ensembles | Régler le parallélisme. |  | Le parallélisme est correctement réglé | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

D5-8

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 2

Chapitre 3, page 176 à 185

« GEOMETRIE  DU  TRAIN  AVANT »

PROCEDURE  D’INTERVENTION

en vue de la mise au point milieu du boîtier de direction

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| D TB 100 | Braquage à droite |  |  |
| 101 | Braquer le volant à fond du coté droit. |  |  |
| 102 | Tracer un repère « D » au sommet du volant. | Craie blanche |  |
| 103 | Tracer sur le tableau de bord un repère « TB » aligné avec le repère « D » du volant. |  |  |
| G D TB |  |  |  |
| 200 | Braquage à gauche |  |  |
| 201 | Braquer le volant à fond à gauche en comptant le nombre de tour. | Craie blanche |  |
| 202 | Tracer un repère « G » au sommet du volant en face du repère « TB ». |  |  |
| D G TB |  |  |  |
| 300 | Mise au point milieu |  |  |
| 301 | Tourner le volant à droite de la moitié du nombre de tour précédemment compté. |  |  |
| 302 | Centrer les repères « D » et « G » par rapport au repère « TB ». |  |  |
| 303 | Installer le bloque volant. Nota : le boîtier de direction est centré, mais le volant n’est pas forcément centré. |  |  |
| 400 | Alignement des branches du volant (Si elles ne sont pas centrées) |  |  |
| 401 | Déposer le volant de la colonne de direction en suivant les indications du livre constructeur. | Manuel |  |
| 402 | Reposer le volant centré sur la colonne de direction. | constructeur |  |
| 403 | Serrer au couple et remonter les caches. | Outillage courant |  |
|  | Ne pas toucher au volant muni d’airbag. |  |  |

DR D5-9

Conditions de réglage

Il existe différentes façons de mettre le véhicule dans les conditions de réglage. Voici quelques exemples.

Dans tous les cas, il faut se reporter au livre constructeur.

BMW

Clio II

Peugeot 206

Saxo

DR D5-10

Différents principes de réglage du parallélisme

Le réglage du parallélisme s’effectue en tournant la biellette en (A) après avoir desserré la vis (B). Serrage à 2 daNm après réglage.

Desserrer le contre-écrou, puis tourner la biellette  jusqu’à obtenir la valeur désirée. Resserrer le contre-écrou au couple préconisé.

Contre-écrous

Desserrer les contre-écrous (attention, possibilité de filetage à droite et à gauche), puis tourner les biellettes 1 et 2 jusqu’à obtenir les valeurs désirées. Resserrer les contre-écrous au couple préconisé.

DR D5-11