Maintenance des véhicules

Recherche et emploi de la documentation d’atelier

Identification organes moteur

Objectifs pédagogiques Opérationnels :

Exploiter une documentation technique.

Identifier des éléments moteur

Nom de l’élèveClasseDate de réalisation du TP. . . / . . . / . . .Durée du TP4 heuresDate de mise à jour : 16/02/00Fichier : TPM103.doc

TPM1003

| Recherche et emploi de la documentation d’atelier / Identification organes moteur |  |  |  |  | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actigramme : |  | Organigramme : |  |  |  |
| Référence B.O. du 25 octobre 1990 |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  | Plusieurs | La documentation |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  | véhicules | de l’atelier |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  |  |  |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  |  |
| C2 | TRAITER DECIDER |  |  |  |  |
| C21 | Organiser sont poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretiens courants |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |
| C35 | Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

D1-1

TRAVAIL DEMANDE

I 	Exceptionnellement aucun travail préliminaire n’est demandé pour ce TP

II	A l’atelier effectuer le travail suivant.

1- Rechercher de la documentation technique d’origine constructeur.

2- Rechercher d’autres documentations techniques d’origine non constructeur.

3- Etudier la constitution d’une RTA ou d’un Expert Auto.

4- Rechercher des caractéristiques techniques dans différents manuels.

5- Placer sur le véhicule des étiquettes indiquant le nom et la fonction de l’organe.

D1-2

TRAVAIL DEMANDE

1er Travail :

Rechercher la documentation technique d’atelier et remplir le tableau suivant

| Véhicule disponible à l’atelier | Lieu de rangement de la documentation d’origine constructeur de ces véhicules |
| --- | --- |
| Véhicule 1 : |  |
| Véhicule 2 : |  |
| Véhicule 3 : |  |
| Véhicule 4 : |  |

D1-3

TRAVAIL DEMANDE

| Autres documentations dédiées au véhicule N°1 | Lieu de rangement |
| --- | --- |
| Livre de valeurs Indiquer l'éditeur et le type de valeurs (train avant, moteur, capacité d'huile, pression de gonflage...) | Lieu de rangement |

D1-4

TRAVAIL DEMANDE

2 ème travail :

Etudier trois RTA ou Expert Auto (selon les indications du professeur).

A]     Etablir ci-dessous le sommaire type des RTA ou Expert Auto 		      quelque soit le véhicule.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

B]     Expliquer oralement la structure de chaque chapitre.

D1-5

TRAVAIL DEMANDE

3ème travail :

Rechercher les renseignements suivants dans les documentations de l'atelier. Garder les livres pour que le professeur vérifie.

| Clio | Cylindrée |  |
| --- | --- | --- |
|  | Couple moteur |  |
|  | Régime du couple maxi |  |
| Safrane | Angle de carrossage du train avant |  |
|  | Angle de pivot du train avant |  |
| Xantia | N° de la page expliquant la purge des freins |  |
|  | N° de la page expliquant la dépose de l'embrayage |  |
| Kangou | Couple de serrage du volant moteur |  |
|  | Couple de serrage des roues |  |
| Safrane | Livre constructeur des schémas électriques de l'année 1995 |  |
| Laguna RXE | Marque de l'injection |  |
|  | Résistance des injecteurs |  |
| 406 | Indiquer les différentes bougies qui peuvent être utilisées |  |
| Espace diesel | Marque et type des injecteurs |  |
|  | Pression d'injection |  |

D1-6

TRAVAIL DEMANDE

4ème travail :

En vous aidant de la RTA ou de la documentation constructeur, collez des étiquettes indiquant le nom et la fonction  sur les pièces suivantes. (Certaines pièces peuvent ne pas exister sur le véhicule qui vous est présenté)

| NOM | FONCTION |
| --- | --- |
| Batterie | Accumuler et restituer de l’énergie électrique |
| Alternateur | Transformer de l’énergie mécanique en énergie électrique |
| Démarreur | Transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique |
| Radiateur | Echanger des calories |
| Pompe à eau | Accélérer la circulation d’eau |
| Moto-ventilateur | Augmenter le débit d’air |
| Vase d’expansion | Permettre la dilatation du liquide de refroidissement |
| Filtre à air | Eliminer les impuretés de l’air |
| Filtre à huile | Eliminer les impuretés de l’huile |
| Culasse | Supporter différents éléments de la distribution |
| Bloc moteur | Maintenir tous les éléments fixes ou mobiles du moteur |
| Collecteur d’admission | Canaliser le mélange air-essence |
| Collecteur d’échappement | Collecter les gaz brûlés |
| Carter de distribution | Protéger la courroie ou la chaîne de distribution |

D1-7

EVALUATION FORMATIVE

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rechercher de la documentation technique |  | La documentation est trouvée | O erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | d’origine constructeur. | D1-3 | Le lieu de rangement est indiqué |  | O erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
|  |  | D1-4 | Les documentations sont trouvées | O erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | Rechercher d’autres documentations techniques d’origine non constructeur | D1-4 | Le lieu de rangement est indiqué |  | O erreur |  | 1 erreur |  |  |  |  |
| C15 Acquérir, traiter, transmettre l’information |  | D1-4 | Les livres de valeurs et leurs lieux de rangement sont indiqués | O erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |  |  |  |  |
|  | Etudier la constitution d’une RTA ou d’un Expert Auto. | D1-5 | Le sommaire est correct | O erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | Expliquer oralement la structure de chaque chapitre. |  | La structure de chaque chapitre est clairement expliquée | O erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | Rechercher des caractéristiques techniques dans différents manuels | D1-6 | Les caractéristiques sont toutes trouvées | O erreur | 1 erreur | 2 à 4 erreurs | + de 4 erreurs |  |  |  |  |
| S4 Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions | Placer sur le véhicule des étiquettes indiquant le nom et la fonction de l’organe. | D1-7 | Les étiquettes sont correctement placées | O erreur | 1 erreur | 2 à 4 erreurs | + de 4 erreurs |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |

D1-8