La combustion dans un moteur diesel

- Le combustible

Ils sont aux nombres de deux et sont de qualités différentes :

- Le fuel oil, fuel léger ou fuel domestique qui est employé sur les gros moteur diesel ou sur le diesel lent.

- Le gazole pour les diesels rapide. C’est un hydrocarbure, comme l’essence, principalement constitué d’HEXADECANE (C16 H34) auquel on rajoute des additifs pour : augmenter l’indice de cétane, descendre le point de congélation, etc…

- La combustion

- Rapport Stœchiométrique : 1 gramme de gazole / 15.84 grammes d’air.

- En pratique on utilise 20 à 30 grammes d’air, pour obtenir un meilleur brassage de l’air et une inflammation des gouttelettes non mélangées à l’air au moment de l’injection.

- La combustion doit être :

- Immédiate. Commencer au début de l’injection.

- Régulière et progressive. Sans monter brutale en pression.

- Complète. Aucun résidu.

- Les délais d’injection et d’inflammation sont d’ordres physiques ou chimiques, pour y remédier il faut donner de l’avance à l’injection : c’est le calage initial de l’injection compris entre 10 et 30°.

- Le mauvais réglage de cette avance entraîne :

- Une diminution de la puissance.

- Une augmentation de la consommation.

- Des fumées et une température élevée des gaz d’échappement.

- Trop d’avance peu entraîner le cliquetis = destruction du moteur.