LE MOTEUR SANS VILEBREQUIN

La société américaine " Advanced Engine Technologies Inc. " développe une structure de moteur révolutionnaire inspirée de la pompe hydraulique radiale : le déplacement des pistons n'est plus commandé par le vilebrequin mais par un plateau à cames. 

Les pistons et le bloc moteur tournent par rapport à la culasse.

Uniquement le plateau des pistons, les pistons et le bloc moteur sont en rotation. 

Les inventeurs revendiquent les avantages suivants :

- moins de perte par frottement et moins d'usure car le moteur lui-même n'a pas besoins de tourner vite. En effet un cycle dure un demi-tour au lieu de deux tours pour un moteur conventionnel à vilebrequin,

- Le concept demande peu de pièces, donc son coût de fabrication devrait être faible,

- Le moteur est léger et compacte.

| Caractéristiques techniques actuelles : Cycle 4 temps 8 cylindres, 1086 cm3 Poids : 63,5 kg |  |
| --- | --- |

Plus d'info sur leur site : http// :www.oxtwo.com