Maintenance des véhicules automobiles

ÉCHANGE joint de culasse

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P. |  |
| Durée du T.P. | 4 heures |
| Date de mise à jour : 08 /06/05 | Fichier : input.doc |

Objectif pédagogique opérationnel :

 Déposer, reposer une culasse.

 Contrôler une culasse.

 Utiliser un comparateur.

Maintenance des véhicules automobiles

| ### ÉCHANGE joint de culasse |  |
| --- | --- |

| Actigramme : | Arbre à cames Poussoir Soupape + Ressort Culasse Organigramme : |
| --- | --- |

Référence : B.O. du 22 juin 2004.

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  | LES SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- | --- |
| C211 | Analyser et comprendre la procédure de travail. | S211 Motorisation |
| C331 | Démonter, remonter des éléments. |  |
| C341 | Réaliser les mesures, les contrôles sur organes mécaniques. |  |
| C311 | Appliquer la procédure selon les préconisations du constructeur. |  |
| C113 | Rendre compte à l’entreprise. |  |
| C213 | Agencer son poste de travail. |  |

| SUPPORTS MATERIELS ET DOCUMENTS | Panoplie ou caisse à outils Clé à serrage angulaire Outils de métrologie RTA du véhicule |
| --- | --- |

TRAVAIL DEMANDÉ

- TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 Répondre aux questions de la page 3/10.

- TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier :

  Indiquer l'ordre de desserrage de la culasse à l'aide d'un dessin.

   Déposer la culasse selon la procédure pages 5/10, 6/10 et la RTA.

  Contrôler la culasse.

  Rechercher l'épaisseur du joint de culasse à commander.

   Indiquer oralement au professeur l'état de la culasse.

  Indiquer oralement au professeur l'ordre de serrage de la culasse ainsi que la procédure à appliquer.

  Reposer la culasse.

TP 1.8B  Page 2/10

Travail PRÉLIMINAIRE

Question 1 : Terminer le tableau suivant de fonctionnement d’un moteur 4 cylindres en ligne en utilisant l’ordre de 			  fonctionnement suivant : 1-3-4-2.

| Cylindre 0° 180° 360° 540° 720° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADM | COMP | C-D | ECH | ECH |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Question 2 : Ecrire les valeurs indiquées par les comparateurs suivants.

0

0

0

= _________________                        = _________________               = _________________

Question 3 : En quel matériau est fabriquée la culasse ?  _______________________________________

TP 1.8B  Page 3/10

DOCUMENT RÉPONSES

I   Indiquer l'ordre de desserrage de la culasse à l'aide d'un dessin.

Dessiner les vis de culasse et indiquez par des numéros ou des flèches l'ordre de desserrage préconisé par le constructeur.

Coté distribution

Coté volant moteur

Culasse

Montrez votre dessin au professeur avant de poursuivre le démontage.

II   Déposer la culasse selon la procédure pages 5/10, 6/10 du TP et la RTA.

III   Contrôler la culasse en suivant la procédure pages 5/10, 6/10 du TP et remplir le tableau suivant.

PROCESSUS DE CONTROLE DE LA CULASSE

| Numéro | Contrôle | Moyen | Valeurs de référence | Valeurs relevées | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fissure apparente | Visuel | Pas de fissures |  |  |
| 2 | Epaisseur |  |  |  |  |
| 3 | Planéité |  |  |  |  |
| 4 | Retrait des soupapes |  |  |  |  |
| 5 | Dépassement des chambres de turbulences |  |  |  |  |
| 6 | Dépassement des pistons |  |  |  |  |

IV   À l'aide de la revue technique, rechercher l'épaisseur du joint de culasse à commander.

Epaisseur du joint de culasse : _________________________________

V   Indiquer oralement au professeur l'état de la culasse.

VI   Rechercher sur la revue technique l'ordre et la procédure de serrage de la culasse et l'indiquer 			oralement au professeur avant de poursuivre.

VII   Reposer la culasse en suivant la procédure pages 5/10, 6/10 du TP et la RTA.

TP 1.8B  Page 4/10

PROCÉDURE D'INTERVENTION: DÉPOSE REPOSE D'UNE CULASSE

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 101 102 200 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 300 301 400 401 402 403 405 | Mise ne sécurité du véhicule Protéger le véhicule pour l'intervention Débrancher la batterie Dépose de la culasse Vidanger le circuit de refroidissement Désaccoupler le tuyau d'échappement Déposer les durits Déposer la courroie de distribution Déposer tous les éléments reliés à la culasse Déposer le couvre culasse Desserrer la culasse en respectant la méthode constructeur (¼ par ¼ de tour jusqu'à libération totale de chaque vis) Décoller la culasse en la faisant pivoter Poser la culasse sur l'établi (avec cales en bois) Mettre en place les brides de maintien des chemises Nettoyage de la culasse Nettoyer les plans de joint Contrôle de la culasse Observer soigneusement la culasse et repérer les défauts apparents (fissures, passages d'eau) Contrôler l'épaisseur de la culasse Contrôler la planéité du plan de joint. Positionner la règle et déterminer avec les cales d'épaisseur le jeu maxi entre la règle et la culasse. Répéter l'opération pour chaque position de la règle. Contrôler le retrait des soupapes (Moteur diesel). Etalonner le comparateur sur le plan de joint. Amener le comparateur sur la soupape, en déduire le retrait Répéter l'opération pour chaque soupape | Housses Outillage courant Produit de décapage ou toile Calibre à coulisse Règle rectifiée Cales d'épaisseur Comparateur + support | Brides de chemises Nettoyage du plan de joint Contrôle planéité Différentes positions de la règle |

TP 1.8B  Page 5/10

PROCÉDURE D'INTERVENTION: DÉPOSE REPOSE D'UNE CULASSE

| Phases | Opérations | Outillage | Schémas |
| --- | --- | --- | --- |
| 406 407 500 501 502 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 | Vérifier que les chambres de turbulences soient immobiles dans la culasse Contrôler le dépassement des chambres de turbulence (Moteur diesel). Etalonner le comparateur sur le plan de joint Amener le comparateur sur la chambre de turbulence et mesurer le dépassement. Répéter l'opération pour chaque chambre. Contrôle sur le bloc cylindres Contrôle du dépassement des pistons Etalonner le comparateur sur le plan de joint du bloc cylindre Amener le comparateur sur la tête du piston En déduire le dépassement Répéter l'opération pour chaque piston Contrôle du dépassement des chemises (Chemises humides) Etalonner le comparateur sur le plan de joint du bloc cylindre Amener le comparateur sur la chemise En déduire le dépassement Répéter l'opération pour chaque chemise Repose de la culasse Nettoyer les trous des vis de culasse en passant un taraud approprié et les souffler Déterminer l'épaisseur du joint de culasse à monter Retirer les brides de chemise Mettre en position le nouveau joint Mettre en position la culasse Huiler les nouvelles vis de culasse Serrer la culasse en respectant la procédure prévue par le constructeur Remonter tous les éléments reliés à la culasse Caler la distribution Remplir le circuit de refroidissement Démarrer le véhicule Purger le circuit de refroidissement Attendre la mise en route du moto ventilateur | Comparateur + support Taraud Clé dynamométrique Clé pour serrage angulaire Piges Tensiomètre |  |

TP 1.8B  Page 6/10

- DOSSIER  RESSOURCE

Livre de technologie Techniques des véhicules automobiles tome 1 pages 16, 17, 21 et 22.

Cours de technologie sur le cycle à 4 temps.

Ordre de fonctionnement d'un moteur

Nous observons que les quatre phases du cycle se déroulent de façon décalée dans chaque cylindre selon l'ordre de fonctionnement imposé par la forme du vilebrequin.

Ordre de fonctionnement : 1-3-4-2

| Cylindre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | - 0° |
| Admission | Compression | Echappement | Combustion – Détente |  |
|  |  |  |  | - 180° |
| Compression | Combustion – Détente | Admission | Echappement |  |
|  |  |  |  | - 360° |
| Combustion – Détente | Echappement | Compression | Admission |  |
|  |  |  |  | - 540° |
| Echappement | Admission | Combustion – Détente | Compression |  |
|  |  |  |  | - 720° |
| … | … | … | … |  |

Maneton

Flasque d'équilibrage

Tourillon

TP 1.8B  Page 7/10

- DOSSIER  RESSOURCE

Le comparateur

Définition :

C’est un instrument qui permet de faire la comparaison entre deux cotes et non de mesurer une pièce.

Il permet d’apprécier le 1/100e de mm. Il est donc à manoeuvrer avec soin. Il faut le ranger systématiquement dans son coffret. Il est très vulnérable aux chocs.

Pignon

Index mobiles

Cadran gradué en 100 parties égales

démultiplicateur

Cadran des mm

Palpeur

0

Pour relever les dimensions :

Compter les mm sur le petit cadran et lire directement les 100e de mm sur le grand cadran.

PN : Il faut d’abord mettre le palpeur en contact et étalonner le comparateur en mettant le cadran à zéro.

TP 1.8B  Page 8/10

- DOSSIER  RESSOURCE

Exemple D’utilisation :

Mesure du jeu d'une couronne dentée.

Exemple :

0

8,00 mm

TP 1.8B  Page 9/10

FICHE D’ÉVALUATION FORMATIVE et SOMMATIVE

| Nom : Prénom : Classe : | Etablissement : | Echange joint de culasse |
| --- | --- | --- |

CONTRÔLE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

| ###### Barème indicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées | Évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savoir-faire évalués (être capable de) | Doc. à compléter | Critère d'évaluation | Niveau - + |  |  |  | Notes proposées |  |  |
| S211 Motorisation | Remplir le tableau de fonctionnement. |  | Le tableau est exact. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ecrire les valeurs indiquées par les comparateurs. |  | Les trois valeurs sont indiquées et exactes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indiquer le matériau de la culasse. |  | La réponse est exacte. |  |  |  |  |  |  |  |

CONTRÔLE DU TRAVAIL EFFECTUE À L’ATELIER

| C211 Analyser et comprendre la procédure de travail. | Indiquer l'ordre de desserrage de la culasse et respecter l'appel professeur. | Q1 | L'ordre est clairement indiqué et signalé au professeur avant le desserrage. |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C331 Démonter, remonter des éléments. | Déposer la culasse | Q2 | La culasse est déposée selon les préconisations du constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C341 Réaliser les mesures, les contrôles sur organes mécaniques. | Contrôler la culasse et compléter le tableau | Q3 | Tous les moyens et toutes les valeurs de référence sont trouvés. |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  |  |  | Tous les contrôles sont correctement effectués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toutes les conclusions sont exactes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C311 Appliquer la procédure selon les préconisations du constructeur. | Rechercher l'épaisseur du joint de culasse à commander. | Q4 | L'épaisseur est indiquée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C113 Rendre compte à l’entreprise. | Effectuer un compte rendu oral | Q5 | Le compte rendu est cohérent par rapport au contrôle de la culasse |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| C211 Analyser et comprendre la procédure de travail. | Indiquer l'ordre de serrage de la culasse ainsi que la procédure. | Q6 | L'ordre et la procédure sont clairement indiqués. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indiquer l'ordre de serrage au professeur. |  | L'ordre de serrage est indiqué au professeur avant d'effectuer le remontage. |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
| C331 Démonter, remonter des éléments. | Reposer la culasse |  | La méthode de repose constructeur et le serrage n'appellent aucune remarque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C213 Agencer son poste de travail. | Agencer le poste de travail est dans un souci d'ergonomie d'hygiène et de sécurité |  | L'organisation du poste est cohérente |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| BILAN EVALUATION FORMATIVE |  |  |  | D | C |  | B |  |  | A |  |  |
| BILAN EVALUATION SOMMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /9 |

TP 1.8B  Page 10/10