Académie de BORDEAUX  				         B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles

LA  DISTRIBUTION

Objectif  Pédagogique Opérationnel :

- Effectuer le remplacement d’une courroie de distribution

- Effectuer le réglage de la tension de la courroie

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| TPM3110 Date de réalisation du TP | …...…./………/……... |
| Durée du TP | 4 heures |
| Date de mise à jour : 28/05/01 | Fichier : La distribution – A8 . doc |

Académie de BORDEAUX						      BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

| LA DISTRIBUTION | TPM3110 |
| --- | --- |

| Réglages Galet tendeur |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position Position SYNCHRONISER |  |  |  |  |  |  |  |
| vilebrequin vilebrequin |  |  |  |  |  |  |  |
| Pignon vilebrequin Courroie ou chaîne Pignon arbre à cames |  |  |  |  |  |  |  |
| arbre à cames arbre à cames |  |  |  |  |  |  |  |
| quelconque synchronisé |  |  |  |  |  |  |  |
| La distribution |  |  |  |  |  |  |  |
| Actigramme |  |  |  | Organigramme |  |  |  |

Référence B.O N°39 du 25 Octobre 1990

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  | Supports | Matériels et documents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |  |  |
| S 2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  | Manuel de |  |
| S 3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  |  |  | technologie |  |
| S 4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction |  |  |  |  |  |  |
| S 5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 5.2 | Représenter le système dans ses phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |  |  |
| S 8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |  |  |
| S 9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |  |  |
| S 10 | Enoncer principe ou lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |  |  |
| C 1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |
| C 1.1 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |  |  |
| C 1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  | Moteur | Document |  |
| C 1.3 | Vendre un service |  |  |  | sur châssis | constructeur |  |
| C 1.4 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |  |  |
| C 1.5 | Acquérir, traiter , transmettre l’information |  |  |  |  | Revue |  |
| C 2 | TRAITER - DECIDER |  |  |  |  | technique |  |
| C 2.1 | Organiser son poste de travail |  |  |  |  | automobile |  |
| C 2.2 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |  |  |
| C 2.3 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  | Outillage |  |
| C 2.4 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  | classique |  |
| C 2.5 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |  |  |
| C 2.6 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  | Contrôleur |  |
| C 3 | REALISER |  |  |  |  | de tension |  |
| C 3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |  |  |
| C 3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |  |  |
| C 3.3 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |
| C 3.4 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |  |  |
| C 3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |
| C 3.6 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |  |  |
| C 4 | EVALUER |  |  |  |  |  |  |
| C 4.1 | Evaluer son travail |  |  |  |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A 8.1 |

TRAVAIL  A  EFFECTUER

Travail préliminaire :

Compléter le document A 8.3 de façon individuelle en vous aidant de votre manuel de technologie tome 1, chapitre 3 « L’épure et les éléments de la distribution », page 63 à 75.

Appeler votre professeur en début de séance pour corriger et remplir la grille de contrôle du travail préliminaire, document A 8.4

Travail à l’atelier :

 Préparer votre poste de travail

 Répondre aux questions du document A 8.5 en vous aidant de la documentation technique

et du moteur qui vous est confié

 Procéder au remplacement de la courroie de distribution

 Répondre aux questions du document A 8.5

 Appeler votre professeur pour faire valider le remplacement de la courroie et effectuer un

compte rendu oral de votre intervention

 Réfléchir aux questions qui vous sont posées sur le document A 8.5

 Répondre oralement aux questions

 Remettre votre poste de travail en situation opérationnelle en fin de séance

 Appeler votre professeur pour remplir la grille d’évaluation

N° et désignation des fiches techniques des RTA utilisées :

573 : FORD Mondéo 1,8 TD

588 : CITROEN Saxo 1,1i

594 :BMW 525 tds

601 :OPEL Vectra 2,0 Di 16V

620 :RENAULT Clio 1,9D

626 :PEUGEOT 306 2,0 Hdi

|  |  | A 8.2 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL  PRELIMINAIRE

1) Cocher les différents types d’entraînement de distribution montés actuellement sur les véhicules

	Courroie trapézoïdale				     	Courroie multipistes ou polyvés

	Chaîne 						     	Pignon

	Autres (préciser) :………………………………………

2) Donner la fonction des éléments suivants et localiser les sur le schéma

| N° | Nom | Fonction | Schéma d’une distribution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pignon de vilebrequin |  |  |
| 2 | Pignon d’arbre à cames |  |  |
| 3 | Courroie de distribution |  |  |
| 4 | Galet tendeur |  |  |

3) Donner la fonction de la distribution :

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4) Citer les inconvénients d’une distribution par chaîne :

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

|  |  | A 8.3 |
| --- | --- | --- |

Académie de BORDEAUX					BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

CONTROLE  DU  TRAVAIL  PRELIMINAIRE

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S2 - Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système | Déterminer les différents types d’entraînement | Q1 A 8.3 | Tous les types d'entraînement sont cités | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
|  | Citer les inconvénients d'une distribution par chaîne | Q4 A 8.3 | Tous les inconvénients sont cités | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| S4 - Identifier les éléments constitutifs et leur fonction | Donner la fonction des éléments et localiser les différents éléments | Q2 A 8.3 | Toutes les fonctions sont indiquées | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
|  |  |  | Tous les éléments sont identifiés |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| S3 - Enoncer la raison d’être du système | Donner la fonction de la distribution | Q3 A 8.3 | La fonction est indiquée |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

L’élève doit avoir au moins B pour poursuivre le TP

|  |  | A 8.4 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL  A  L’ATELIER

1) Compléter le paragraphe suivant en vous aidant de la documentation technique et du moteur qui

vous est confié :

- Type d’entraînement pour la distribution :…………………………………………………………

- Position du cylindre n° 1 :……………………………………………………………………………

- Sens de rotation du moteur (indiquer la vue) :…………………………………………………….

- Méthode constructeur pour le remplacement de la distribution (ex : repère, pige….) :………

………………………………………………………………………………………………………….

- La courroie possède t-elle un sens de montage ( si oui, lequel) :………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

- Ou se situe le brin mou et le brin tendu sur la courroie :…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

2) Procéder au remplacement de la courroie de distribution et répondre aux questions suivantes :

3) Indiquer ce que l’on doit impérativement faire après le remplacement d’une courroie de distribution

avant de remonter les carters de protection et POURQUOI ?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

4) Indiquer les pièces que vous allez remplacer pour effectuer un travail de qualité et justifier

oralement votre choix :

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Appeler votre professeur pour faire valider votre travail

5) Rechercher et noter les périodicités de remplacement et les valeurs de tension des distributions

sur les revues qui vous sont confiés ou fiche technique ( RTA n°573, 588, 594, 601, 620 et 626 )

| N° RTA | Véhicule | Remplacement | Valeur de tension |
| --- | --- | --- | --- |

6) Répondre oralement aux questions suivantes :

 Une courroie s’use t-elle plus vite en cycle urbain ou routier ?

 Peut-on remonter une courroie de distribution (30000kms) suite à une intervention sur la culasse

ayant nécessité la dépose de celle-ci ?

Appeler votre professeur et effectuer un compte rendu oral

|  |  | A 8.5 |
| --- | --- | --- |

Académie de BORDEAUX				           BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

EVALUATION  FORMATIVE

LA  DISTRIBUTION

| Savoirs et Compétences | Travail à effectuer | Doc à remplir | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 - Citer les caractéristiques du système | Compléter le paragraphe | Q1 A 8.5 | Toutes les réponses sont justes et précises | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| S6.1 - Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement | Indiquer ce que l’on doit impérativement faire après le remplacement d’une courroie | Q3 A 8.5 | Toutes les opérations suite au remplacement sont effectuées | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
|  | Noter les périodicités de remplacement et les valeurs de tension de la courroie | Q5 A 8.5 | Toutes les périodicités sont justes |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  | Toutes les valeurs de tension sont justes |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C1.4 - Vendre un produit ou un équipement | Conseiller le client sur les pièces à remplacer pour garantir une intervention de qualité | Q4 A 8.5 | Toutes les pièces garantissant une réparation de qualité sont indiquées, la justification orale est cohérente | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C3.5 - Démonter, remonter des sous-ensembles | Remplacer la courroie de distribution |  | La méthodologie préconisée par le constructeur est respectée | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
|  |  |  | Les couples de serrage sont respectés |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C3.3 - Régler des sous-ensembles | Identifier les points de réglage et les valeurs conditions |  | La tension de la courroie est conforme aux données constructeur | sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
|  | Contrôler le calage de la distribution |  | Le contrôle du calage est effectué |  | sans erreur |  | + de 1 erreur |
| C3.1 - Maintenir et remettre en état son poste de travail | Remettre le poste de travail en situation opérationnelle |  | Le poste de travail est opérationnel en fin de séance |  |  | sans erreur | 1 erreur |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Effectuer un compte rendu oral |  | Le compte rendu est clair et précis |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

|  |  | A 8.6 |
| --- | --- | --- |

Académie de BORDEAUX					BEP Maintenance de Véhicules Automobiles

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 1

Chapitre 3 , page 63 à 75

« L’EPURE ET LES ELEMENTS DE LA DISTRIBUTION »