Maintenance des véhicules

Moteur partie basse, vilebrequin

TP 3113

Objectif pédagogique Opérationnel :

Déposer reposer un vilebrequin en repérant correctement les pièces.

Effectuer les contrôles métrologiques et visuels.

Nom de l’élèveClasseDate de réalisation du TP. . . / . . . / . . .Durée du TP4 heuresDate de mise à jour : 30/09/04Fichier : Tmoteur bas.doc

###### Maintenance de Véhicule Automobile

| Moteur partie basse, vilebrequin |  |  |  |  | 3113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actigramme : Vilebrequin + Bielle Mvt. Rectiligne alternatif Mvt. rotatif ENTREE SORTIE Transformer Vilebrequin Embrayage Bielle Bloc moteur Piston Volant moteur |  | Organigramme : |  |  |  |
| Référence B.O. du 25 octobre 1990 |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  |
| S3 | Énoncer la raison d’être du système |  |  |  |  |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  |  |  |
| S5.1 | Énoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |
| S7 | Énoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |
| S8 | Énoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  | Moteur | Manuel de |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  | inerte | Réparation |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  | Marbre, 2 vés, |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  | comparateur avec, |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  | son support |
| C2 | TRAITER DECIDER |  |  |  | Micromètre |
| C21 | Organiser sont poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |
| C35 | Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

###### Maintenance de Véhicule Automobile

travail demande

- Travail préliminaire :

Répondre individuellement aux questions du document C53 avant l’exécution du TP.

A l’arrivée à l’atelier, faire remplir la fiche de « CONTRÔLE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE » (doc. C53 bis) par le professeur.

- Travail à effectuer à l’atelier :

Déposer, contrôler et reposer le vilebrequin en complétant et en suivant les instructions des doc. C54 et C55.

Le travail terminé, compléter avec le professeur la grille d’évaluation formative doc. C56.

## C5-2

. Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL PRELIMINAIRE

Question 1 : Indiquer la position des différents pistons lorsque le piston du cylindre n°1 se trouve au PMH.

N° 2 :

N° 3 :

N° 4 :

Question 2 : Indiquer l’ordre de fonctionnement le plus courant d’un moteur 4 cylindres en ligne.

Question 3 : Terminer le tableau suivant de fonctionnement d’un moteur 4 cylindres en ligne en utilisant l’ordre de 			  fonctionnement de la question 2.

| Cylindre 0° 180° 360° 540° 720° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECH | ADM | COMP | C-D | ECH |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Question 4 : Quelle est la fonction de l’ensemble bielle vilebrequin ?

Question 5 : Remplir la nomenclature suivante.

## C5-3

. Maintenance de Véhicule Automobile

contrôle du travail préliminaire

Grille de constatation :

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-1 Énoncer les phases de fonctionnement | Question 1 | C53 | Toutes les positions des pistons sont correctes | Pas d’erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  | Question 2 | C53 | L’ordre de fonctionnement est correct |  |  | Pas d’erreur | 1 erreur |
| S5-2 Représenter les phases de fonctionnement | Question 3 | C53 | Le tableau est juste | Pas d’erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |
| S4 Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions | Question 4 | C53 | La fonction est exacte |  | Pas d’erreur |  | 1 erreur |
|  | Question 5 | C53 | La nomenclature est exacte |  | Pas d’erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

| Entourer en rouge la lettre correspondante. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour exécuter la fin du TP. | A | B | C | D |

## C5-3bis

TRAVAIL DEMANDE

##### Contrôle complet du vilebrequin

I   Démontage :

1-1  Déposer  le vilebrequin du moteur qui vous est confié en suivant les instructions du manuel de réparation.

1-2  Nettoyer les pièces à contrôler.

II   Contrôle du vilebrequin :

2-1  Contrôle visuel :

Rayures : fines ou prononcées.

Traces de coups, grippage, oxydation.

Partie filetée, état des logements de clavettes, pions de centrage du volant.

2-2  Contrôle de la conicité et de l’ovalisation de 1 maneton et de 1 tourillon :

A] Mesurer le diamètre de chaque coté du maneton puis refaire la mesure en décalant le micromètre de 90° ( Voir dessin).

B] Refaire le même travail sur le tourillon.

Tableau de mesures :

|  | Maneton |  |  | Tourillon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toute ovalisation ou conicité doit être inférieure à 0,05 mm. |  1 |  2 | Conicité |  1 |  2 | Conicité |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| Ovalisation |  |  |  |  |  |  |

Remplissez le tableau suivant en fonction de la revue technique et de vos mesures.

|  | Diamètre nominal | Diamètre réparation | Peut-on rectifier ? Justifier votre réponse. |
| --- | --- | --- | --- |
| Maneton |  |  |  |
| Tourillon |  |  |  |

## C5-4

TRAVAIL DEMANDE

2-3  Contrôle de l’alignement des tourillons : (flèche)

Flexion inférieure à 0,05 mm mesurée sur des vés reposant sur un marbre, avec comparateur.

Valeur trouvée :

Conclusion :

III    Remontage du vilebrequin et du volant moteur :

3-1  Remonter en suivant le manuel de réparation. Respecter les couples de serrage.

|  | Couple de serrage |
| --- | --- |
| Vis de chapeau bielle |  |
| Vis de chapeau de palier |  |
| Vis de volant moteur |  |
| Vis de carter |  |

3-2  Contrôler le jeu latéral (ou axial) du vilebrequin.

| Valeur constructeur | Valeur trouvée | Bon | Mauvais |
| --- | --- | --- | --- |

Que faut-il faire si le jeu axial est incorrect ?

## C5-5

###### Maintenance de Véhicule Automobile

EVALUATION FORMATIVE

| Compétence | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C35 Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles | Dépose et nettoyage des pièces |  | La dépose est correcte |  |  | Pas d’erreur | 1 erreur |  |  |  |
|  |  |  | Le repérage des pièces est correct |  | Pas d’erreur | 1 erreur | 2 erreurs |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôle géométrique du maneton | C54 | Les mesures du maneton sont correctes | Pas d’erreur | 1 erreur | 2 erreurs | 3 erreurs |  |  |  |
|  | Calcul de l’ovalisation et de la conicité du maneton |  | La conicité et l’ovalisation sont bien déterminées |  | Pas d’erreur | 1 erreur | 2 erreurs |  |  |  |
| C15 Acquérir, traiter, transmettre l’information | rechercher si la rectification du maneton est possible | C54 | Le tableau est correct |  | Pas d’erreur |  | 1 erreur |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôle géométrique du tourillon | C54 | Les mesures du tourillon sont correctes | Pas d’erreur | 1 erreur | 2 erreurs | 3 erreurs |  |  |  |
|  | Calcul de l’ovalisation et de la conicité du tourillon |  | La conicité et l’ovalisation sont bien déterminées |  | Pas d’erreur | 1 erreur | 2 erreurs |  |  |  |
| C15 Acquérir, traiter, transmettre l’information | rechercher si la rectification du tourillon est possible | C54 | Le tableau est correct |  | Pas d’erreur |  | 1 erreur |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôle de l’alignement des tourillons (flèche) | C55 | La mesure est correctement effectuée | Pas d’erreur | 1 aide | 2 aides | 3 aides |  |  |  |
|  |  |  | La conclusion est judicieuse |  |  | Pas d’erreur | 1 erreur |  |  |  |
| C35 Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles | Repose du vilebrequin |  | La repose respecte la méthode du constructeur |  | Pas d’erreur |  | 1 erreur |  |  |  |
|  | Recherche et application des couples de serrage | C55 | Tous les couples de serrages sont trouvés et respectés |  | Pas d’erreur |  | 1 erreur |  |  |  |
|  | Contrôler le jeu latéral | C55 | La mesure est correctement effectuée | Pas d’erreur |  |  | 1 erreur |  |  |  |
|  |  |  | Les conclusions sont judicieuses | Pas d’erreur |  | 1 erreur | 2 erreurs |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |

## C5-6

Maintenance de Véhicule Automobile

### TP31.13 DOSSIER RESSOURCE

LE VILEBREQUIN

1 - Fonction

- Fonction principale :  il reçoit l’effort transmis par les pistons et les bielles et fournit un mouvement circulaire à la sortie du moteur.

- Fonctions secondaires : il entraîne en rotation :

#  l'arbre à cames

#  la pompe à l'huile du circuit de graissage,

#  le générateur de courant (un alternateur en général),

#  le distributeur d'allumage,

#  la pompe à eau du circuit de  refroidissement et

éventuellement le ventilateur s'il est mécanique,

#  la pompe à huile de la direction assistée,

#  le compresseur du circuit de climatisation si le véhicule en 		   est équipé,

#  etc.

2 - Les qualités qu'il doit présenter

- Il doit être très rigide pour résister à la flexion et à la torsion.

- Il doit être équilibré tant en statique (en état de repos) qu'en dynamique (en état de mouvement).

3 - Les matériaux utilisés

Le vilebrequin est fabriqué :

- soit par forgeage, en acier mi-dur mangano-siliceux ou au chrome,

- soit par cambrage et matriçage d'une barre d'acier,

- soit par moulage, en fonte G.S.

4 - Description

DR TPC5 1/2

###### Maintenance de Véhicule Automobile

TP3113 DOSSIER RESSOURCE

5 - Les tourillons

- Ce sont les portées de l'axe du vilebrequin à l’intérieur des paliers du bloc-cylindres

- Ils sont en quantité variable.

- Augmenter leur nombre permet d’accroître la rigidité : ex. la majorité des moteurs 4   cylindres sont à 5 paliers,

- Diminuer leur nombre permet de diminuer les frottements.

6 - Les manetons

- Ce sont les manivelles sur lesquelles s'attachent les têtes de bielles.

- Si le moteur est en ligne ou à plat, il y a autant de manetons que de bielles.

- Si le moteur est en V, il y a 2 bielles par maneton.

- La répartition angulaire des manetons est fonction du nombre de cylindres. Le cycle étant de   2 tours soit 720°, on trouve la répartition des manetons en divisant 720° par le nombre de cylindres.

Ex.  4 cylindres    720°  :  4 = 180°                     6 cylindres    720° : 6 = 120°

7 - Les flasques et l'équilibrage

- Les flasques sont les liaisons entre les manetons et les tourillons. Elles portent en plus les masses d'équilibrage (statique et dynamique) qui sont ajustées par meulage ou perçage.

8 - Le jeu axial

.

- Ce jeu est déterminé par des cales situées au niveau d'un des paliers.

9 - La rectification

- La rectification des manetons et des tourillons est possible.

- Il est possible d'avoir jusqu'à 3 cotes de rectification correspondant à 3 épaisseurs de coussinets.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Lire attentivement le livre de technologie fonctionnelle de l’automobile tome 1

Pages  78, 79, 80, 81, à partir du paragraphe « Quelle doit être la valeur angulaire séparant les manetons ? ».

DR TPC5 2/2