Maintenance des véhicules automobiles

Châssis, levage, manutention

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P. |  |
| Durée du T.P. | 4 heures |
| Date de mise à jour : 20/09/2004 |  |

# TPM1102

Objectif pédagogique opérationnel :

 Identifier les éléments de carrosserie.

 Utiliser les appareils de levage.

Maintenance des véhicules automobiles

| ### Châssis, levage, manutention | TPM1102 |
| --- | --- |

| Actigramme : Conducteur au point B +passager en T2 Conducteur au point A +passager en T1 Le véhicule automobile | Châssis Carrosserie Compartiment habitacle Compartiment moteur Compartiment Bagages Organigramme : |
| --- | --- |

Référence : B.O. du 22 juin 2004.

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  | LES SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- | --- |
| C214 | Mettre en sécurité le véhicule. | S1-2 Lecture de la représentation d’un ensemble ou d’un mécanisme. |
| C215 | Maintenir en état le poste de travail. |  |

| SUPPORTS MATERIELS ET DOCUMENTS | Un véhicule monocoque. Revue technique du véhicule, pont élévateur, cric rouleur, chandelles, cales de roues. |
| --- | --- |

TRAVAIL DEMANDÉ

- TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 Aucun travail préliminaire ne vous est demandé pour ce T.P.

- TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier :

    Traiter les pages 3/12 à 7/12.

    Lever un véhicule sur un pont à deux colonnes en suivant scrupuleusement les instructions du document ci joint  page 11/12.

     Lever un véhicule à l’aide d’un cric rouleur hydraulique en suivant scrupuleusement les instructions du document ci joint page 12/12.

TPm1102  Page 2/12

DOCUMENT RÉPONSES

Citez le nom de l’ensemble ci-dessus ? (Citroën XM )

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………

Sur les pages 4/12 et 5/12  sont représentés l’éclaté d’une Renault Scénic et sa nomenclature.

Notez ci- dessous le nom des éléments 15, 18, 21, 51, 55, 56, 57 et les colorier sur la page 4/12.

Réponses :

15…………………………………………………………………………………………….

18…………………………………………………………………………………………….

21…………………………………………………………………………………………….

51…………………………………………………………………………………………….

55…………………………………………………………………………………………….

56…………………………………………………………………………………………….

57…………………………………………………………………………………………….

DOCUMENT RÉPONSES

Mégane scénic

Pièces de rechange pour la remise en état de la coque

TP 1.1C  Page 4/12

DOCUMENT RÉPONSES

CONSTITUTION DE LA CARROSSERIE DE LA MEGANE SCENIC

La carrosserie est du type monocoque, se composant de différents éléments soudés entre eux par soudure électrique.

COMPOSITION DE LA CARROSSERIE

1-bouclier av.						37-côté d’auvent

2-traverse inférieure av.					38-demi-bloc av.

3-support de serrure					39-passage de roue

4-façade av.							40-partie av de passage de roue

5-partie centrale de traverse supérieure av.		41-feu av.

6-tablier							42-phare av.

7-cloison de chauffage					43-calandre

8-renfort de base						44-feu anti-brouillard

9-doublure de traverse inférieure de baie		45-fermeture de longeron av.

10-capot							46-partie arrière de longeron

11-traverse inférieure de baie				47-travers latérale av.

12-grille d’auvent						48-longeron av.

13-pare brise							49-tole de phare

14-traverse av. de pavillon					50-traverse av sous siège

15-doublure de montant de baie				51-partie latérale droite de  traverse supérieure

16-pavillon							52-réhausse av. de siège av. droit

17-traverse arrière de pavillon				53-cloison av.

18-support de feu arrière					54-plancher central

19-jupe arrière						55-traverse av. de rehausse de siège ar.

20-glace de hayon arrière					56-traverse ar. de rehausse de siège ar.

21-hayon arrière						57-partie ar. de plancher ar.

22-bouclier arrière						58-arceau de pavillon

23-3°feu de stop						59-traverse ar.

24-support de plaque de police				60-doublure ar. de côté de caisse

25-feu ar.							61-passage de roue inférieure ar.

26-vitre de custode						62-haut de caisse

27-panneau de porte ar.					63-panneau d’aile ar. complet

28-porte ar.							64-longeron ar.

29-vitre de porte ar.						65-longeron ar. assemblé

30-vitre de porte av.					66-travers sous siège ar.

31-panneau de porte av.					67-partie av. de plancher ar.

32-porte av.							68-partie av. de côté de caisse

33-bas de caisse						69-doublure de pied milieu

34-pied av.							70-renfort de bas de caisse

35-aile av.							71-tôle de fermeture de bas de caisse

36-renfort supérieur de côté d’auvent			72-renfort de plancher central

TP 1.1C  Page 5/12

DOCUMENT RÉPONSES

Ci dessous sont notés 5 éléments de la carrosserie concernant la Citroën C5

Doublure  de pied central  / côté habitacle coupe avant / doublure d’aile avant  / pavillon / renfort avant de côté d’habitacle.

NOMENCLATURE DES ELEMENTS DE LA CARROSSERIE DE LA C5

Colorier de couleurs différentes sur l’éclaté de la page 7/12, les 5 éléments notés en haut de cette page.

Colorier ensuite sur la monocoque de la même page 7/12 les mêmes éléments en faisant correspondre les couleurs.

TP 1.1C  Page 6/12

DOCUMENT RÉPONSES

ECLATE DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE LA CITROEN C5

TP 1.1C  Page 7/12

DOCUMENT RÉPONSES

PREMIERE MANIPULATION A REALISER

- Demander à votre professeur qu’il vous confie un véhicule de son choix.

- Placez ce véhicule, dont vous êtes maintenant responsable, sur le pont deux colonnes ou mobile qui vous a été attribué de façon à être prêt à lever.

- Suivre les consignes de la page 11/12 du dossier ressource

- Demandez à votre professeur de vérifier avec vous votre préparation.

- Avec son accord et en sa présence, terminez les opérations de levage de façon à pouvoir observer les différents éléments de la carrosserie de ce véhicule.

- Demandez à votre professeur si vous pouvez reposer le véhicule au sol

- Avec son accord, posez le véhicule au sol, préparer le pont de manière à pouvoir le dégager de dessous le véhicule

- Poussez le véhicule prudemment hors du pont et laissez le poste opérationnel.

DEUXIEME MANIPULATION A REALISER

- Préparez le matériel nécessaire afin de lever la roue avant gauche du même véhicule à l’aide du cric rouleur hydraulique, sur la zone désignée par vôtre professeur.

- Suivez les instructions de levage page 12/12 du dossier ressource.

- Avant de lever le véhicule, appelez votre professeur.

TP 1.1C  Page 8/12

- FICHE D’EVALUATION FORMATIVE et SOMMATIVE

| Nom : Prénom : Classe : 1er Année |  | T.P1102 Chassis, levage, manutention |
| --- | --- | --- |

- CONTROLE DU TRAVAIL EFFECTUE A L’ATELIER

| ###### Barème indicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées | Évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savoir-faire évalués (être capable de) | Doc. à compléter | Critère d'évaluation | Niveau - + |  |  |  | Notes proposées |  |
| S1-2 Lecture de la représentation d’un ensemble ou d’un mécanisme. | Nommer l’ensemble représentant la Citroën XM. | Page 3 | Le ou les noms proposés sont exacts. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechercher des noms d’éléments dans une nomenclature et les situer sur un éclaté. | Page 3 et 4 | Les éléments sont correctement nommés et situés. |  |  |  |  |  |  |
|  | Situer des éléments sur un éclaté et sur une représentation d’ensemble. | Page 7 | Les éléments sont correctement situés sur l’éclaté et la représentation d’ensemble. |  |  |  |  |  |  |
| C214 Mettre en sécurité le véhicule. | Positionner le véhicule sur le pont. |  | Le véhicule est parfaitement positionné sur le pont. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sur un pont mobile, soulever le véhicule et vérifier sa stabilité. |  | Avec l’accord du professeur, le véhicule est soulevé à 150 mm et sa stabilité est correctement vérifiée. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Préparer le matériel de levage (2° manipulation). |  | Tout le matériel de levage du véhicule est prêt avant le début de l’opération. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lever et poser le véhicule au cric rouleur. |  | Toute l’opération est correctement réalisée en présence du professeur. |  |  |  |  |  | /1 |
| C215 Maintenir en état le poste de travail. | Remettre les deux postes de travail opérationnels. |  | Les deux postes de travail sont rendus propres et opérationnels. |  |  |  |  |  | /1 |

| BILAN EVALUATION FORMATIVE |  | D | C | B | A |  | /3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILAN EVALUATION SOMMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |

TP 1.1C  Page 9/12

- DOSSIER RESOURCES

Caisse ou coque entièrement soudée avec berceau boulonné

TP 1.1C  Page 10/12

- DOSSIER RESOURCES

LEVAGE D’UN VEHICULE SUR PONT A DEUX COLONNES

- Présentez le véhicule sur le pont en le centrant visuellement (G et D) et de façon à pouvoir passer sous ce dernier les 4 bras.

- Ajustez la position des patins dans le sens : gauche et droite, avant et arrière, haut et bas.

- Soulevez jusqu’à quelques mm des feuillures.

- Rectifiez la position des patins si nécessaire.

- soulevez le véhicule de 10 à 15 cm, vérifier le bon positionnement des patins et la stabilité du véhicule.

- Si tout est convenable, lever le véhicule à la hauteur désirée.

Avant

Arrière

Feuillure

Placer les patins de levage sous la feuillure de caisse au niveau des appuis de cric de l’équipement de bord.

TP 1.1C  Page 11/12

- DOSSIER RESOURCES

Levage d’un véhicule avec un cric rouleur hydraulique ou pneumatique

- Placer le véhicule sur une aire plane, stable et horizontale, une cale devant et derrière la roue qui ne sera pas levée. Préparer une chandelle.

- Amener le cric sous un point de levage solide, ne pas placer le cric directement sous le feuillure : risque de détérioration. Rechercher les points de levage à l’aide de la documentation constructeur.

- Soulever la voiture et placer la chandelle sous un point robuste du véhicule.

TP 1-I-C  Page 12/12

- Posez lentement le véhicule sur la chandelle. Vérifiez la stabilité du véhicule et de la chandelle.

- Si besoin vous pouvez retirer le cric et lever une autre roue.



Il est interdit de laisser un véhicule soutenu uniquement par un cric, même pour quelques instants.

Sur les crics rouleurs peuvent se monter le support représenté ci-dessous.

Ce dispositif permet de placer la cale de bois rainurée directement sous la feuillure et de soulever le véhicule sans aucun risque de détérioration.

TP 1.1C  Page 12/12