- Projecteurs de complément

homologations - les faisceaux 
schémas de branchement 
réglage des projecteurs 

retour en page pédagogie - retour en page automobile - retour en page d'accueil

- Homologations

Marquages C; Code Européen; A; Feu de position; <--; Circulation à droite. R; Route Européen; B; Antibrouillard; -->; Circulation à gauche. HC; Code halogène; <-->; Deux sens de circulation. HR; Route halogène. Codes Le marquage dans le rond désigne le pays où l'homologation européenne a été reconnue, sachant que cet homologation est conforme à un accord concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque pour les pays européens où l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. E1; République Fédérale d'Allemagne; E8; Tchécoslovaquie; E15; République Démocratique d'Allemagne. E2; France; E9; Espagne; E16; Norvège. E3; Italie; E10; Yougoslavie; E17; Finlande. E4; Pays-Bas; E11; Royaume-Uni; E18; Danemark. E5; Suède; E12; Autriche; E19; Roumanie. E6; Belgique; E13; Luxembourg; E20; Pologne. E7; Hongrie; E14; Suisse; E21; Portugal.

- Les faisceaux Cibié

| Antibrouillard City | Antibrouillard Super Oscar |
| --- | --- |
| Longue Portée Skipper | Longue Portée Turini |
| Virage/Ambiance Turini | Spot Turini |

- schémas de branchement

Le Relais fonctions : limiter les chutes de tension en ligne pour les forts consommateurs électriques, éviter la détérioration des contacts d'interrupteurs de circuits à fort courant, séparer électriquement le circuit d'utilisation du circuit de commande (24V/380 V sur les ponts élévateurs, par exemple), sécuriser le circuit qui ne sera mis sous tension que ans la mesure ou un autre circuit est lui-même sous tension. caractéristiques des relais (par exemple) : tension nominale bobine; Un; 12 V; résistance initiale; 60 milliOhm. pouvoir de coupure; In; 15 A; consommation nominale; P; 800 mW. caractéristiques du circuit circuit de commande; 0.1 A; fil section 0.6 mm2. circuit de puissance; 10 A; fil section 2.5 mm2. caractéristiques mécaniques entregrain; 0.3 mm; pression de contact repos; 0.10 N. pression de contact travail; 0.35 N. Branchements (source Cibié) A; raccordement sur (+) batterie ou boîte à fusibles. B; raccordement sur ligne Phare, derrière le projecteur principal. C; raccordement à la masse. D; raccordement sur projecteurs Route de Pointe. I; interrupteur au tableau de bord.. A; raccordement sur (+) batterie ou boîte à fusibles. B1; raccordement sur ligne Code, derrière le projecteur principal (extinction automatique en projecteurs de croisement). B2; ou raccordé à la masse pour fonctionnement indépendant permettant le fonctionnement des Antibrouillards avec les projecteurs de croisement. C; raccordement sur lanternes (sur contacteur origine au tableau de bord ou derrière le projecteur principal ou le boîtier de lanterne avant). D; raccordement sur projecteurs Antibrouillard. I; interrupteur au tableau de bord (dans le cas du raccordement B2, prévoir un témoin lumineux pour contrôle de fonctionnement)..