Maintenance des véhicules

Allumage 1er niveau

TP E3

Objectifs pédagogiques Opérationnels :

Contrôler et régler des bougies d’allumage.

Démonter, remonter un allumeur et ses fils haute tension.

Régler l’avance à l’allumage.

Nom de l’élèveClasseDate de réalisation du TP. . . / . . . / . . .Durée du TP4 heuresDate de mise à jour : 25/03/00Fichier : TPE3.doc

TPM4004

## Maintenance de Véhicule Automobile

| Allumage 1er niveau |  |  |  |  | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actigramme : Système d’allumage Energie électrique 12V Energie calorifique Energie mécanique Position et vitesse moteur Info charge moteur |  | Organigramme : |  |  |  |
| Référence B.O. du 25 octobre 1990 |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  | Documents |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  | Moteur au | constructeur |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  | banc avec |  |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  | allumage | Clés à bougie |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnement |  |  | magnétique |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  | Lampe |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  | stroboscopique |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  |  |
| C2 | TRAITER DECIDER |  |  |  |  |
| C21 | Organiser sont poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |
| C35 | Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

E3-1

. Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL DEMANDE

I 	Travail préliminaire.

1- A la maison, répondre individuellement aux questions du document E3-3 .

2- A l’arrivée à l’atelier, appeler le professeur et remplir avec lui la grille de

constatation du document E3-4.

II	A l’atelier effectuer le travail suivant.

1- Démonter les bougies les fils haute tension et l’allumeur.

2- Contrôler puis remonter les bougies.

3- Etudier le mécanisme d’entraînement de l’allumeur puis expliquer oralement sa   	   particularité.

4- Expliquer oralement la particularité du positionnement du distributeur sur 	  	   l’allumeur.

- Remonter correctement l’allumeur, le distributeur et les fils haute tension.

- Identifier et dessiner les repères  fixe et mobile de votre moteur.

7- Trouver et indiquer les valeurs de réglage.

- Brancher la lampe stroboscopique et faite contrôler son branchement par le professeur.

9- Effectuer le réglage de l’avance à l’allumage.

(

E3-2

TRAVAIL PRELIMINAIRE

- Colorier en bleu le circuit primaire et en vert le circuit secondaire.

4

2

1

3

2)   Indiquer le nom et la fonction des éléments repérés

|  | NOM | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

3)  Sur les deux bougies suivantes, indiquez la froide et la chaude.

E3-3

## Maintenance de Véhicule Automobile

contrôle des prérequis

I   Répondre individuellement aux questions du document E3-3 avant l’exécution du TP.

II  Appeler le professeur et remplir avec lui la grille de constatation suivante.

Grille de constatation :

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 : Localiser par ses frontières extérieures le système | Colorier en bleu le circuit primaire et en vert le circuit secondaire | E033 | Le coloriage est exact | 0 erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |
| S4 : Identifier les éléments constitutifs | Indiquer le nom des éléments repérés | E033 | Tous les noms sont exacts |  | 0 erreur |  | 1 erreur |
| S4 : Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions | Indiquer la fonction des éléments repérés | E033 | Les fonctions sont exactes | 0 erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
| S4 : Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions | Sur les deux bougies, indiquez la froide et la chaude | E033 | Réponses exactes |  | 0 erreur |  | 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

| Entourer en rouge la lettre correspondante. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour exécuter la fin du TP. | A | B | C | D |

E3-4

TRAVAIL DEMANDE

1 - Sur le moteur qui vous est fourni, démontez les bougies, les fils haute tension, le distributeur et l’allumeur.

2 - En vous aidant des documents constructeur, contrôlez la conformité, l’usure et le réglage des bougies. Remplissez le tableau suivant.

| N° | Opération | Moyen | Valeur de référence | Valeur trouvée | conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrôle du type des bougies | Visuel |  |  |  |
| 2 | Contrôle de l’écartement des électrodes | Jeu de cale |  |  |  |
| 3 | Contrôle de l’usure des électrodes | Visuel | Electrodes non arrondies |  |  |

- Nettoyez et réglez les bougies si nécessaire.

- Après avoir trouvé le couple de serrage des bougies et la clé adaptée, APPELEZ le professeur et remontez les bougies.

|  | Valeur constructeur | Référence de la clé à utiliser |
| --- | --- | --- |
| Couple de serrage des bougies |  |  |

3 - Observez le mécanisme d’entraînement de l’allumeur, puis APPELEZ le professeur pour lui expliquer sa particularité. Reposez l’allumeur en sa présence.

4 - Observez le distributeur (tête d’allumeur) et indiquez oralement au professeur la particularité qui permet de bien le positionner sur l’allumeur.

5 - Reposez le distributeur. Branchez correctement les fils haute tension en vous aidant du dossier ressource ou du livre constructeur.

E3-5

TRAVAIL DEMANDE

6 - Dessinez les repères de votre moteur et repérez le PMH et AA (Avance à l’Allumage).

7 - Recherchez les valeurs de calage dynamique de votre allumeur et les conditions de réglage.

| Régime de calage dynamique |  |
| --- | --- |
| Avance initiale |  |
| Condition de réglage |  |

8 - Branchez une lampe stroboscopique en suivant la notice et APPELEZ le professeur pour contrôler le branchement de la lampe et des fils haute tension.

9 - Démarrez le moteur après avoir pris les précautions nécessaires.(Huile, eau, aspiration des gaz d’échappement...)

- Calez votre allumeur (avance initiale) et faites contrôler par le professeur.

E3-6

## Maintenance de Véhicule Automobile

EVALUATION FORMATIVE / ALLUMAGE 1

| Compétences | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C21 Organiser son poste de travail. | Démontage, remontage de l’allumage,. |  | L’outillage et les pièces sont correctement disposés. |  |  | 0 erreur | 1 erreur |
|  |  | Page E3-5 | Le tableau des bougies est correct | 0 erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C351 Poser, | Serrage des bougies | Page E3-5 | le couple de serrage et la clé sont trouvés. | 0 erreur |  |  | 1 erreur |
| déposer. C15 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Commenter la repose de l’allumeur |  | L’explication de l’entraînement de l’allumeur est claire. |  |  | 0 erreur | 1 erreur |
|  |  |  | L’explication du positionnement de la tête d’allumeur est claire. |  |  | 0 erreur | 1 erreur |
|  |  | Page E3-6 | Les repères sont bien identifiés et dessinés |  | 0 erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C33 Régler des sous-ensembles | Réglage de l’avance initiale | Page E3-6 | Le tableau de valeur est correct |  | 0 erreur |  | 1 erreur |
|  |  |  | Le moteur a démarré. | Du 1er coup | Du 2ème coup | Du 3ème coup | non |
|  |  |  | Le calage dynamique est correct | Du 1er coup | Du 2ème coup |  | non |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

E3-7

DOSSIER

RESSOURCE

Lire le livre de technologie Tome 1 page 151 à158 et 166.

E3-8

Procédure de repose de l’allumeur, du distributeur et des fils HT

#  Remonter l’allumeur et le placer au centre des lumières de                                    fixation.

#  Serrer légèrement l’allumeur. On doit pouvoir le faire tourner à          la main.

#  Repérer le cylindre N°1 du moteur ainsi que le sens de rotation de l’allumeur (flèche).

#  Placer le cylindre N°1 du moteur au point AA (Avance à l’Allumage). Les soupapes doivent avoir du jeu.

#  Repérer en face de quel plot du distributeur se trouve le doigt d’allumeur. Ce plot doit être branché à la bougie du cylindre N°1.

#  Remonter les autres fils HT en tournant dans le sens de rotation de l’allumeur et en respectant l’ordre d’allumage.

Contrôle dynamique de l’avance à l’allumage

I Définition :

Contrôler dynamiquement l’avance à l’allumage, c’est exécuter 	l’ensemble des opérations nécessaires pour vérifier la 	conformité du calage de l’allumage par rapport à la position du 	piston sur un moteur en fonctionnement.

II Quand contrôle-t-on l’avance à l’allumage ?

- Lors d’une dépose de l’allumeur.

- Dans le cadre d’un diagnostic ou d’une mise au point.

E3-9