Maintenance des véhicules

Allumage 2ème niveau

TP E6

Objectifs pédagogiques Opérationnels :

Contrôler un allumeur magnétique.

Contrôler l’avance centrifuge sur moteur.

Contrôler l’avance à dépression sur moteur.

Nom de l’élèveClasseDate de réalisation du TP

. . . / . . . / . . .Durée du TP4 heuresDate de mise à jour : 16/02/00Fichier : TPE6.doc

TPM4401

## Maintenance de Véhicule Automobile

| Allumage 2ème niveau |  |  |  |  | E 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actigramme : Système d’allumage Energie électrique 12V Energie calorifique ENTREE SORTIE Energie mécanique Position et vitesse moteur Info dépression moteur ALLUMER |  | Organigramme : |  |  |  |
| Référence B.O. du 25 octobre 1990 |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  | Moteur | RTA |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  | avec | Lampe strobo |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  | allumeur | ou banc |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  | magnétique | Multimètre |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |
| S10 | Enoncer principe et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  |  |
| C2 | TRAITER DECIDER |  |  |  |  |
| C21 | Organiser sont poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  |
| C3 | REALISER |  |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |
| C35 | Pose, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |
| C36 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

## Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL DEMANDE

I 	A la maison, répondre individuellement aux questions du document E6-3 .

II 	A l’arrivée à l’atelier, appeler le professeur et remplir avec lui la grille de

constatation du document E6 4.

III	A l’atelier effectuer le travail suivant.

1 - Déposer un allumeur magnétique.

2 - Effectuer le contrôle électrique du bobinage.

3 - Effectuer le contrôle mécanique de l’allumeur.

4 - Effectuer le contrôle visuel du système d’avance centrifuge.

5 - Effectuer le contrôle de la capsule d’avance à dépression.

6 - Reposer l’allumeur et effectuer le calage dynamique.

7 - Contrôler les valeurs d’avance centrifuge sur moteur.

8 - Contrôler les valeurs d’avance à dépression sur moteur.

E6-2

TRAVAIL PRELIMINAIRE

I  Indiquer quel type de courant est produit dans le bobinage de 	l’allumeur magnétique.

II  Indiquer quel est le rôle de la rotation du rotor.

III Indiquer quel est le rôle du boîtier électronique.

IV  Indiquer en fonction de quoi varie l’avance centrifuge :

  De la température

  Du régime moteur

  De la dépression moteur

  De la puissance

V  Indiquer le rôle du mécanisme d’avance à dépression.

E6-3

contrôle des prérequis

I   Répondre individuellement aux questions du document E6-3 avant l’exécution du TP.

II  Appeler le professeur et remplir avec lui la grille de constatation suivante.

Grille de constatation :

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système | Indiquer quel type de courant est produit dans le bobinage. | E6-3 | Le type de courant est exact |  | Sans erreur |  | 1 erreur |
| S3 Enoncer la raison d’être du système | Indiquer quel est le rôle de la rotation du rotor. | E6-3 | Le rôle est exact |  | Sans erreur |  | 1 erreur |
| S3 Enoncer la raison d’être du système | Indiquer quel est le rôle du boîtier électronique. | E6-3 | Le rôle est exact | Sans erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |
| S6-2 Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement | Indiquer en fonction de quoi varie l’avance centrifuge. | E6-3 | Réponse exacte | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
| S3 Enoncer la raison d’être du système | Indiquer le rôle du mécanisme d’avance à dépression. | E6-3 | Le rôle est exact | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

| Entourer en rouge la lettre correspondante. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour exécuter la fin du TP. | A | B | C | D |

E6-4

TRAVAIL DEMANDE

1 - Déposer l’allumeur magnétique.

2 - Contrôle électrique du bobinage.

| Contrôle |  | Appareil utilisé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Isolement |  | Bon* | Mauvais* |
| B | Continuité |  | Bon* | Mauvais* |
|  |  |  | Valeur trouvée | Valeur constructeur |
| C | Résistance |  |  |  |

* Barrer la réponse fausse.

Sur le schéma suivant, dessiné les appareils électrique A,b,c, et branché les de façon identique aux contrôles.

Mesurer la tension aux bornes du bobinage en faisant tourner rapidement le rotor de l’allumeur.

Bobinage

Sortie des fils du bobinage

E6-5

| Valeur trouvée : ............... | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL DEMANDE

Contrôler la continuité et l’isolement du faisceau d’allumeur ainsi que l’état des connecteurs.

|  | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- |

3 - Contrôle mécanique de l’allumeur.

| Vérifier l’état des dents du stator et du rotor. Elles ne doivent pas être tordues et ne doivent pas se toucher. | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- |
| Vérifier le jeu de l’axe. | BON | MAUVAIS |
| Vérifier l’état des filetages. | BON | MAUVAIS |
| Vérifier l’état du système d’entraînement. | BON | MAUVAIS |

4 - Contrôle visuel du système d’avance centrifuge.

Après avoir déposé le bobinage, faite fonctionner à la main le système d’avance centrifuge.

| Vérifier les jeux | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- |
| Vérifier l’état des ressorts. | BON | MAUVAIS |
| Vérifier le décalage angulaire du rotor. | BON | MAUVAIS |
| Vérifier que les masselottes ne frottent pas sur le corps de l’allumeur. | BON | MAUVAIS |

5 - Contrôle de la capsule d’avance à dépression.

| A l’aide d’une pompe à vide, vérifiez l’étanchéité de la capsule à dépression. ( Attention certaine capsule ont un trou dans le carter métallique. Dans ce cas, il faut le boucher le temps du contrôle.) | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- |
| En faisant varier la dépression, vérifiez le décalage angulaire du stator. | BON | MAUVAIS |

TRAVAIL DEMANDE

6 - Repose de l’allumeur et calage dynamique.

Reposer l’allumeur sur le moteur et effectuer le calage dynamique de  celui-ci en suivant la méthode constructeur.

|  | Valeurs constructeur |
| --- | --- |
| Avance initial |  |
| régime de calage |  |
| Condition de réglage |  |

7 - Contrôle de l’avance centrifuge sur moteur.

Pourquoi faut-il débrancher le tuyau de dépression pour contrôler l’avance centrifuge ?

Effectuer le contrôle de l’avance centrifuge en suivant le manuel de réparation, et remplir les tableaux suivants.

| Valeurs constructeur |  |  | Valeurs trouvées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régime | avance |  | Régime | avance |

Le mécanisme d’avance centrifuge fonctionne-t-il correctement ?

E6-7

TRAVAIL DEMANDE

8 - Contrôle du mécanisme d’avance à dépression sur moteur.

Lire la méthode du manuel de réparation.

Pourquoi faut-il relever la courbe d’avance à dépression à un régime constant ?

Effectuer le contrôle de l’avance à dépression en suivant la méthode constructeur et remplissez les tableaux suivants

| Valeurs constructeur |  |  | Valeurs trouvées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépression | avance |  | Dépression | avance |

| Régime choisi | Valeur d’avance initial + avance centrifuge |
| --- | --- |

Le mécanisme d’avance à dépression fonctionne-t-il correctement ?

E6-8

## Maintenance de Véhicule Automobile

EVALUATION FORMATIVE

| Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôles électriques de l’allumeur. | E6-5 E6-6 | Les contrôles électriques sont corrects et les conclusions judicieuses. | O erreur |  | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Dessiner et brancher les appareils électriques sur le schéma. | E6-5 | Les trois appareils sont dessinés, branchés et nommés. |  | O erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôles mécaniques et visuels de l’allumeur. | E6-6 | Les conclusions sont correctes. |  | O erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |  |  |  |  |
| C33 Régler des sous-ensembles | Repose de l’allumeur et calage dynamique. | E6-7 | Les valeurs constructeur et les conditions de réglage sont exacts. |  | O erreur |  | 1 erreur |  |  |  |  |
| C33 Régler des sous-ensembles |  |  | Le réglage est correct. | O erreur | Manque de précision |  | Mauvais réglage |  |  |  |  |
| C25 Concevoir un processus de diagnostic |  | E6-7 | La nécessité de débrancher le tuyau de dépression est exacte. |  | O erreur |  | 1 erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôle de l’avance centrifuge. | E6-7 | Les valeurs constructeur sont indiquées. |  | O erreur |  | 1 erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic |  |  | Le contrôle de l’avance centrifuge sur moteur est correct. | O erreur | 1 aide ou erreur |  | + de 1 aide ou erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Indiquer si l’avance centrifuge fonctionne correctement. | E6-7 | La conclusion est correcte. |  |  | O erreur | 1 erreur |  |  |  |  |
| C25 Concevoir un processus de diagnostic |  | E6-8 | La nécessité d’un régime constant est exacte. | O erreur | 1 aide ou erreur |  | + de 1 aide ou erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic | Contrôle de l’avance à dépression. | E6-8 | Les valeurs constructeurs sont indiquées. |  | O erreur |  | 1 erreur |  |  |  |  |
| C26 Réaliser le diagnostic |  |  | Le contrôle de l’avance à dépression est correct. | O erreur | 1 aide ou erreur | 2 aides ou erreurs | + de 2 aides ou erreurs |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |

E6-9

DOSSIER

RESSOURCE

#   Lire le livre de technologie tome 1, Chapitres 20 et 21,  pages 159 à 168.

E6-10