Maintenance des véhicules

L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE

INTEGRAL

Objectif  Pédagogique Opérationnel :

- Effectuer le diagnostic sur le système d’allumage électronique intégral (AEI)

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| TPM4402 Date de réalisation du TP | …...…./………/……... |
| Durée du TP | 4 heures |
| Date de mise à jour : 24/01/01 | Fichier : L’AEI – C9 . doc |

Maintenance des véhicules

| L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL | TP C9 |
| --- | --- |

| Energie mécanique Capteur vitesse et position |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position et vitesse moteur Module d'allumage Bobine Pression tubulure |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie Energie TRANSFORMER Capteur de pression tubulure |  |  |  |  |  |  |  |
| électrique 12 V calorifique Distributeur + faisceau Bougies |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d’allumage A – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Actigramme |  |  |  | Organigramme |  |  |  |

Référence B.O N°39 du 25 Octobre 1990

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  | Supports | Matériels et documents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  |  |  |  |  |  |
| S 2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |  | Manuel de |  |
| S 3 | Enoncer la raison d’être du système |  |  |  |  | technologie |  |
| S 4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction |  |  |  |  |  |  |
| S 5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 5.2 | Représenter le système dans ses phases de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |  |  |  |
| S 8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |  |  |  |
| S 9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |  |  |  |
| S 10 | Enoncer principe ou lois physiques du fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| S 11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |  |  |  |
| C 1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |
| C 1.1 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self-service |  |  |  |  |  |  |
| C 1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  | Véhicule | Outillage |  |
| C 1.3 | Vendre un service |  |  |  | Renault | classique |  |
| C 1.4 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |  |  |  |
| C 1.5 | Acquérir, traiter , transmettre l’information |  |  |  | Maquette | Multimètre |  |
| C 2 | TRAITER - DECIDER |  |  |  | moteur |  |  |
| C 2.1 | Organiser son poste de travail |  |  |  | équipé AEI | Tournevis |  |
| C 2.2 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  | torx de 20 |  |
| C 2.3 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |  |  |  |
| C 2.4 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  | Lampe |  |
| C 2.5 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  | témoin |  |
| C 2.6 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |  | 2 W maxi |  |
| C 3 | REALISER |  |  |  |  |  |  |
| C 3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |  |  |  |
| C 3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |  |  |  |
| C 3.3 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |
| C 3.4 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |  |  |  |
| C 3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles |  |  |  |  |  |  |
| C 3.6 | Fabriquer, modifier, adapter |  |  |  |  |  |  |
| C 4 | EVALUER |  |  |  |  |  |  |
| C 4.1 | Evaluer son travail |  |  |  |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C 9.1 |

TRAVAIL  A  EFFECTUER

Travail préliminaire :

Compléter le document C 9.3 de façon individuelle en vous aidant de votre manuel de technologie tome 1, chapitre 22 « L’allumage Electronique Intégral », page 172 à 180.

Appeler votre professeur en début de séance pour corriger et remplir la grille de contrôle du travail préliminaire, document C 9.4

Travail à l’atelier :

 Positionner les appareils de contrôle ci dessous, préciser les conditions de

mesure et noter les valeurs constructeur sur le document C 9.5 en vous

aidant du document Diagnostic AEI pour :

### Voltmètre						Symbole :	              V

### Ampèremètre				Symbole :              A

### Ohmmètre					Symbole :              

Lampe témoin				Symbole :

	l’alimentation du module d’allumage

	la masse du module d’allumage

	la résistance du primaire bobine

	la résistance du secondaire bobine

	la résistance du capteur magnétique

	l’entrefer du capteur magnétique

	le fonctionnement du module d’allumage

 Appeler votre professeur pour faire valider votre travail

 Effectuer ensuite les contrôles sur le véhicule, noter vos relevés

 Répondre aux questions du documents C 9.6

 Ranger votre poste de travail

 Appeler votre professeur pour la correction de votre travail et effectuer un compte rendu oral de

votre intervention

|  |  | C 9.2 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL  PRELIMINAIRE

1

2

4

3

6

5

Donner le nom et la fonction des éléments suivants :

| N° | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

|  |  | C 9.3 |
| --- | --- | --- |

GRETA de BORDEAUX		     																	 Maintenance des véhicules

CONTROLE  DU  TRAVAIL  PRELIMINAIRE

| Savoirs associés Compétences | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S4 - Identifier les éléments constitutifs et leur fonction | Compléter le tableau en indiquant pour chaque élément le nom et la fonction | C9.3 | Tous les noms et fonctions sont justes | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Justifier les questions posées à l’oral |  | Les réponses sont adaptées |  | 1 impré- cision |  |  |
|  |  |  |  | sans |  | 1 | + de 1 |
|  |  |  |  | erreur |  | erreur | erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

L’élève doit avoir au moins B pour poursuivre le TP

|  |  | C 9.4 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL   A   L’ATELIER

 Compléter le document suivant en vous reportant au travail demandé et à l’exemple fourni :

Ω

|  | Eléments testés | Conditions de mesure | Valeurs constructeurs | Valeurs relevées | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentation du module d’allumage |  |  |  |  |
|  | Masse du module d’allumage | Connecteur A débranché, contact coupé Entre 2 et la masse | Continuité R ≈ 0 Ω |  |  |
|  | Résistance primaire bobine |  |  |  |  |
|  | Résistance secondaire bobine |  |  |  |  |
|  | Résistance du capteur |  |  |  |  |
|  | Entrefer du capteur |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement du module d’allumage |  |  |  |  |

|  |  | C 9.5 |
| --- | --- | --- |

TRAVAIL   A   L’ATELIER

Appeler votre professeur pour effectuer un compte rendu suite à vos contrôles

 Indiquer un moyen de contrôler la présence d’allumage :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 Citer les données d’entrée et de sortie du module d’allumage

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |

 Ranger votre poste de travail et appeler votre professeur pour remplir la grille d’évaluation

formative

|  |  | C 9.6 |
| --- | --- | --- |

GRETA de BORDEAUX		     																	 Maintenance des véhicules

EVALUATION  FORMATIVE

ALLUMAGE  ELECTRONIQUE  INTEGRAL

| Compétences | Travail à effectuer | Doc à | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | remplir |  |  |  |  |  |
| S2 - Citer les caractéristiques fonctionnelles du système | Citer les données d'entrée et de sortie du module |  C 9.6 | Toutes les données d'entrée et de sortie sont citées |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
| C3.1 - Maintenir et remettre en état son poste de travail | Remettre le poste de travail en situation opérationnelle |  | Le poste de travail est rangé en fin de séance |  |  | sans erreur | 1 erreur |
|  |  |  | Aucun appareil de mesure ou élément du véhicule n’est détérioré |  | sans erreur |  | 1 erreur |
| C2.6 - Réaliser le diagnostic | Conduire le processus de mesures |  C 9.5 | Le branchement des |  |  | 2 er- reurs | + de er- reurs |
|  |  |  | appareils sur le document | sans | 1 |  |  |
|  |  |  | est correct pour toutes | erreur | erreur |  |  |
|  |  |  | les mesures |  |  |  |  |
|  |  |  | Toutes les conditions de mesures sont indiquées |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  | Toutes les valeurs constructeurs sont identifiées |  | sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  | Toutes les mesures sont correctement réalisées et conformes à la réalité | sans erreur | 1 erreur | 2 er- reurs | + de 2 er- reurs |
| C1.5 - Acquérir, traiter, transmettre l'information | Effectuer un compte rendu oral |  | Le compte rendu est précis et sans équivoque | sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur | + de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

|  |  | C 9.7 |
| --- | --- | --- |

DIAGNOSTIC   A.E.I.

Précautions à prendre : Ne pas faire éclater la HT à la masse du véhicule sans avoir pris la

précaution de mettre un éclateur (bougie).

Contrôle préliminaire : Contrôler la tension batterie, démarreur tournant : U  9.5 Volts.

Si mauvais, contrôler la charge batterie et son état.

Conditions de mesure				  		Contrôle							    Opérations à effectuer

Appareil de mesure			     		   Valeurs prescrites

- Moteur tournant																		- Contrôler les bougies

Présence de HT sur le fil

sortie bobine

La lampe stroboscopique doit flasher

(au démarreur)														 Bon			- Contrôler la résistance des

fils de bougies

- Lampe stroboscopique																- Contrôler le distributeur

- Contrôler l’ordre d’allumage

Mauvais

- Connecteur A débranché

+ alimentation module

Mesure entre 1 et la masse

U  9,5 V

- Contact mis 															 Mauvais		- Vérifier le câblage

d’alimentation du module   - Voltmètre (V)

Bon

### Masse du module

Mesure entre 2 et la masse

R  0 

- Connecteur A débranché

- Contact coupé														 Mauvais		- Vérifier le câblage  de la

masse du module

- Ohmmètre ()

Bon

- Connecteur B débranché

### Résistance du capteur

### Mesure entre 4 et  5

R = 200   50 

- Contact coupé														 Mauvais		- Changer le capteur

magnétique

- Ohmmètre ()

### Bon

Distance capteur /  volant

moteur

J = 1   0,5 mm

- Si le capteur est accessible

Mauvais		- Vérifier si le capteur est fixé

- Jeu de cales																			   avec des vis à épaulement

Bon

- Si le capteur n’est pas accessible

Tension de sortie du

capteur volant moteur

Mesure entre 4 et  5

0,2 V < U < 0,9 V

- Connecteur A débranché

- Connecteur B débranché											 Mauvais

- Moteur tournant à vitesse															- Remplacer le capteur

démarreur

- Voltmètre alternatif (V)

Bon

Résistance primaire

bobine

Mesure entre 7 et  8

0,4  < R < 0,8 

### - Bobine déposée

Mauvais									     - Ohmmètre ()																		- Changer la bobine

Bon

Résistance secondaire

bobine

Mesure entre 7 et  12

4000  < R < 8000 

- Bobine déposée

Mauvais

- Ohmmètre ()																		- Changer la bobine

Bon

- Connecteur A branché

Alimentation  +  bobine

Mesure entre 9 et la masse

U > 9,5 V

- Bobine déposée														 Mauvais

- Contact mis																			- Changer le module

- Voltmètre  (V)

Bon

Contrôle du module

Brancher une lampe entre

les contacts 9 et  10

La lampe doit clignoter

- Connecteurs A et B branchés

- Bobine déposée

- Moteur tournant à vitesse											 Mauvais

démarreur																			- Changer le module

- Lampe témoin (2W maxi)

Bon

### Reprendre la démarche de

diagnostic au début

GRETA de BORDEAUX		     																	 Maintenance des véhicules

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 1

Chapitre 22 , page 172 à 180

« L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL »