GENIE MECANIQUE

OPTION MAINTENANCE DES VEHICULES

ANNEE 2000

###### DOSSIER d’exploitation PEDAGOGIQUE.

Frederic LALANNE.

L’étude  réalisé dans le dossier ci joint sur les différentes technologies du multiplexage automobile montre que cette technique, même si elle est d’actualité, reste très peu utilisée dans les véhicules automobiles.

Le degrés de sophistication des réseaux embarqués vient bouleverser les méthodes classiques de diagnostic en atelier En effet, nos Techniciens doivent troquer leurs multimètres contre des stations diagnostics ressemblant de plus en plus à des micro-ordinateurs. Il devient impossible d’intervenir sur les véhicules sans les outils de diagnostic spécialisés du constructeur.

Pourtant si l’on ne peux intervenir sur le système lui - même, il faut pouvoir interpréter les données de l’appareil de diagnostic.

A ce titre il faut connaître l’organisation du système contrôlé, son architecture, son fonctionnement.

De plus le multiplexage suscite beaucoup l’intérêt des intervenants en maintenance automobile car il révolutionne l’image du travail sur véhicule.

C’est dans cet esprit que j’ai décidé d’entreprendre  la construction d’un cours de Travaux Pratiques complément de plusieurs séances de technologies consacrées aux techniques utilisées dans la technologie du multiplexage en automobile.

Dans ce dossier nous détaillerons trois séquences pédagogiques mises en rapport avec le référentiel de diplôme du Baccalauréat Professionnel  spécialité Maintenance Automobile option A, B, C et D.

Ces trois séquences s’articulent autour de l’unité  constitutive « Génie électrique, génie automatique » du référentiel de certification.

Ne disposant pas de véhicule utilisant la technologie du multiplexage, j’ai orienté ma première séquence pédagogique vers une étude d’un système filière nouveau pour les élèves : le système lève vitre impulsionnel du Renault espace.

Étude menée suivant les principes classiques liés à l’étude d’un système automatisé.

La seconde séquence traite une étude menant au diagnostic du système étudié durant la séquence I.

La dernière séquence exploite les possibilités d’évolution d’un système simple grâce à la technologie électronique.

## Objectif terminal visé :

A l’issu du module de formation l’élève doit être capable de : diagnostiquer.

Extrait du référentiel :

support d’étude du dossier pédagogique : le système de lève-vitre.

## Compétences terminales visées

- S1 : Justifier la raison d’ être du système.

- S2 : Modéliser les relations entre variables d’entrée et de sortie.

- S3 : Réaliser un graphe fonctionnel du système faisant apparaître en les identifiant les différents types de relations entre blocs fonctionnels.

- S5 : Énoncer les principes ou lois physiques qui régissent le fonctionnement du système.

- S6 : Décrire chaque phase de fonctionnement et identifier les paramètres mesurables ou contrôlables.

- S7 : Déterminer les réglages, Identifier les symptômes de dysfonctionnements et les associer à leurs causes.

- S8 : identifier toutes les  solutions technologiques retenues pour assurer les fonctions d’un système évolué, piloté, automatisé.

## Plan des séquences pédagogiques

| séquences | Objectifs intermédiaires | Savoirs associés | Savoirs nouveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Séquence I Salle de technologie Durée : 2 heures S1 | L’élève doit être capable de : Situer le système impulsionnel dans l’ ensemble du système de la portière AVG et en définir les frontières Justifier la nécessité de ce système | Les acquis du BEP et ceux de 1ère année de Bac Pro Savoir choisir le schéma électrique correspondant au véhicule étudié. Lectures de documentations constructeur. Lecture de schémas électriques. CONNAISSANCE de : Système classique de lève vitres. | CONNAISSANCE du système de lève vitre impulsionnel. Connaissance de la raison d’être du système. |
| Séquence I Salle de technologie Durée : 2 heures S2 | Recenser les données d’ entrée , de sortie , de commande Caractériser les variables Définir la fonction globale Établir les relations entre les variables | l’ actigramme de type SADT au niveau A - 0 | modélisation graphique d’un système automatisé transformations de la matière d’œuvre opérées par le système |
| Séquence I Salle de technologie Durée : 2 heures S3 | identifier les composants et les classer par blocs fonctionnels définir la fonction de chaque bloc | code de représentation de l’ analyse descendante | - décomposition d’ un système automatisé de leve vitre impulsionnel. |
| Séquence II Salle de technologie + atelier Durée : 4 heures S6 | expliciter le fonctionnement du système dans chacune de ses phases | Connaissance du fonctionnement d’un système de lève vitre classique | fonctionnement du système. schématisation des étapes de fonctionnement. rôle des éléments |
| Séquence II Salle de technologie + atelier Durée : 4 heures S7 | élaborer un tableau causes – effet mettre en application une procédure constructeur identifier le composant défectueux | les caractéristiques et réglages donnés par le constructeur conditions de bon fonctionnement code de représentation des tableaux causes-effet Utilisation d’appareils de mesures de grandeurs électriques . | diagnostiquer et rechercher les causes d’ une défaillance sur le systeme. |
| Séquence III Salle d’électricité + atelier Durée : 4 heures S8 | recenser les moyens techniques utilisés par l’ industrie pour répondre au même besoin | interprétation des documents techniques des constructeurs et de la presse spécialisée cours de technologie lié au semi-conducteurs et multiplexage. | Les différentes technologie employées. Utilisation de la technologie du multiplexage |
| Séquence III Salle de technologie Durée : 2 heures S5 | Énoncer les principes ou lois physiques qui régissent le fonctionnement du système | des sciences physiques lois électriques puissances électriques logique combinatoire tables de vérité circuits intégrés. | tranférabilité des concepts |

## Déroulement de la  séquence I.

| Phases d’enseignement | Activités du professeur | Activités de l’élève | Moyens matériels |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : 1 heure Évaluation des pré-requis Mise en situation et rôle du système | Récapitule les notions fondamentales de l’électricité automobile. Projette une vue des systèmes de la portière du Renault espace | Répondent aux questions posées Observent le système Complètent le document 1.1 Complètent le document 1.2 | # Transparent 1.1 Transparent 1.2 doc. élève 1.1 doc. élève 1.2 |
| Phase 2 :30 minutes Approche fonctionnelle externe du système | projette une vue du système ainsi que l’armature d’ un acte gramme A - 0 à compléter - demande l’ organisation du système - demande de caractériser les échanges à la frontière | mènent l’ analyse fonctionnelle et identifient les données - d’ entrée - de commande - complètent en conséquence le document 1.3 et 1.4 -établissent la relation entre Moe et mos -donnent l’évolution de la M O | doc. élève 1.3 |
| Phase 3 : 30 minutes Décomposition fonctionnelle interne du système | projette l’ armature d’ un diagramme fonctionnel à compléter doc 1.3 - demande de définir chaque sous-fonction ainsi que les relations de chaque bloc avec son environnement | - identifient les composants constituant chaque bloc fonctionnel - font l’analyse et identifient - les fonctions - les inter-relations complètent en conséquence le document 1.4 | doc. élève 1.4 |

# Fiche contrat de l’eleve

| Classe : terminale bac pro MVA | Nom : |
| --- | --- |
| Date : | Prénoms |

fonction étudié : le systeme leve vitre impulsionnel.

Système étudié : le système lève vitre.

Support d’étude : Espace Renault.

Activité proposée : présentation fonctionnelle et structurelle du système de lève vitre.

Durée : 2heures .

Objectifs de la séquence :

Évaluation des pre-requis.

« Être capable de » :

- S1 :Justifier la raison d’ être du système

- S2 : Modéliser les relations entre variables d’entée et de sortie.

- S3 :  Réaliser un graphe fonctionnel du système faisant apparaître en les identifiant les différents types de relations entre blocs fonctionnels.

Savoirs associés :

Connaissance du formalisme SADT,

Lectures de documentations constructeur

Moyens mis à disposition :

Documents réponses.

Véhicule Espace Renault dans un atelier.

Documentation constructeur relative au véhicule étudié.

Manuel de réparation schéma électrique millésime 1997.

Outillage nécessaire à la dépose du panneau intérieur de porte AV G.

Une salle de technologie.

| on donne | on demande | on exige |
| --- | --- | --- |
| doc 1.1 | De compléter le document | Que les réponses soient toutes justes |
| doc 1.2 | De compléter le document | 80 % de réponses exactes |
| doc 1.3 | De compléter le document | 80 % de réponses exactes |
| doc 1.4 | De compléter le document | 80 % de réponses exactes |

doc élève 1

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

Évaluation des pre-requis.

DOC N°1.1

Avant de faire ce T.P. vous devez maîtriser

- La lecture de documents constructeurs

- Le formalisme SADT

- La lecture de schéma électriques

Objectifs de ce T.P. :

- Renforcer et maîtriser le système de lève vitre.

- Renforcer votre connaissance  du diagnostic d’un système de lève vitre classique

- à l’aide des documentations constructeurs fournies en annexe I vous devez lister les organes en présence dans la portière du Renault espace.

| Désignation de l’organe | N° de l’organe | Fonction de l’organe |
| --- | --- | --- |

- Définissez  les systèmes ou sous systèmes représentés dans la portière étudiée.

| noms du système. | fonction sur le véhicule. |
| --- | --- |

### doc. Élève : 2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

phase 2

DOC N°1.2

- Légendez le schéma de la portière avant gauche du Renault Espace.

- Tracez la frontière d’étude du système lève vitre impulsionnel de la Renault espace millésime 1997. ( uniquement la portière coté conducteur ). Établir sur la même vue le bilan des flux.

doc. élève 3

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

phase 3

DOC N°1.3

- Définissez la fonction globale du système complet de lève vitres. Complétez l’actigramme de niveau A-O

A-o

- En vous aidant des documents constructeurs listez les variables d’entrée et les actionneurs du système définissez l’organisation fonctionnelle du  système lève vitre.

Entrées

Traitement

sorties

#### Doc eleve 4

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

phase 3

DOC N°1.4

- À l’aide des documentation constructeur completez l’actigramme de niveau A – 0 du systeme de leve vitre AV :

o

doc prof 1.1

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°1.1

Avant de faire ce T.P. vous devez maîtriser

- La lecture de documents constructeurs

- Le formalisme SADT

- La lecture de schéma électriques

Objectifs de ce T.P. :

- Renforcer et maîtriser le système de lève vitre.

- Renforcer votre connaissance  du diagnostic d’un système de lève vitre classique

- à l’aide des documentations constructeurs fournies en annexe I vous devez lister les organes en présence dans la portière du Renault espace.

| Désignation de l’organe | N° de l’organe | Fonction de l’organe |
| --- | --- | --- |
| 132 | Commande lève vitres conducteur | Interrupteur de commande |
| 532 | Commande lève vitres passager | Interrupteur de commande |
| 134 | Commande rétroviseur électrique | Inter de commande rétros |
| 135 | Commande verrouillage LVR | Sécurité lève vitres AR |
| 527 | Commande conducteur LV ARG | Interrupteur de commande |
| 528 | Commande conducteur LV ARD | Interrupteur de commande |
| 614 | Boîtier de commande LV impulsionnel | Fonction impulsionnelle des lève vitres AV |
| 203 | Lève vitre conducteur mot | Moteur lève vitre |
| 140 | Condamnation ele porte cond. | Fermeture électrique des portières |
| 192 | HP AVG | Son autoradio |

- définissez les systèmes ou sous systèmes représentés dans la portière étudiée.

| noms du système. | fonction sur le véhicule. |
| --- | --- |
| lève vitre impulsionnel | lever les vitres depuis la porte conducteur |
| rétroviseurs électriques dégivrant | réglages de rétroviseurs et dégivrage |
| radio | sonorisation |
| condamnation des portes | fermeture centralisée des portes |

Doc. Prof. 2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°1.2

- Légendez le schéma de la portière avant gauche du Renault Espace.

- Tracez la frontière d’étude du système lève vitre impulsionnel de la Renault espace millésime 1997. ( uniquement la portière coté conducteur ). Établir sur la même vue le bilan des flux échangés.

W.E

W.Calorifique

doc. Prof. 3

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°1.3

- Définissez la fonction globale du système complet de lève vitres. Complétez l’actigramme de niveau A-O

Action conducteur

Paramètres constructeur

Énergie mécanique

Énergie électrique

Transformer un énergie électrique en énergie mécanique

A-o

Système lève vitre

W calorifique, bruits.

- En vous aidant des documents constructeurs listez les variables d’entrée et les actionneurs du système définissez l’organisation fonctionnelle du  système lève vitre.

Entrées

Commande leve vitre conducteur

Commande leve vitre passager

Commande rétroviseur électrique

Commande verrouillage LVR

Commande conducteur LV ARG

Commande conducteur LV ARD

Commande leve vitre passager AR

Commande leve vitre passager AR

Contact véhicule

Traitement

Boîtier de commande LV impulsionnel

Sorties

moteur Lève vitre AVD

AVG

ARD

ARG

Doc prof 4

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°1.4

À l’aide des documents constructeur completez l’actigramme de niveau A- 0 :

o

## Déroulement de la  séquence II

| Phases d’enseignement | Activités du professeur | Activités de l’élève | Moyens matériels |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 4 : 1 heure Approche temporelle du système | demande de décrire les phases de fonctionnement demande d’ identifier les composants | observent le mécanisme et identifient les organes par lesquels transite la Moe identifient les éléments et les phases de fonctionnement du système complètent le document 2.1 | document 2.1 |
| Phase 5 : 3 h 00min recherche de panne remise en conformité phase 6 : 30 min transferabilité | Réponds aux questions Projette l’algorithme de depannage Pose des questions sur les évolutions techniques | Établissent une procédure de diagnostic Complètent le document 2.1 Observe le système et complètent le document 2.2 | documents constructeurs , valeurs , procédures , algorithmes , tableaux , arbres causes-effet. doc. 2.2 |

# Fiche contrat de l’eleve

| Classe : terminale bac pro MVA | Nom : |
| --- | --- |
| Date : | Prénoms |

fonction étudié : le multiplexage automobile.

Système étudié : le système lève vitre.

Support d’étude : Espace Renault.

Activité proposée : étude des différentes phases de fonctionnement du système. Diagnostiquer un dysfonctionnement du système.

Durée : 4 heures .

Objectifs de la séquence :

S5 Énoncer les principes ou lois physiques qui régissent le fonctionnement du système

S6 Décrire chaque phase de fonctionnement et identifier les paramètres mesurables ou contrôlables

S7 Déterminer les réglages Identifier les symptômes de dysfonctionnements et les associer à leurs causes.

Savoirs associés :

Lectures de documentations constructeur.

Lecture de schémas électriques.

Utilisation d’appareils de mesures de grandeurs électriques .

Moyens mis à disposition :

Documents réponses.

Véhicule Espace Renault dans un atelier.

Documentation constructeur relative au véhicule étudié. Carnet d’entretien notice d’utilisation du véhicule.

Manuel de réparation schéma électrique millésime 1997.

Outillage nécessaire à la dépose du panneau intérieur de porte AV G.

Une salle de technologie.

| on donne | on demande | on exige |
| --- | --- | --- |
| doc 2.1 | De compléter le document | Que les réponses soient toutes justes |
| doc 2.2 | De compléter le document | 80 % de réponses exactes |

doc. élève 2.1

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

Décrire chaque phase de fonctionnement et identifier les paramètres mesurables ou contrôlables

DOC N°2.1

- A l’aide des schémas de donnés constructeurs déterminez les phases de fonctionnement du système de lève vitres électriques du véhicule étudié.

- Déterminez les variables dont dépends le bon fonctionnement du système.

| Noms de l’élément | Type de variable |
| --- | --- |

doc. eleve2.2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

Déterminer les réglages Identifier les symptômes de dysfonctionnements et les associer à leurs causes

DOC N°2.2

- En vous aidant de l’algorithme de recherche des pannes établissez procédure logique de diagnostic du système des lève vitres AR. complétez le tableau des causes – effets :

| Pièce | Dysfonctionnement | causes | conséquences | remèdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusions :

- Quelle technologie pourrait être utilisée afin de faciliter le diagnostic des pannes ? justifier votre réponse.

doc. Prof. N°2.1

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

Décrire chaque phase de fonctionnement et identifier les paramètres mesurables ou contrôlables

DOC N°2.1

- A l’aide des schémas de donnés constructeurs déterminez les phases de fonctionnement du  système de lève vitres électriques du véhicule étudié.

- Déterminez les variables dont dépends le bon fonctionnement du système.

| Noms de l’élément | Type de variable |
| --- | --- |

doc. prof2.2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

Déterminer les réglages Identifier les symptômes de dysfonctionnements et les associer à leurs causes

DOC N°2.2

- En vous aidant de l’actigramme de recherche des pannes établissez procédure logique de diagnostic du système des lève vitres AR. complétez le tableau des causes – effet

| Pièce | Dysfonctionnement | causes | conséquences | remèdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusions :

- Quelle technologie pourrait être utilisée pour faciliter le diagnostic des pannes ? justifier votre réponse.

## Déroulement de la  séquence III

| Phases d’enseignement | Activités du professeur | Activités de l’élève | Moyens matériels |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 7 : 1 h min principes et lois physiques - étude de l’évolution du système. | Projette une vue du schéma de principe des vitres électriques arrières Réponds aux questions | Déterminent les opérateurs logiques dans le système Complètent le document 3.1 transfèrent les notions.... - établissent la relation... | Document 3.1 |
| Phase 8 : 2 h 00 Mise en situation expérimentation | Réponds aux questions Vérifie les montages | Câble le circuit sur plaquette d’essai Expérimentent la table de vérité. | Document 3.2 Matériel écrit dans la fiche contrat de l’élève 3. |
| Phase 9 : 1 h 00min recherche de panne remise en conformité | Réponds aux questions Projette l’algorithme de depanage | Établissent une procédure de diagnostic Complètent le document 3.3 Observe le système et complètent le document 3.3 | documents constructeurs , valeurs , procédures , algorithmes , tableaux , arbres causes-effet. doc. 3.3 |

##### Fiche contrat de l’eleve

| Classe : terminale bac pro MVA | Nom : |
| --- | --- |
| Date : | Prénoms |

fonction étudié : le multiplexage automobile.

Système étudié : le système lève vitre.

Support d’étude : Espace Renault.

Activité proposée : réalisation d’un système de lève vitres multiplexé.

Durée : 4 heures .

Objectifs de la séquence :

S6 Décrire chaque phase de fonctionnement et identifier les paramètres mesurables ou contrôlables

S7 , S8 Déterminer les réglages Identifier les symptômes de dysfonctionnements et les associer à leurs causes.

Savoirs associés :

Lectures de documentations constructeur.

Lecture de schémas électriques.

Utilisation d’appareils de mesures de grandeurs électriques .

Fonctions logiques, équation booléennes

Le système de Numération

La notion de codification de l’information.

La notion de codage, décodage, transcodage.

La notion de multiplexage.

Moyens mis à disposition :

Documents réponses.

Documentation constructeur relative au composant 74 HCT 4051.

Une salle de technologie.

Des supports de CI 16 broches, une alimentation stabilisée 0, 20 volts, 2 composants codeurs multiplexeurs analogiques 74 HCT 4051, 22 leds et 22 résistance de 220 ohms, 6 interrupteurs. 50 câbles de mesures.

Un multimètre.

| on donne | on demande | on exige |
| --- | --- | --- |
| doc 3.1 | De compléter le document | Que les réponses soient toutes justes |
| doc 3.2 | D’effectuer le câblage du circuit | Les expérimentations sont correctes |
| doc 3.3 | De compléter le document | 80 % de réponses exactes |

doc. élève 3.

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.1

- à l’aide du  schéma de principe déterminez et nommez les opérateurs logiques influents sur le du système de lève vitre arrières.

- Déterminez l’équation booléenne de fonctionnement du système.

- schématiser l’équation booléenne avec des opérateurs logiques.

- Que peut on conclure ?

Doc.eleve3.2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.2

- Après avoir pris note des caractéristiques des composants semi conducteurs du type 74 HCT4051 vous réaliserez sur plaquette d’essai minilab le montage ci dessous.

Les alimentations seront connectées au montage après validation du professeur.

- Vérifiez visuellement la table de vérité du système.

Doc.eleve3.3

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.3

- En utilisant vos connaissances et les documentations constructeur établissez un tableau cause effet du montage réalisé question 1.

| Pièce | Dysfonctionnement | causes | conséquences | remèdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- En comparant les systèmes étudiés au cours du TP sur le multiplexage vous citerez les avantages d’un système multiplexé.

doc. prof 3.

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.1

- à l’aide du  schéma de principe déterminez et nommez les opérateurs logiques influents sur le du système de lève vitre arrières.

- Déterminez l’équation booléenne de fonctionnement du système.

- schématiser l’équation booléenne avec des opérateurs logiques.

- Que peut on conclure ?

Doc.prof 3.2

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.2

- Après avoir pris note des caractéristiques des composants semi conducteurs du type 74 HCT4051 vous réaliserez sur plaquette d’essai minilab le montage ci dessous.

Les alimentations seront connectées au montage après validation du professeur.

- Vérifiez visuellement la table de vérité du système.

Doc.prof 3.3

Nom :

Prénom :

Étude du multiplexage

DOC N°3.3

- En utilisant vos connaissances et les documentations constructeur établissez un tableau cause effet du montage réalisé question 1.

| Pièce | Dysfonctionnement | causes | conséquences | remèdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- En comparant les systèmes étudiés au cours du TP sur le multiplexage vous citerez les avantages d’un système multiplexé.