BEP Maintenance de véhicules					Académie de BORDEAUX

Diagnostic

sur

| circuit de refroidissement Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P. |  |
| Durée du T.P. | 4 heures |
| Date de mise à jour :15/04/00 | Fichier : input.doc |

TP D8

Objectif pédagogique opérationnel :

 Réaliser le diagnostic d’un circuit de refroidissement

| Académie de bordeaux | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |
| --- | --- |

| Diagnostic sur Circuit de Refroidissement | D8 |
| --- | --- |

Pression atmo.

| air air habitacle air habitacle chauffé chaleur infos Radiateur Vase d'expansion Thermocontact + motoventilateur Thermostat Chauffage habitacle Moteur Pompe à eau Actigramme: Liquide de ref. "froid" REFROIDIR Liquide de ref. "chaud" Ubat. Circuit de refroidissement A-0 Energie méca. | Organigramme: |
| --- | --- |

Référence: B.O. du 25 octobre 1990.

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  |  |  | SUPPORTS | MATERIELS et DOCUMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | Localiser par ses frontières extérieures le système . |  |  |  |
| S2 |  | Citer les caractéristiques fonctionnelles du système. |  |  |  |
| S3 |  | Enoncer la raison d'être du système |  |  |  |
| S4 |  | Identifier, les éléments constitutifs et leurs fonctions. |  |  | Document D83 |
| S5.1 |  | Enoncer les phases de fonctionnement et les identifier. |  |  |  |
| S5.2 |  | Représenter le système dans ses différentes phases. |  |  |  |
| S6.1 |  | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |
| S6.2 |  | Identifier l'influence de la variation des caractéristiques... |  |  |  |
| S9 |  | Décoder le graphe fonctionnel d'un système |  |  |  |
| C1 | COMMUNIQUER |  |  |  |  |
| C11 | Utiliser le magasin pièces de rechange en self-service |  |  |  | Document D87 |
| C12 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |  |
| C14 | Vendre un équipement |  |  |  |  |
| C15 | Acquérir- Traiter et Transmettre l'information |  |  |  | Document D85 |
| C2 | TRAITER |  |  |  |  |
| C21 | Organiser un poste de travail |  |  |  |  |
| C22 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information supplémentaire |  |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |  |
| C26 | Réaliser un diagnostic |  |  | Véhicule équipé | Multimètre |
| C3 | REALISER |  |  | d'un | casserole |
| C31 | Maintenir, Remettre en état un poste de travail |  |  | motoventilateur | réchaud |
| C32 | Réaliser les opérations d'entretien courant |  |  | simple | thermomètre |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  | commandé |  |
| C34 | Poser un équipement ou accessoire |  |  | sans |  |
| C35 | Poser, Déposer, Monter, Démonter un sous-ensemble |  |  | relais |  |
| C36 | Fabriquer, Modifier et Adapter |  |  |  |  |
| C4 | EVALUER |  |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |  |
| C42 | Evaluer l'état d'un sous-ensemble |  |  |  |  |

D81

| Académie de BORDEAUX | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |
| --- | --- |

TRAVAIL DEMANDÉ

## TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 A l’aide du dossier ressources, compléter le tableau du document D83.

A l'arrivée à l'atelier, faire remplir la fiche de contrôle du travail préliminaire (doc D84) par le professeur.

TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier:

 Traiter le document D85.

 Prendre connaissance de la fiche réception (doc D86) et réaliser le diagnostic correspondant au processus de contrôle fourni (doc D87) en respectant le mode opératoire du constructeur.

 Compléter le document D87.

 Réaliser l'intervention de réparation.

 En respectant la procédure constructeur (RTA), effectuer la remise en eau du circuit.

D82

DOCUMENT RÉPONSES TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

A l'aide du dossier ressources et du dossier technique, donner le nom et la fonction des éléments repérés ci-dessous:

| Repère | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

D83

| Académie de Clermont-Ferrand | B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles |
| --- | --- |

CONTRÔLE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

-  Répondre aux questions du document D83 de façon individuelle, impérativement avant d'exécuter la suite de ce TP.

-  APPELER LE PROFESSEUR

-  Remplir, avec lui, la grille de constatation ci-dessous.

Grille de constatation:

| Compétences et Savoirs Associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4: Identifier les éléments constitutifs et leur fonction. | Compléter le tableau en indiquant pour chaque repère le nom et la fonction. | D83 | Le nom et la fonction doivent être corrects | moins de 2 erreurs |  |  | 2 erreurs |  |  | plus de 2 erreurs |  |
| Entourer en rouge la lettre correspondante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'élève doit avoir au moins B pour pouvoir exécuter la suite du TP |  |  |  |  | A | B |  |  | C |  | D |

D84

DOCUMENT RÉPONSES

A l'aide de la Revue Technique du véhicule étudié:

1) Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les caractéristiques précises de chaque élément.

| Elément étudié | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Bouchon taré: - pression de tarage |  |
| Thermostat: - Température de début d'ouverture: - Température de fin d'ouverture du clapet (indiquée pour certains modèles) - Course du clapet (indiquée pour certains modèles) |  |
| Motoventilateur: - Puissance du motoventilateur |  |
| Thermocontact: - Température d'enclenchement - Température de déclenchement |  |

2) Répondre aux questions suivantes:

 Pourquoi utilise-t-on du liquide de refroidissement?

Quel(s) avantage(s) présente-t-il par rapport à l'eau?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pourquoi pressurise-t-on le circuit de refroidissement?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Comment pressurise-t-on?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D85

FICHE RECEPTION

Coordonnées

| Garage: Garage MERMOZ Rue du docteur Chibret 15000 AURILLAC | Client: Mr DURAND Paul Avenue de la Libération 63500 Issoire |
| --- | --- |

ORDRE DE RÉPARATION N° 19645672 du 20 janvier 1997

| Marque | Modèle | Type | N° de série | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault | R21 | GTS | F137846977981 | 65KW à 5500tr/min 90ch à 5500 tr/min |

| Genre | Energie | Couleur | Peinture | 1ère mise en circulation | Immatricul. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP | essence | Gris | Métal | 15/08/96 | 7261 VG 63 |

| Niveau de carburant | Kilométrage |
| --- | --- |
| 0 . . . . . . ¼ . . . . . ½ . . . . .3/4 . . . . .1/1 | 65489 |

| Indication du client: - Le voyant surchauffe moteur s'allume au tableau de bord alors que le client roulait depuis 10 minutes. - Le client a remarqué un sifflement au niveau du vase d'expansion. - Après avoir laissé refroidir le moteur jusqu'à extinction du voyant de surchauffe, le client s'est rendu au garage. Indication du service réception: - La pompe à eau est neuve ainsi que le radiateur. - Il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement. - Le niveau dans le vase est au mini. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | D86 |

TP D8

| Processus de contrôle du circuit de refroidissement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Opérations | Moyens | Référence | Résultats | Conclusion |
| 1 | Contrôler état et tension de la courroie de pompe à eau. | Contrôleur de tension | voir flèche sur la RTA | correct incorrect | 2 Changer ou/et tendre la courroie |
| 2 | Installer un fil shunt entre les 2 bornes du thermocontact côté connecteur. | Fil électrique | Le motoventilateur doit tourner | Tourne ne tourne pas | 6 3 |
| 3 | Contrôler la tension U1 d'alimentation du motoventilateur. | Voltmètre | U1=Ubat | U1=Ubat U1Ubat | 4 Doubler le fil |
| 4 | Contrôler la continuité R1 du fil reliant le motoventilateur au thermocontact. | Ohmmètre | R1=0 | R1=0 R10 | 5 Doubler le fil. |
| 5 | Contrôler la continuité R2 entre le thermocontact et la masse | Ohmmètre | R2=0 | R2=0 R20 | 6 Refaire la masse |
| 6 | Vidanger le circuit de refroidissement, déposer le thermocontact et vérifier ses températures d'enclenchement et de déclenchement. | Casserole réchaud thermomètre Ohmmètre eau | Voir température sur RTA | Températures correctes Températures mauvaises | Thermostat H.S. à vérifier Changer le thermocontact |

Conclusion:

| ou Elément défaillant |  |
| --- | --- |
| Causes de la défaillance |  |
| Référence de l'élément |  |

|  |  | D87 |
| --- | --- | --- |

DOSSIER
TECHNIQUE

Extrait de la RTA de Renault Mégane.

RTA du véhicule étudié.

Le circuit de refroidissement

(suite du dossier ressources du TP D4)

 Le motoventilateur

Les motoventilateurs sont aujourd’hui des ventilateurs autonomes avec moteur électrique fixés directement sur le radiateur. Ils aspirent ou poussent l’air à environ 40 km/h à travers le radiateur. Il peut être simple ou double suivant l’utilisation. Sa commande se fait par un thermocontact placé au bas du radiateur.

Schéma de commande du motoventilateur avec relais

M

Thermocontact

Relais

Motoventilateur

Schéma de commande du motoventilateur sans relais

Thermocontact

M

Motoventilateur

 Le liquide de refroidissement

C’est de l'eau déminéralisée, mélangée avec du glycol (40%) et un inhibiteur de corrosion adapté aux matières du radiateur, du bloc-moteur et de la culasse. Il couvre les moteurs jusqu’à -40°C.

 Le capteur de température d’eau (analogique)

Il est fixé sur le bloc moteur et est directement en contact avec le liquide de refroidissement.

Sonde de température

+APC

Indicateur de température d’eau sur le tableau de bord

 Le témoin de température d’eau (capteur de température TOR « tout ou rien »)

+APC

Il est fixé également sur le bloc moteur et est directement en contact avec le liquide de refroidissement. Aujourd'hui, sur de nombreux modèles, un seul capteur regroupe les fonctions de capteur analogique et TOR de température.

Exemple de circuit de refroidissement: (schéma de Peugeot 406)

ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS

FICHE D’EVALUATION FORMATIVE

| Nom : Prénom : Classe : |  |  | Etablissement : |  |  |  |  |  |  |  |  | T.P. D8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences | Travail à effectuer |  |  | Document à compléter |  |  | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C151: Acquérir, traiter, transmettre l'information. | Compléter le tableau du document. |  |  | D85 |  |  | Nombre d'erreur dans les caractéristiques |  |  |  |  |  | 0 erreur |  | 1 erreur |  | Plus de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | Répondre aux questions |  |  | D85 |  |  | Nombre de réponses fausses |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | Plus de 1 erreur |  |  |  |  |
| C26:Réaliser un diagnostic | Conduire le processus de contrôle. |  |  |  |  |  | Chaque séquence de contrôle a été bonne du premier coup. |  |  | OUI |  |  | 1 erreur |  |  |  | Plus de 1 erreur |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  | L'anomalie est décelée. |  |  | OUI |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| C353: Vidanger, rétablir les niveaux en effectuant, éventuellement, les purges nécessaires. | A l'aide du dossier technique, vidanger, remplir et purger le circuit de refroidissement. |  |  |  |  |  | La récupération des fluides est faite en conformité avec la réglementation en vigueur |  |  |  |  |  | OUI |  | Une partie des fluides a été renversée sur le sol |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Le circuit est correctement purgé du 1er coup. |  |  | OUI |  |  | 1 erreur |  |  |  | Plus de 1 erreur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  | C |  | D |  |  |  |