## L’INJECTION ESSENCE NIVEAU 1

# Maintenance de Véhicule Automobile

Nomenclature :

1 - Débitmètre d'air

2 - Capteur vitesse et

position moteur

3 - Boîtier Electronique ( B.E )

4 - Injecteur(s)

Paramètres d’entrée

(capteurs)

Traitement de l’information (B.E)

Paramètres de sortie

(actionneurs)

Système d'injection simplifié

Objectif Pédagogique Opérationnel :	identifier les éléments de base qui composent un système de carburation type injection essence.

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P | 25/12/01 |
| Durée du T.P | ##### 4 Heures |
| Date de mise à jour : 09/10/01 | 26/01/02 |

### TPM6100

# Maintenance de Véhicule

###### L’injection essence niveau 1					 TPM6100

Actigramme

Organigramme

- Débitmètre

(volumique ou massique) ou

- Capteur de

pression absolue

Capteur de vitesse et position moteur

12 Volts

Info Quantité d’air admise

DOSER

Calculateur

Pompe à carburant

+ Filtre

+ Régulateur

MELANGE

PRECIS

COMBURANT

Injecteur(s)

CARBURANT

Collecteur d’admission

L’injection essence

Moteur à

Combustion Interne

A-0

| ## SAVOIRS TERMINAUX ATTENDUS |  |  | ### SUPPORTS | MATERIEL ET DOCUMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système. |  | TPM6100 | DOSSIER RESSOURCE |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système. |  |  |  |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système ou du composant. |  |  |  |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction. |  |  |  |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement . |  |  |  |
| S5.2 | Représenter le système dans ses différentes phases de fonctionnement. |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement. |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement. |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions, au poste de travail. |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre la variable d’entrée et de sortie du système. |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système. |  |  |  |
| S10 | Enoncer les principes ou les lois physiques du fonctionnement. |  |  |  |
| S11 | Identifier, sur le système, les solutions technologiques nouvelles. |  |  |  |
| ### COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  |
| ### C1 | #### Communiquer |  | TPM6100 | VEHICULE Inj. Essence REVUE TECHNIQUE DOSSIER RESSOURCE |
| C1.1 | # Utiliser le magasin de pièce de rechange « self service ». |  |  |  |
| C1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale. |  |  |  |
| C1.3 | Vendre un service. |  |  |  |
| C1.4 | Vendre un produit ou un équipement. |  |  |  |
| C1.5 | Acquérir, traiter, transmettre l’information. |  |  |  |
| C2 | #### Traiter-Décider |  |  |  |
| C2.1 | Organiser son poste de travail. |  |  |  |
| C2.2 | Commander les pièces nécessaires à l’intervention. |  |  |  |
| C2.3 | Décider de demander une information complémentaire. |  |  |  |
| C2.4 | Inventorier les anomalies possibles. |  |  |  |
| C2.5 | Concevoir un processus de diagnostic. |  |  |  |
| C2.6 | Réaliser le diagnostic.. |  |  |  |
| C3 | #### Réaliser |  |  |  |
| C3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail. |  |  |  |
| C3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant. |  |  |  |
| C3.3 | Régler des sous-ensembles. |  |  |  |
| C3.4 | Poser un équipement ou un accessoire. |  |  |  |
| C3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles. |  |  |  |
| C3.6 | Fabriquer, modifier, adapter. |  |  |  |
| C4 | #### Evaluer |  |  |  |
| C4.1 | Evaluer son travail. |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble. |  |  |  |

# Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL DEMANDE

TRAVAIL PRELIMINAIRE

Compléter individuellement les documents E 8.2, E 8.3 en vous aidant du livre de technologie tome 1, chapitre 18 « l’injection essence », page 138 à 148.

Appeler votre professeur pour corriger et remplir la grille d’évaluation du travail préliminaire document E 8.4.

TRAVAIL A L’ATELIER

Vous devez :

 Identifier les éléments qui composent l’injection essence d’un premier véhicule.

 Identifier les éléments qui composent l’injection essence d’un second véhicule

 Appeler votre professeur pour valider votre travail et la grille d’évaluation.

##### E 8.1

DOCUMENT REPONSE

## TRAVAIL PRELIMINAIRE

Question 1 : Indiquer la raison pour laquelle, depuis 1993 les véhicules neufs sont-ils équipés de série d'un système d'injection essence.

…………………………………………………………………………………………………………... .

Question 2 : Indiquer les avantages qu’offre le système d'injection par rapport au carburateur.

- ………………………………………………………………………………………………………….………………….… .

- ………………………………………………………………………………………………………….………………….… .

- ………………………………………………………………………………………………………….………………….… .

Question 3 : Sur le schéma doc E 8.3.

##### E 8.2

a/ compléter la nomenclature.

1 - ..............................................................

2 - ..............................................................

3 - ..............................................................

7 - Réservoir

8 - Pompe électrique à carburant

9 - Filtre à carburant

10 - .............................................................

11 - Régulateur de pression

12 - Amortisseur de pulsation ( facultatif )

13 - Rampe

b/ colorier en :

- rouge le circuit de carburant

- vert le(s) capteur(s)

- jaune le traitement de l'information

- orange le(s) actionneur(s)

c/ préciser pour les capteurs et les actionneurs par une flèche, le sens de circulation de l'information.

##### E 8.3

# Maintenance de Véhicule Automobile

CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

Grille de constatation :

| Savoirs associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 3 Enoncer la raison d’être du système. | Donner la raison pour laquelle on a supprimé le carburateur. | E 8.2 | La réponse doit être correcte. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| S 3 Enoncer la raison d’être du système. | Donner les avantages du système d’injection. | E 8.2 | Les 3 réponses sont correctes. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| S 4 Identifier les éléments constitutifs. | Compléter la nomenclature. | E 8.2 | Les 4 réponses sont correctes. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| S 1 Localiser le composant dans son environnement. | Colorier les différents circuits. | E 8.3 | Les 4 circuits sont repérés. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C 1.5 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Justifier oralement vos réponses. | E 8.2 à E 8.3 | L’explication est judicieuse, les réponses sont exactes, les termes utilisés sont judicieux et adaptés. |  | Sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur |

| Entourer en rouge la lettre correspondante : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour pouvoir continuer le T.P | A | B | C | D |

##### E 8.4

DOCUMENT REPONSE

## TRAVAIL A L’ATELIER

Question 1 : Sur le véhicule ZX Volcane 1.9 L.

a/ repérer les éléments n° : 1 - 2 - 3 - 10 du doc E 8.3 à l'aide de la revue technique.

b/ déterminer le type d’injection.

L'élément n° 10 est au nombre de ......... .

Les  cylindres sont  au nombre de ......... .

On peut conclure : 1 injecteur pour ........................ cylindre(s)

(cocher ci dessous la réponse juste)

INJECTION MONOPOINT

INJECTION MULTIPOINTS

c/ repérer les éléments n° : 8 - 9 - 13 - 11 du doc E 8.3 à l'aide de la revue technique.

Appeler votre professeur.

Question 2 : Sur le véhicule Clio 1.2 L.

a/ retrouvez-vous les éléments suivants.

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Injecteur |  |  |
| Boîtier Electronique |  |  |
| Capteur de vitesse position |  |  |
| Débitmètre d’air |  |  |

b/ indiquer par quels capteurs, le B.E est informé de la quantité d'air admise.

- .................................................................................................................................................. .

- .................................................................................................................................................. .

##### E 8.5

c/ déterminer le type d’injection.

L'élément n° 10 est au nombre de ......... .

Les  cylindres sont  au nombre de ......... .

On peut conclure : 1 injecteur pour ........................ cylindre(s)

(cocher ci-dessous la réponse juste)

INJECTION MONOPOINT

INJECTION MULTIPOINTS

d/ retrouvez-vous les éléments suivants.

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Pompe à carburant |  |  |
| Filtre à carburant |  |  |
| Rampe d’injecteur |  |  |
| Régulateur de pression |  |  |
| Amortisseur de pulsations |  |  |

e/ si un ou plusieurs élément(s) sont manquants donner la raison.

- .................................................................................................................................................. .

- ................................................................................................................................................... .

Appeler votre professeur.

##### E 8.6

# Maintenance de Véhicule Automobile

GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE

L’INJECTION ESSENCE NIVEAU 1

##### E 8.7

| Compétences | Travail à effectuer | Doc à compléter | ##### Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 4 Identifier les éléments constitutifs. | Identifier les éléments sur le véhicule. | Doc E 8.5 à E 8.6 | Tous les éléments demandés sont bien identifiés sur la ZX et la Clio. | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
| C 1.5 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Justifier oralement vos réponses. | Doc E 8.5 à E 8.6 | L’explication est judicieuse, les réponses sont exactes, les termes utilisés sont judicieux et adaptés. |  | Sans erreur | 1 erreur | + de 1 erreur |

DOSSIER

RESSOURCES

INJECTION ESS.

Sommaire

Page 1 : comparaison entre le carburateur et l'injection essence.

Page 2 : schéma d'un système d'injection Bosch M.P 1.3 ( 405 MI 16 ).

Page 3 à 9 : les paramètres d'entrée principaux ( capteurs ).

Page 10 : traitement de l'information ( Boîtier Electronique ).

Page 11 : l'injecteur.

Page 12 : le nombre de points d'injection ( Monopoint - Multipoints )

Page 13 à 16 : le circuit de carburant.

Page 17 : la sonde à oxygène.

Page 18 : la régulation de ralenti.

Page 19 : les  différents mode  d'injection en  Multipoints ( simultanée, semi-séquentielle, séquentielle ).