## CONTROLE PRESSION DEBIT

INJECTION MONOPOINT

# Académie deBORDEAUX			  B.E.P Maintenance de Véhicule Automobile

C.I.M : Corps d’Injection Monopoint

1 - Injecteur.					5 - Canal de retour du carburant.

2 - Sonde de température d'air.		6 - Canal d'arrivée du carburant.

3 - Papillon des gaz.			7 - Potentiomètre de position papillon ( invisible  car il

est situé sur le prolongement de l'axe de papillon )

4 - Régulateur de pression.		8 - Micromoteur de régulation du ralenti.

Objectif Pédagogique Opérationnel :	contrôler la pression et le débit sur un circuit de carburant d'une injection essence de type monopoint.

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P |  |
| Durée du T.P | ##### 4 Heures |
| Date de mise à jour : 09/10/01 | Mr Rambeau 06/11/01 |

### T.PM6200

# Académie de BORDEAUX					    B.E.P Maintenance de Véhicule

###### Pression Débit Inj. Monopoint					    6200

Actigramme

Organigramme

Tarage du ressort du régulateur

Réservoir

Energie d’entraînement de la pompe

MODIFIER

Pompe

FLUIDE DEBITE

SOUS PRESSION

FLUIDE STOCKE

A LA P.A*

Filtre

Régulateur de pression

Injecteur

Circuit Hydraulique

*P.A : Pression Atmosphérique

A-0

| ## SAVOIRS TERMINAUX ATTENDUS |  |  | ### SUPPORTS | MATERIEL ET DOCUMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système. |  | TP D.10 | T.P A.13 DOSSIER RESSOURCE |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système. |  |  |  |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système ou du composant. |  |  |  |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leur fonction. |  |  |  |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement . |  |  |  |
| S5.2 | Représenter le système dans ses différentes phases de fonctionnement. |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement. |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement. |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions, au poste de travail. |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre la variable d’entrée et de sortie du système. |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système. |  |  |  |
| S10 | Enoncer les principes ou les lois physiques du fonctionnement. |  |  |  |
| S11 | Identifier, sur le système, les solutions technologiques nouvelles. |  |  |  |
| ### COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  |  |  |
| ### C1 | #### Communiquer |  | TP D.10 | VEHICULE Inj. Essence REVUE TECHNIQUE DOSSIER RESSOURCE |
| C1.1 | # Utiliser le magasin de pièce de rechange « self service ». |  |  |  |
| C1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale. |  |  |  |
| C1.3 | Vendre un service. |  |  |  |
| C1.4 | Vendre un produit ou un équipement. |  |  |  |
| C1.5 | Acquérir, traiter, transmettre l’information. |  |  |  |
| C2 | #### Traiter-Décider |  |  |  |
| C2.1 | Organiser son poste de travail. |  |  |  |
| C2.2 | Commander les pièces nécessaires à l’intervention. |  |  |  |
| C2.3 | Décider de demander une information complémentaire. |  |  |  |
| C2.4 | Inventorier les anomalies possibles. |  |  |  |
| C2.5 | Concevoir un processus de diagnostic. |  |  |  |
| C2.6 | Réaliser le diagnostic.. |  |  |  |
| C3 | #### Réaliser |  |  |  |
| C3.1 | Maintenir et remettre en état son poste de travail. |  |  |  |
| C3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant. |  |  |  |
| C3.3 | Régler des sous-ensembles. |  |  |  |
| C3.4 | Poser un équipement ou un accessoire. |  |  |  |
| C3.5 | Poser, déposer, démonter, remonter des sous-ensembles. |  |  |  |
| C3.6 | Fabriquer, modifier, adapter. |  |  |  |
| C4 | #### Evaluer |  |  |  |
| C4.1 | Evaluer son travail. |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble. |  |  |  |

# Académie de bordeaux			  B.E.P Maintenance de Véhicule Automobile

TRAVAIL DEMANDE

TRAVAIL PRELIMINAIRE

Compléter individuellement les documents D 10.2, D 10.3 en vous aidant du livre de technologie tome 1, chapitre 18 « l’injection essence », page 138 à 148.

Appeler votre professeur pour corriger et remplir la grille d’évaluation du travail préliminaire document D 10.4.

TRAVAIL A L’ATELIER

Vous devez :

 Identifier le véhicule.

 Rechercher les bornes du relais à shunter afin d’alimenter la pompe sans contact.

 Effectuer les contrôles hydrauliques et remplir le tableau des valeurs.

 Effectuer un compte rendu oral de vos mesures et le diagnostic qui en résulte.

 Appeler votre professeur pour valider votre travail et la grille d’évaluation.

##### 6200.1

DOCUMENT REPONSE

## TRAVAIL PRELIMINAIRE

Question 1 : Compléter le tableau ci-dessous d’après le schéma A du Doc. D 10.3.

| N° | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Question 2 : Colorier sur le schéma A et B du Doc. D 10.3 en

- rouge :	le circuit sous pression ( > à la P.A )

- vert :		le circuit de retour ( = à la P.A )

Question 3 : Pour effectuer les contrôles hydrauliques

a/ citer les appareils de mesure que vous allez utiliser.

- Pression :  ....................................................................... .

- Débit : .............................................................................. .

b/ indiquer à l'aide des sigles proposés sur le schéma A du Doc. D 10.3, le point d'implantation des appareils de mesure.

- Pression

- Débit sous pression

##### E 8.2

##### D 10.2

SCHEMA A

SCHEMA B

Nomenclature :

6 - Sonde de T° d'air.

7 - Partie supérieure de

l'unité d'injection.

8 - Papillon des gaz.

9 - Entretoise calorifuge.

10 - Partie inférieure de

l'unité d'injection.

##### D 10.3

# Académie de Clermont Ferrand			B.E.P Maintenance de Véhicule Automobile

CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

Grille de constatation :

| Savoirs associés | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 4 Identifier les éléments constitutifs et leur fonction. | Compléter le tableau en indiquant le nom et la fonction. | D 10.2 | Les éléments sont clairement identifiés et leur fonction est juste. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| S 1 Localiser par ses frontières extérieures le système. | Repasser en couleur le circuit sous pression et le circuit de retour. | D 10.3 | Les deux circuits sont correctement repérés. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C 2.5 Concevoir un processus de diagnostic. | Définir un processus de mesure ou de contrôle à effectuer. | D 10.3 | L’implantation des appareils sur le circuit hydraulique est juste. | ##### Sans erreur |  |  | 1 erreur |
|  | Etablir la liste des appareils nécessaires à la mise en œuvre de ce processus. | D 10.2 | Le choix des appareils de mesure est judicieux. | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
| C 1.5 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Justifier oralement vos réponses. | D 10.2 à D 10.3 | L’explication est judicieuse, les réponses sont exactes, les termes utilisés sont judicieux et adaptés. |  | Sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur |

| Entourer en rouge la lettre correspondante : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’élève doit avoir au moins B pour pouvoir continuer le T.P | A | B | C | D |

##### D 10.4

DOCUMENT REPONSE

## TRAVAIL A L’ATELIER

Question 1 : Identification du véhicule.

Appellation commerciale : .........................……………......	Type mine : .............….................

Date de mise en circulation : ....... / ....... / .......			Type moteur : ...........................…

Question 2 : Rechercher à l'aide de la doc. constructeur les bornes du relais qu'il faudra shunter afin d'alimenter la pompe à carburant moteur à l'arrêt et contact coupé.

- Bornes N° ................................

Appeler votre professeur.

Question 3 : Effectuer les contrôles hydrauliques et noter ci-dessous les valeurs.

| Contrôles | Valeurs Constructeurs | Valeurs Mesurées |
| --- | --- | --- |
| Pression |  |  |
| Pression résiduelle |  |  |
| Débit sous pression |  |  |
| U Batt ( pompe alimentée ) |  |  |

Question 4 : Effectuer un compte rendu oral de vos mesures et le diagnostic qui en résulte.

##### D 10.5

# Académie de Clermont Ferrand			B.E.P Maintenance de Véhicule Automobile

GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE

L’INJECTION ESSENCE NIVEAU 1

| Compétences | Travail à effectuer | Doc à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 1.5 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Se procurer les informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic. | D 10.5 | Les références du véhicule sont correctes. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |
| C 2.6 Réaliser le diagnostic. | Conduire le processus de mesures ou de contrôles à effectuer. | D 10.5 | Le processus de mesure est correctement suivi. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C 3.1 Maintenir et remettre en état son poste de travail. | Maintenir et remettre en état son poste de travail en vue d’une prochaine utilisation. | D 10.5 | - Le poste de travail est maintenu propre tout au long des mesures. | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
|  |  | D 10.5 | - Toute anomalie provoquant la mise hors service du véhicule est signalée. | Sans erreur | 1 erreur |  | + de 1 erreur |
| C 4.1 Evaluer son travail. | Gérer le temps imparti à une intervention et respecter les règles de sécurité. | D 10.5 | - Le temps imparti à l’intervention est respecté. | t<4h | 4<t<4,5h |  | 4,5<t<5h |
|  |  | D 10.5 | - Les règles de sécurité sont respectées. | Sans erreur |  |  | 1 erreur |
| C 1.5 Acquérir, traiter, transmettre l’information. | Justifier oralement vos réponses. | D 10.5 | L’explication est judicieuse, les réponses sont exactes, les termes utilisés sont judicieux et adaptés. |  | Sans erreur | 1 impré- cision | 1 erreur |

##### D 10.6