BEP Maintenance des véhicules et des matériels

## L’INJECTION ESSENCE Niveau 2

Image BOSCH

Objectif pédagogique opérationnel :

 Contrôler la pression et le débit sur un circuit de carburant d'une injection essence de type multipoints.

 Effectuer des mesures électriques à l’aide d’un multimètre sur des éléments du système d’injection.

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P. |  |
| Durée du T.P. | 4 heures |
| Date de mise à jour : 16/04/2006 | Fichier : Tp 12C.doc |

# TPM6202

BEP Maintenance des véhicules et des matériels

| ## L’INJECTION ESSENCE NIVEAU 2 | 6202 |
| --- | --- |

| Actigramme: MELANGE PRECIS COMBURANT CARBURANT DOSER L’injection essence | Calculateur Injecteurs Capteurs Collecteur d’admission Moteur à Combustion Interne Pompe à carburant + Filtre + Régulateur Organigramme: |
| --- | --- |

Référence : B.O. du 22 juin 2004

| CompéTences TERMINALES ATTENDUES |  | LES SAVOIRS ASSOCIES |
| --- | --- | --- |
| C 122 | Rendre compte | S 3.3 Allumage – Alimentation en carburant - Injection |
| C 131 | Collecter les données nécessaires à l’intervention. |  |
| C 313 | Réaliser les mesures sur les circuits hydrauliques. |  |
| C 314 | Analyser les relevées et identifier le ou les élément(s) défectueux. |  |
| C 214 | Maintenir en état le poste de travail |  |

| SUPPORTS MATERIELS ET DOCUMENTS | - Véhicule PSA - Revues techniques du véhicule - Matériel de mesure hydraulique. - Matériel de mesure électrique. |
| --- | --- |

TRAVAIL DEMANDÉ

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

 Compléter individuellement les documents 12C.3 en vous aidant du document 12C.4 après avoir consulté votre dossier ressource.

 Appeler votre professeur pour corriger et remplir la grille d’évaluation du travail préliminaire.

TRAVAIL A EFFECTUER (à l’atelier) :

1ère Partie :	 Effectuer les contrôles hydrauliques du circuit de carburant d’un véhicule.

 Appeler votre professeur pour valider votre travail et la grille d’évaluation.

2nde Partie :	 Effectuer les contrôles électriques sur le système d’injection d’un véhicule.

 Appeler votre professeur pour valider votre travail et la grille d’évaluation.

DOCUMENT REPONSE

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

Question 1 :	Compléter le tableau ci-dessous d’après le schéma du Doc. 12C.4.

| N° | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 5 |  |  |
| 19 |  |  |
| 23 |  |  |

Question 2 : 	Colorier sur le schéma du Doc. 12C.4 en rouge le circuit sous pression (> à la P.A.) 				(P.A. = pression atmosphérique)

Question 3 : 	Pour effectuer les contrôles hydrauliques :

a/ Citer les appareils de mesure que vous allez utiliser.

- Pression : ........................................................................ .

- Débit : .............................................................................. .

b/ Indiquer à l'aide des sigles proposés sur le schéma du Doc.12C.4, le point d'implantation des appareils de mesure.

- Pression			- Débit sous pression

DOCUMENT REPONSE

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE

1: Calculateur de gestion moteur	2: Electrovanne purge canister	3: Boîtier papillon

4: Moteur pas à pas régulation ralenti	5: Prise diagnostic	6: Sonde température air admission

7: Résistance réchauffage boîtier 	8: Potentiomètre papillon	9: Voyant de défaut moteur

papillon	10: Relais double	11: Batterie

12: Relais climatisation	13: Contacteur à inertie	14: Capteur de vitesse véhicule

15: Pressostat de direction assistée	16: Boîtier antidémarrage	17: Pompe et jauge à carburant

18: Réservoir	19: Régulateur de pression d'essence	20: Canister

21: Filtre à carburant	22: Sonde Lambda aval	23: Sonde Lambda amont

24: Pompe d'insufflation d'air	25: Rampe d'alimentation injecteur	26: Injecteur

27: Sonde pression air admission	28: Sonde température eau	29: Capteur régime moteur

30: Compte-tours	31: Motoventilateur	32: Capteur cliquetis

33: Clapet d'admission d'air	34: Electrovanne EGR	35: Capteur position arbre à cames

36: Bobines d'allumage	37: Bougie

DOCUMENT REPONSES

1ère Partie : Contrôle hydraulique du circuit de carburant.

Question 1 : Identification du véhicule pour contrôle hydraulique du circuit de carburant.

Appellation commerciale : .........................……………......	Type mine : .............….................

Date de mise en circulation : ....... / ....... / .......			Type moteur : ...........................…

Marque et référence du calculateur de gestion moteur : …………………………………………….

Numéro DAM ou OPR : ………………………….

Question 2 : Rechercher à l'aide de la documentation constructeur les bornes du relais qu'il faudra shunter afin d'alimenter la pompe à carburant moteur à l'arrêt et contact coupé.

- Bornes N° ................................

Appeler votre professeur.

Question 3 : Effectuer les contrôles et noter ci-dessous les valeurs.

| Contrôles | Valeurs constructeur | Valeurs relevées | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression |  |  |  |
| Pression résiduelle |  |  |  |
| Débit sous pression |  |  |  |
| U Batterie (pompe alimentée) |  |  |  |

Question 4 : Effectuer un compte rendu oral sur l’analyse des résultats que vous venez de mesurer.

DOCUMENT REPONSES

2nde  Partie : Mesures électriques.

CONTROLE DES CAPTEURS

Question 5 : 	Capteur de pression absolue.

a/ Fonction :

Donner une image électrique de la ...................................................................... au calculateur.

b/ Repérer le capteur sur le véhicule :

c/ Compléter le tableau en respectant ces consignes :

- repérez le N° des bornes sur le calculateur (alimentation et entrée info capteur)

- relevez le signal (tension) délivré par le capteur en faisant varier la pression collecteur à l'aide d'une pompe mitivac.

- compléter le tableau ci-dessous.

- tracer la courbe constructeur en rouge.

- appelez votre professeur pour faire vérifier votre travail puis effectuer la mesure.

| # Contrôles | Appareils de mesure | Valeurs constructeurs | ## Valeurs relevées | ## Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation électrique Bornes …... et …… |  |  |  |  |
| Signal du capteur Bornes …... et …… Pression collecteur = P.A. |  |  |  |  |
| Signal du capteur P.A. = - 400 mbar |  |  |  |  |
| Signal du capteur P.A. = - 600 mbar |  |  |  |  |
| Signal du capteur P.A. = - 800 mbar |  |  |  |  |

500

1000 ( PA)

0

Pression collecteur en mbar (pression absolue)

Tension de sortie capteur

en Volt

1

2

3

4

5

d/ Tracer la courbe de l'évolution de la tension du capteur monté sur le véhicule en fonction de la 	    pression  en bleu :

DOCUMENT REPONSES

Question 6 : 	Capteur vitesse position moteur.

a/ Repérer le capteur sur le véhicule :

b/ Fonction :

Donner une image électrique de la ...................................................................... au calculateur.

c/ Compléter le tableau en respectant ces consignes :

- repérez le N° des bornes sur le calculateur (entrée info. capteur)

- cherchez les valeurs constructeur les reportées dans le tableau

- relevez la tension délivrée par le capteur, complétez le tableau ci-dessous

- appelez votre professeur pour faire vérifier votre travail puis effectuer la mesure.

| # Contrôles | Appareils de mesure | Valeurs constructeurs | ## Valeurs relevées | ## Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal du capteur Régime moteur : ralenti Bornes …... et …… |  |  |  |  |
| Signal du capteur Régime moteur : 2000 tr/min Bornes …... et …… |  |  |  |  |
| Résistance de l’enroulement Bornes …... et …… |  |  |  |  |

0

Tension de sortie capteur

en Volt AC

2

4

6

8

10

- 2

- 4

- 6

- 8

- 10

d/ Tracer l'évolution de la tension en fonction (relevée à l'aide d'un oscilloscope) du capteur, le moteur tournant au ralenti :

Temps en seconde

DOCUMENT REPONSES

Question 7 : 	Sonde de température d'eau.

a/ Repérer le capteur sur le véhicule :

b/ Fonction :

Donner une image électrique de la ...................................................................... au calculateur.

c/ Compléter le tableau en respectant ces consignes :

- repérez le N° des bornes sur le calculateur (entrée info capteur)

- cherchez les valeurs constructeur.

- déposez la sonde ou utiliser celle donnée par votre professeur, la plonger dans un récipient et chauffer l'eau.

- relever l'évolution de la résistance en fonction de la température.

- appelez votre professeur pour faire vérifier votre travail puis effectuer la mesure.

| # Contrôles | Appareils de mesure | Valeurs constructeurs | ## Valeurs relevées | ## Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance = ……..  T° = …….. °C |  |  |  |  |
| Résistance = ……..  T° = …….. °C |  |  |  |  |
| Résistance = ……..  T° = …….. °C |  |  |  |  |
| Résistance = ……..  T° = …….. °C |  |  |  |  |

d/ Donner la signification des abréviations ci-dessous et préciser ensuite de quel type de sonde est équipé votre véhicule et justifier votre réponse :

Sonde C.T.N. : ………………………………………………………………….. .

Sonde C.T.P. : ………………………………………………………………….. .

Type de sonde équipant le véhicule: …………………………………………………………………

DOCUMENT REPONSES

Question 8: 	Potentiomètre papillon.

a/ Repérer le capteur sur le véhicule :

b/ Fonction :

Donner une image électrique de la ...................................................................... au calculateur.

c/ Compléter le tableau en respectant ces consignes :

- repérez le N° des bornes sur le calculateur (alimentation et entrée info capteur)

- effectuez les mesures sur une seule piste et complétez le tableau

- appelez votre professeur pour faire vérifier votre travail puis effectuer la mesure.

| # Contrôles | Appareils de mesure | Valeurs constructeur | ## Valeurs relevées | ## Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation électrique Bornes …... et …… |  |  |  |  |
| Signal (tension) capteur angle papillon = pied levé Bornes …... et …… |  |  |  |  |
| Signal (tension) capteur angle papillon  25% |  |  |  |  |
| Signal (tension) capteur angle papillon  50 % |  |  |  |  |
| Signal (tension) capteur angle papillon  75% |  |  |  |  |
| Signal (tension) capteur angle papillon = pied à fond |  |  |  |  |

d/ Tracer l'évolution de la tension du potentiomètre en fonction de l'angle d'ouverture du papillon des gaz :

50

100

0

Angle d’ouverture du papillon des gaz  (en %)

Tension de sortie capteur

en Volt

1

2

3

4

5

E Question 9:  Effectuer un compte oral sur les mesures électriques réalisées.

Manuel de technologie HUBERT MEMETEAU tome 1

Chapitre 18 « l’injection essence », page 138 à 148.

FICHE D’EVALUATION FORMATIVE

| Nom : Prénom : Classe : Terminale BEP MVM | Etablissement : | TPM6202 |
| --- | --- | --- |

CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

| évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compétence évaluée | savoir-faire évalué (être capable de) | Doc. à compléter | critère d'évaluation | Niveau ##### - + |  |  |  | note proposée | Barème indicatif |
| S 3.3 Allumage – Alimentation en carburant - Injection | Compléter la nomenclature et donner la fonction des éléments. | Q1 12C.3 | Le nom et la fonction sont corrects. |  |  |  |  |  |  |
|  | Repasser en couleur le circuit sous pression. | Q2 12C.3 | Les deux circuits sont correctement repérés. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Citer l’appareil nécessaire à la mise en œuvre de ce processus. | Q3 12C.3 | Le choix de l’appareil pour chaque mesure est judicieux. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Définir un processus de mesures ou de contrôle à effectuer. | Q3 12C.3 | L’implantation de l’appareil sur le circuit hydraulique est juste. |  |  |  |  |  | /1 |
| C 122 Rendre compte | Justifier oralement vos réponses. |  | L’explication est judicieuse, les réponses sont exactes, les termes utilisés sont judicieux et adaptés. |  |  |  |  |  | /2 |

CONTROLE DU TRAVAIL EFFECTUE A L’ATELIER

| C 131 Collecter les données nécessaires à l’intervention. | Se procurer les informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic. |  | Q1 12C.5 |  | Les références du véhicule sont correctes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q2 12C.5 |  | Les numéros de bornes à shunter sont trouvées et indiquées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |  |
| C 313 Réaliser les mesures sur les circuits hydrauliques. | Effectuer les mesures de pression et de débit. |  | Q3 12C.5 |  | Les mesures et contrôles sont effectués selon la méthode constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Les résultats relevés sont exprimés dans l’unité attendue avec précision. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |  |
| C 122 Rendre compte | Effectuer un compte rendu oral des mesures effectuées. |  |  |  | Les termes employés sont judicieux, l’analyse des résultats est cohérente avec la réalité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |  |
| C 313 Réaliser les mesures sur les circuits électriques. | Effectuer le contrôle du capteur absolu |  | Q5 12C.6 |  | Les mesures et contrôles sont effectués selon la méthode constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Les résultats relevés sont exprimés dans l’unité attendue avec précision. L'évolution du signal est correctement tracée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |  |
|  | Effectuer le contrôle du capteur vitesse position |  | Q6 12C.7 |  | Les mesures et contrôles sont effectués selon la méthode constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Les résultats relevés sont exprimés dans l’unité attendue avec précision. L'évolution du signal est correctement tracée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer le contrôle des sondes de températures |  | Q7 12C.8 |  | Les mesures et contrôles sont effectués selon la méthode constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Les résultats relevés sont exprimés dans l’unité attendue avec précision. L'évolution du signal est correctement tracée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |  |
| évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compétence évaluée |  | savoir-faire évalué (être capable de) |  | Doc. à compléter |  | critère d'évaluation |  | Niveau ##### - + |  |  |  |  |  |  |  | note proposée |  | Barème indicatif |  |
| C 313 Réaliser les mesures sur les circuits électriques. |  | Effectuer le contrôle du potentiomètre papillon |  | Q8 12C.9 |  | Les mesures et contrôles sont effectués selon la méthode constructeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Les résultats relevés sont exprimés dans l’unité attendue avec précision. L'évolution du signal est correctement tracée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |
| C 314 Analyser les relevées et identifier le ou les élément(s) défectueux. |  | Réaliser un bilan de la mesure des capteurs. |  | Q5 à Q8 Pages 12C.6 à 12C.9 |  | Les résultats de mesures sont correctement interprétés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Le ou les élément(s) défectueux sont signalés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 214 Maintenir en état le poste de travail |  | Maintenir et remettre en état son poste de travail en vue d’une prochaine utilisation. |  |  |  | Le poste de travail est maintenu propre tout au long des mesures. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |
| C 122 Rendre compte |  | Effectuer un compte rendu oral des mesures électriques effectuées. |  |  |  | Les termes employés sont judicieux, l’analyse des résultats est cohérente avec la réalité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |  |
| BILAN EVALUATION FORMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BILAN EVALUATION SOMMATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /33 |  |