L’INJECTION ESSENCE

Date :

Durée 4H en binome

ACTIVITE : Contrôler un capteur de pression absolue et un moteur Pas à Pas.

Fcontrat N°

OBJECTIFS :

- identifier le système et ses éléments,

- compléter le synoptique des E/S au niveau du calculateur

- contrôler un capteur de pression absolue

- contrôler un moteur pas à pas

- identifier les codes défauts mémorisés

- remettre le véhicule en conformité.

MATERIELS

- Véhicule équipée d’une injection essence avec mesure de la pression d’admission

- La documentation du constructeur

- Un oscilloscope à mémoires

- Un multimètres

- Un pistolet à dépression

- Des composants électroniques

- Le dossier guide à compléter

EVALUATION

| Code réfé | INDICATEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Les entrées et sorties sont définies |  |
| C13 | Le capteur de pression est parfaitement contrôlé |  |
| C26 | Le moteur Pas à Pas est parfaitement contrôle |  |
| C31 | Les défauts sont identifiés |  |
|  | Le système est remis en conformité |  |
|  | Le contrôle des acquis du TP est bon |  |

Observations sur le questionnaire page 2

Lorsque vous prenez ce TP vous devez suivre impérativement les notes suivantes

1°) Lire tous le TP

2°) Répondre sur la feuille suivante aux questions relatives aux prérequis  questions 1  à 3

Voir le professeur

3°) Suivre les feuilles 3 à 7

4°) Répondre aux questions 4 à 7 relatives aux acquisitions faites lors de votre TP

CONTROLE DES PRE REQUIS

I) Le zéro bar absolue correspond:

A la pression atmosphérique

Au vide absolue

A -1bar

II) Un bar correspond à:

1 000 Hectopascal

100 millibar

100 000 Pascal

III) Quel est le type du capteur de pression absolue?

............................................................

CONTROLE D'ACQUIS

IV) Donnez la valeur de tension d'alimentation de ce capteur.

.............................................................

V) Sur quelle plage de tension le signal varie t il?

............................................................

VI) L'outil le plus adapté pour contrôler un capteur de pression absolue est:

Un ohmmètre		Un voltmètre à aiguille 		Un oscilloscope

VII) Le moteur pas à pas de ralenti est constitué de:

Une bobine	   	 Deux bobines		Deux bobines et d'aimants

VIII) Quel est l'outil le plus adapté pour contrôler l'alimentation de ce moteur pas à pas

.................................................................................................

DEROULEMENT DU TP N°12

CONTROLER UN CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE

et

UN MOTEUR PAS A PAS DE RALENTI

Support de l'étude l'injection monopoint ou multipoints Magneti Marelli

Les prérequis: Parfaite maîtrise des TP antérieurs et de l'utilisation des appareils  de mesures

I) Identifier le système:

a) Définir le nom du système d'injection?

-...............................................

b) A l'aide des études réalisées précédemment identifier votre système d'injection

-.............................................

-.............................................

-............................................

-............................................

II) Identifier les entrées et sorties au niveau du calculateur d'injection:

a) Compléter le synoptique des informations en entrée et des commandes en sortie du calculateur

ENTREES							SORTIES

III) Contrôle du capteur de pression absolue:

a) Localiser le capteur ainsi que le branchement du tuyau de dépression

Le capteur est situé sur....................................... et le tuyau de dépression est 	branché en ........................ du papillon des gaz

b) Que  signifie le terme pression absolue?

..................................................................................................................

..................................

c) Ce capteurs est du type actif ou passif?

......................Pourquoi?.....................................................................................

..........................................................................................................................

d) Peut on déconnecter ce type de capteur pour le contrôler?

..................... Pourquoi?................................................................................

e) Sous quelle tension est il alimenté? Mesurer cette valeur sur le capteur au 	multimètre

Sa tension d'alimentation est de ...............................

f) Entre quelle fourchette la tension de sortie de capteur varie t elle?

..................................................................................................

g) Etude des pressions

Les valeurs relevées seront en mmHg ou en mbar ou HectoPa

Que signifie mmHg:.....................................

Que signifie mbar:............................= 10 ....bar.

Que signifie Hectopa:.......................= 10....Pa.

On sait que 760 mm de mercure = 1 bar et que 1 bar = 100 000 pa

La pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ 1016 	Hectopascal

Quelle est cette valeur en mbar..............

Donc 1 HectoPa ........ 1 mbar

Donc 1016 HectoPa= .............. mmHg

h) Contrôle du capteur?

A l'aide du pistolet à dépression et d'un voltmètre, définir Ucapteur en fonction 	de Ptubulure.

Compléter le tableau ci dessous pour vos différentes valeurs de dépression

Tracer ci dessous U en fonction de P

i) Interprétation des valeurs.

On remarque que U augmente lorsque P................................

IV) Contrôle du moteur pas à pas de ralenti:

a) Localiser le moteur pas à pas de ralenti sur le moteur thermique

il est situé en ................................. du papillon des gaz

b) Etudier le principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas de ralenti

(Lire le document ressource N°2)

c) En vous aidant du schéma électrique constructeur , relever les pas sur les deux bobines du moteur pas à pas. Utiliser un oscilloscope deux voies à mémoires ou une centrale d'acquisition de données .

Moteur tournant au ralenti (Départ avec un moteur froid jusqu'à sa mise en température).

d) Quels types de signaux observez vous?

...............................................................................................................

................................................................................................................

e) Contrôle du moteur pas à pas de ralenti à l'ohmmètre

Donnez les valeurs de résistance de votre moteur pas à pas

R bobine A = ......................................

R bobine B= ......................................

f) Interprétation des valeurs. Le système est il fonctionnel ? Pourquoi?

..................................................................................................................

...................................................................................................................

V) Remise en conformité du système:

a)Contrôle des défauts mémorisés par le calculateur

A l'aide du montage suivant , tracer le chronogramme des codes défauts

mémorisés dans le calculateur d'injection

Schéma:

Brancher votre testeur  sur le connecteur vert borne 2 ,puis au +12V et à la masse.  Mettre le calculateur à la masse 5 secondes en appuyant sur le bouton poussoir. Compter les trains d'impulsions, puis appuyer à nouveau 5 secondes pour le train suivant. Début de séquence code 12 et fin de séquence 11

Chronogramme à compléter:

b) Identifier les codes mémorisés et rechercher leurs correspondances dans la doc. constructeur:

code 12: début de séquence

code .... : ............................

code .... : ............................

code .... : ............................

code 11: fin de séquence

c) Remise en état du système et effacement des défauts au boîtier constructeur (ex:TAD99 ,TEP ,26A ,ELIT  etc...)