EXPLOITATION DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE TYPE CITROËN OU P.S.A. :

Objectif Pédagogique Opérationnel : - Exploiter un schéma électrique de type CITROËN ou P.S.A.

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du T.P | ............./............./........... |
| Durée du T.P | 4 heures |
| Date de mise à jour : 01/09/01 | Fichier : E1 T.P E1 |

EXPLOITER DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE TYPE CITROËN ou P.S.A :

| Actigramme : |  | Organigramme : |  |
| --- | --- | --- | --- |

Référence : Référentiel des activités professionnelles : Propositions de Janvier 2001

|  | COMPÉTENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  | MATÉRIEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 21 | FONCTIONS LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION |  | SUPPORTS | ET |
| S 22 | SYSTÈMES AUTOMATISÉS |  |  | DOCUMENTS |
| S 31.1 | MOTORISATION : TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE |  | Véhicule école (XM) | Multimètre et documentation constructeur. |
| S 31.2 | MOTORISATION : ALIMENTATION EN CARBURANT ET EN AIR |  |  |  |
| S 31.3 | MOTORISATION : ALLUMAGE |  |  |  |
| S 31.4 | MOTORISATION : ANTIPOLLUTION |  |  |  |
| S 32 | TRANSMISSION |  |  |  |
| S 33 | LIAISON AU SOL |  |  |  |
| S 34 | FREINAGE |  |  |  |
| S 35 | PRODUCTION ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | * |  |  |
| S 36 | PRODUCTION ET UTILISATION DES ÉNERGIES AUXILIAIRES |  |  |  |
| S 37 | CONFORT - AIDE A LA CONDUITE - SÉCURITÉ |  |  |  |
| S 41 | COMMUNICATION - COMMERCIALISATION |  |  |  |
| S 42 | ORGANISATION DE LA MAINTENANCE |  |  |  |
| S 43 | QUALITÉ |  |  |  |
| S 44 | PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS |  |  |  |
|  | C 1 COMMUNIQUER - S’INFORMER |  |  |  |
| C 1.1 | Conduire un entretien d’accueil avec un client dans un S.A.V. |  |  |  |
| C 1.2 | Informer le client et l’entreprise sur la nature de l’intervention |  |  |  |
| C 1.3 | Collecter les données techniques | * |  |  |
| C 1.4 | Conduire un entretien de restitution du véhicule au client |  |  |  |
|  | C 2 TRAITER - DÉCIDER |  |  |  |
| C 2.1 | Organiser son poste de travail |  |  |  |
| C 2.2 | Diagnostiquer |  |  |  |
|  | C 3 RÉALISER |  |  |  |
| C 3.1 | Réaliser une intervention |  |  |  |
|  | C 4 ÉVALUER |  |  |  |
| C 4.1 | Évaluer la qualité |  |  |  |

TRAVAIL DEMANDÉ :

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE :

- A l’aide du dossier ressources, compléter le document E 1-4.

TRAVAIL A EFFECTUER A L’ATELIER :

- Compléter les documents E 1-8 et 1-9.

- Identifier sur véhicule la sonde de T° d’eau moteur pour la climatisation.

# A chaque intervention, faîtes valider votre travail par votre professeur

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE :

- 1/ : Indiquez à l’aide du schéma de la page E 1-6, le nom et le rôle des éléments repérés A.

- 2/ : Indiquez à l’aide du schéma de la page E 1-6, le nom et le rôle de l’élément repéré B.

- 3/ : Indiquez la consommation des 4 bougies de préchauffage sous une tension de 14V avec R bougie = 0.8 x à 40°. (Faites apparaître vos calculs).

- 4/ : Indiquez l’énergie dissipée pour l’alimentation des bougies de préchauffage durant une période de 40s. (Faites apparaître vos calculs).

B

A

A

A

A

CONTRÔLE DU TRAVAIL PRÉLIMINAIRE :

| Savoirs associés (S 35) | Travail à effectuer | Documents à remplir | Indicateurs et critères d'évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les phases de fonctionnement. |  | E 1-4 Question 1 | Les rôles sont donnés. | Sans erreur |  |  | Plus de 1 erreur |
|  |  | E 1-4 Question 2 |  | Sans erreur |  |  | Plus de 1 erreur |
| Les paramètres d’entrée, de sortie et les grandeurs mesurables ou contrôlables. |  | E 1-4 Question 3 | Les calculs sont apparents et cohérents. | Sans erreur |  | 1 erreur | Plus de 1 erreur |
|  |  | E 1-4 Question 4 |  | Sans erreur |  | 1 erreur | Plus de 1 erreur |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

Pour poursuivre le T.P, l’élève doit avoir au moins B.

DOCUMENT RÉPONSES

- 5/ : Identifiez sur le manuel de réparation les renseignements concernant la sonde de T° d’eau moteur pour le circuit d’injection.

| Réf. constructeur : |  |
| --- | --- |
| N° de l’élément |  |
| Position dans le véhicule : |  |
| Couleur du connecteur : |  |
| Nombre de voies du connecteur : |  |
| Nombre de voies du connecteur utilisée(s) : |  |
| N° de la ou des voie(s) utilisée(s) : |  |
| Couleur du fil sur connecteur : |  |

- 6/ : Indiquez au professeur la position de cette sonde sur le véhicule.

- 7/ : Détaillez le faisceau du calculateur d’injection à la sonde de T° eau : (N° des éléments, couleurs, nombre de voies des connecteurs, couleur des fils etc…)

|  | - Réf. constructeur : |
| --- | --- |
| - N° du calculateur d’injection : |  |
| - Position du calculateur sur véhicule : | - 142 |
| - Couleur du connecteur : | - Noir |
| - Nombre de voies du connecteur : | - 55 |
| - N° de la voie utilisée : | - 27 |
| - Couleur du fil : | - Vert |
| - Réf du faisceau : | - Jn |
| - Couleur du connecteur : | - Vert |
| - Nombre de voies du connecteur : | - 2 |
| - N° de la voie utilisée : | - 2 |
| - N° de la sonde de T° d’eau | - 909 |
| - N° de la voie utilisée : | - 1 |
| - Couleur du fil : | - Marron |
| - Réf du faisceau : | - Jn |
| - Couleur du connecteur : | - Noir |
| - Nombre de voies du connecteur : | - 55 |
| - N° de la voie utilisée : | - 34 |
| - Couleur du fil : | - Gris |

ÉVALUATION FORMATIVE :

| Compétences et savoirs associés | Travail à effectuer | Documents à remplir | Indicateurs et critères d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 131 Collecter Toutes les données nécessaires à une intervention. | Lire une codification de schéma électrique et identifier un élément à l’aide de la documentation constructeur. | E 1-8 Question 5 | La documentation est trouvée, la lecture du M.R est correcte, le tableau est correctement complété. | Sans erreur |  | 1 erreur | 1 erreur et plus |
|  |  | E 1-9 Question 6 | L’élément est repéré judicieusement. |  | Sans erreur |  | Plus de 1 erreur |
|  |  | E 1-9 Question 7 | L’interprétation de la codification du faisceau est correcte. |  | Sans erreur |  | Plus de 1 erreur |
|  | BILAN DE L’ÉVALUATION |  |  | A | B | C | D |

DOSSIER RESSOURCES

- Codification d’un schéma électrique de principe :

N° de la pièce

Couleur du fil

6N3

6N1

V

T B

260

2N2

2N1

260

3B2

T B

2N2

M T

970

12

R

M1

Repère du faisceau

Voie utilisée

Couleur du connecteur

Nombre de voies du connecteur

Repère numérique sur le fil

Repère de couleur sur le fil

Point de masse

- Codification des couleurs (CITROËN et P.S.A) :

CITROËN	P.S.A

B ou BA : Blanc						OR : Orange

BL ou BE : Bleu 						R ou RG : Rouge

BG : Beige							RO ou RS : Rose

G ou GR : Gris						V ou VE : Vert

J ou JN : Jaune						VI : Violet

M ou MR : Marron	 				VJ : Vert Jaune

N ou NR : Noir						Mv : Mauve

- Schéma d’implantation :

- L’énergie électrique :

L’énergie électrique dissipée en chaleur par effet joule dans un   récepteur, est proportionnelle à la résistance, au carré de l’intensité du courant et à la   durée de passage de ce courant  .

Temps en secondes

Énergie en Joules

W = R. I². t

Résistance en Ohms

Intensité en Ampères

- Les associations de résistances :

- Montage en parallèle :

I2

I2

R2

R3

I

1R équivalente=1R1+1R2+1R3		Pour 2 résistances, R équivalente = R1 x R2R1 + R2

R1

I

I1

I

R équivalente

- Montage en série :

R1

R2

I

U1

U2

I

I

R équivalente

R équivalente  = R1  + R2 + ...

- Diviseur de tension :

R1 = 1000 

I

U1 = 4V

I

R2 = 2000 

U2 = 8V

Ut = 12V

U2Ut=R2R1 + R2

Ut = tension aux bornes ou tension totale

U1 ,U2  = tensions partielles

R1, R2 = résistances partielles

- Les associations de condensateurs :

- Montage en série :

C2

C1

C3

1C équivalente=1C1+1C2+1C3+....

- Montage en parallèle :

C2

C1

C3

C équivalente  = C1  + C2 + C3  ...