ACADEMIE DE BORDEAUX 					B. E. P. MAINTENANCE DE VEHICULES

# LE CIRCUIT DE DEMARRAGE

Objectif pédagogique opérationnel :

Identifier les circuit de puissances et de commande.

Déposer, reposer un démarreur.

| Nom de l’élève |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Date de réalisation du TP |  |
| Durée du TP |  |
| Date de mise a jour : 01/04/2000 | Fichier : DEM. doc |

TP C3

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND                                   B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles

## DEMARREUR                                      C3

Actigramme :                                                                                      Organigramme :

énergie                 TRANSFORMER          énergie                                                    Commande de C.A.D.

électrique                                                  mécanique

Batterie                Démarreur                Moteur

Démarreur

| #### COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  | SUPPORTS | # MATERIELS ET DOCUMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieurs le système |  |  |  |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |
| S3 | Enoncer la raison d’être du système |  | Maquette | Document C 33 |
| S4 | Identifier, les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  | C 35 |
| S5.1 | Enoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |
| S5.2 S6.1 | Représenter le système dans ses phases de fonctionnement Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |
| S7 | Enoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |
| S8 | Enoncer la relation entre variables d’entrée et de sortie |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel d’un système |  |  |  |
| S10 | Enoncer principes et lois physiques du fonctionnement |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |
|  | C1 COMMUNIQUER |  |  |  |
| C1.1 | Utiliser le magasin pièces de rechange en self-service |  |  |  |
| C1.2 | Travailler en groupe sur les problèmes de qualité totale |  | Maquette | Outillage courrant |
| C1.3 | Vendre un service |  |  | Voltmètre |
| C1.4 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |
| C1.5 | Acquérir-traiter-transmettre l’information |  |  |  |
|  | C2 TRAITER-DECIDER |  |  |  |
| C2.1 | Organiser un poste de travail |  |  |  |
| C2.2 | Commander les pièces nécessaires à une intervention |  |  |  |
| C2.3 | Décider de demander une information supplémentaire |  |  |  |
| C2.4 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |
| C2.5 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |
| C2.6 | Réaliser un diagnostic |  |  |  |
|  | C3 REALISER |  |  |  |
| C3.1 | Maintenir, remettre en état un poste de travail |  |  |  |
| C3.2 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |
| C3.3 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |
| C3.4 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |
| C3.5 | Poser, déposer, monter, démonter un sous ensemble |  |  |  |
| C3.6 | Fabriquer, modifier et adapter |  |  |  |
|  | C4 EVALUER |  |  |  |
| C4.1 | Evaluer son travail |  |  |  |
| C4.2 | Evaluer l’état d’un sous-ensemble |  |  |  |

Doc C31

ACADEMIE DE BORDEAUX 					B.E.P. Maintenance des véhicules automobiles

# TRAVAIL DEMANDE

## TRAVAIL PRELIMINAIRE :

- A l’aide du dossier technique et du dossier ressource, compléter le document C33.

A l’arrivée à l’atelier, faire remplir la fiche de contrôle du travail préliminaire (doc C34) par le professeur.

TRAVAIL A EFFECTUER à l’atelier :

- Répondre aux questions de la page C35.

- Réaliser le diagnostic.

- Réaliser l’intervention : dépose, pose.

Doc C32

# DOCUMENT REPONSES

TRAVAIL PRELIMINAIRE

- Sur le schéma ci-dessous :

Colorier en rose le contacteur Allumage-Démarrage.

D’après le même contacteur, donner la signification des positions A. M. D.

- A=

- M=

- D=

Colorier :	 - en jaune le démarreur

- En rouge le fil électrique qui alimente le démarreur (puissance)

- En bleu le fil électrique qui commande le démarreur (excitation)

Académie de BORDEAUX		                         B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles

# CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

-     Répondre aux questions du document C 33 de façon individuelle, impérativement avant d’exécuter la suite du T. P.

- APPELER LE PROFESSEUR.

- Remplir, avec lui, la grille de constatation ci-dessous.

Grille de constatation :

| SAVOIRS ASSOCIES | TAVAIL A EFFECTUER | DOCUMENT A COMPLETER | CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  | D |
| S21 : Décoder des documents | Colorier les différents éléments | C 33 | Les positions A. M. D. sont correctement définies | Pas d’erreur |  |  |  |  |  |  | 1 erreur |
|  |  |  | Le contacteur Est identifié | Oui |  |  |  |  |  |  | Non |
|  |  |  | Le démarreur est de couleur jaune | Pas d ‘erreur | 1 erreur |  |  |  |  |  | +1 |
|  |  |  | Les fils électriques sont correctement identifiés | Pas d’erreur | 1 erreur |  |  |  |  |  | +1 |

Entourer en rouge la lettre correspondante :

L’élève doit avoir au moins B pour pouvoir exécuter la suite du T. P.

DOC C34

DOCUMENT REPONSES

- Compléter les deux schémas ci-dessous, en faisant apparaître les sections des fils et les colorier :

- bleu pour la commande (excitation)

- rouge pour l’alimentation

### Citer la conséquence sur le circuit de démarrage si le fusible MF1M est grillé ? (voir doc C33)

### Citer les causes possibles qui peuvent entrainer une panne franche du démarreur :

### Effectuer le contrôle de l’alimentation électrique sur la borne excitation du démarreur :

Mesurer la tension U1 entre la borne excitation et la masse en actionnant la clé de contact position démarrage.

| Valeur constructeur ou valeur de référence | Valeur relevée | BON | MAUVAIS |
| --- | --- | --- | --- |

- Indiquer les consignes de sécurité avant d’effectuer la dépose du démarreur :

Après avoir répondu, appeler le professeur

- Procéder à la dépose

- Reposer le démarreur, à la fin de l’opération, faites contrôler votre travail

DOC C35

ACADEMIE DE BORDEAUX 					B.E.P. Maintenance de Véhicules Automobiles

## EVALUATION FORMATIVE

| Compétences | Travail à effectuer | Document à compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |
| S4 : Identifier les éléments constitutifs et leur fonction | Citer l’anomalie en cas de défaillance du fusibleMF1M | C35 | L’anomalie est trouvée |  | sans erreur |  | 1 erreur |
| C24 : Inventorier les anomalies Possibles | Citer les anomalies dans le cas d’un non fonctionnement du démarreur | C35 | Toutes les anomalies sont énoncées | sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | + de 2 erreurs |
| C26 : Réaliser un diagnostic | Contrôler la tension U1entre la borne excitation et la masse | C35 | U1= U batterie | sans erreur |  |  | +1 erreur |
| C35 : Poser-Déposer un sous-ensemble | Dépose, pose du démarreur |  | Les opérations ont été effectuées dans le respect des règles du constructeur | Pas d’erreur | 1 erreur | +1 erreur |  |

## DOSSIER

RESSOURCES

Lire livre de technologie fonctionnelle de l’automobile tome 2 page 234.