# LES RELAIS

Objectif pédagogique opérationnel :

Préparer l’élève à identifier, à brancher et à contrôler un relais

Pre-requis nécessaire à l’intervention :

- avoir connaissance des notions élémentaire en  électricité

- savoir utiliser une alimentation stabilisée

- savoir utiliser un multimètre dans sa fonction ohmmètre et savoir interpréter ses mesures

| LES RELAIS | TP A3 |
| --- | --- |

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES |  |  | SUPPORTS | MATERIELS ET DOCUMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Localiser par ses frontières extérieures le système |  | Maquette + R 390 | Dossier Ressource LE RELAIS |
| S2 | Citer les caractéristiques fonctionnelles principales du système |  |  |  |
| S3 | Énoncer la raison d’être du système |  |  |  |
| S4 | Identifier les éléments constitutifs et leurs fonctions |  |  |  |
| S5.1 | Énoncer les phases de fonctionnement |  |  |  |
| S5.2 | Représenter les phases de fonctionnements |  |  |  |
| S6.1 | Citer les réglages dont dépend le bon fonctionnement |  |  |  |
| S6.2 | Citer l’influence de la variation des caractéristiques du milieu environnant sur le fonctionnement |  |  |  |
| S7 | Énoncer la réglementation liée aux interventions |  |  |  |
| S8 | Énoncer l relation entre variable d entrée et de sortie |  |  |  |
| S9 | Décoder le graphe fonctionnel |  |  |  |
| S10 | Énoncer principe et loi physiques du fonctionnement |  |  |  |
| S11 | Identifier les solutions technologiques nouvelles |  |  |  |
| C1 | # COMMUNIQUER |  | Maquette + R 390 | Dossier Ressource LE RELAIS |
| C11 | Utiliser le magasin de pièces de rechange self service |  |  |  |
| C12 | Travailler en groupe sur un problème de qualité totale |  |  |  |
| C13 | Vendre un service |  |  |  |
| C14 | Vendre un produit ou un équipement |  |  |  |
| C15 | Acquérir, traiter, transmettre l’information |  |  |  |
| C2 | # TRAITER DECIDER |  |  |  |
| C21 | Organiser son poste de travail |  |  |  |
| C22 | Commander des pièces nécessaires a l’intervention |  |  |  |
| C23 | Décider de demander une information complémentaire |  |  |  |
| C24 | Inventorier les anomalies possibles |  |  |  |
| C25 | Concevoir un processus de diagnostic |  |  |  |
| C26 | Réaliser le diagnostic |  |  |  |
| C3 | # REALISER |  |  |  |
| C31 | Maintenir et remettre en état son poste de travail |  |  |  |
| C32 | Réaliser les opérations d’entretien courant |  |  |  |
| C33 | Régler des sous-ensembles |  |  |  |
| C34 | Poser un équipement ou un accessoire |  |  |  |
| C35 | Poser démonter remonter reposer des sous-ensembles |  |  |  |
| C36 | Fabriquer modifier adapter |  |  |  |
| C4 | # EVALUER |  |  |  |
| C41 | Evaluer son travail |  |  |  |
| C42 | Evaluer l’état des sous-ensembles |  |  |  |

### TRAVAIL DEMANDE

Travail préliminaire :

- A l’aide du dossier ressource complété le document 4/11

- Faite un compte-rendu oral de votre travail à votre professeur

A VOTRE  ARRIVE A L ATELIER FAIRE VALIDER VOTRE TRAVAIL PAR VOTRE PROFESSEUR :

Travail a effectuer à l’atelier :

- Vérifier le fonctionnement des relais à l’établis

- Brancher la maquette électrique

- Identifier un relais sur véhicule R350

A chaque intervention fait valider votre travail par votre professeur.

DOCUMENT REPONSE

travail préliminaire

1° Indiquez quelle est la fonction du relais :

*

*

2° Coloriez en bleu la partie commande de ces relais et en rouge la partie puissance :

3° compléter le schéma suivant afin de permettre le fonctionnement des projecteurs optionnels : (faire apparaître les différentes sections de files)

Nota : le circuit de puissance et le circuit de commande doivent être protégés par le fusible F1

# CONTROLE DU TRAVAIL PRELIMINAIRE

| SAVOIR associés | Travail à effectuer |  | Document a compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 Enoncer la raison d’être du système | Exploitez le dossier ressource | PAGE 4/11 |  | la fonction du relais est donnée | S.E. |  |  | +1 E. |
| S4 Identifier les éléments constitutifs |  |  |  | Le circuit de puissance est colorié en rouge | S.E |  |  | +1 E. |
|  |  |  |  | Le circuit de commande est colorié en bleu | S.E |  |  | +1 E. |
| S5-2 Représenter le système dans ces différentes phases |  |  |  | Le schéma permet le fonctionnement des projecteurs | S.E | 1.E |  | +1 E. |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |

OBSERVATION : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUATION DE LA REALISATION DU TRAVAIL PRELIMINAIRE ET PRE-REQUIS

| Le travail est réalisé avec sérieux | Le travail est réalisé correctement | Le travail est réalisé sans intérêts | Le travail n’est pas réalisé ou recopié |
| --- | --- | --- | --- |
| -0 | -2 | -3 | -4 |

| Signature prof | Signature élève |
| --- | --- |

# DOCUMENT REPONSES

1° Vérifier le fonctionnement des relais mis à votre disposition :

|  | ##### EXEMPLE | RELAIS 1 | RELAIS 2 | RELAIS 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUISSANCE | OK |  |  |  |
| COMMANDE | HS |  |  |  |

observation :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2° Brancher sur la maquette un moto-ventilateur :

observation :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3° Identifier sur le véhicule le relais de                et contrôler son fonctionnement :

observation :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUATION FORMATIVE

| COMPETENCES | Travail à effectuer | Document a compléter | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.5.1 Interrompre et rétablir les liaisons électriques et mécaniques | Débranchez le relais | Question 4 | Le relais est débranché en toute sécurité |  | S.E |  | +1 E |
| C3.3.1 Identifier les points de réglage et les valeurs conditions | Contrôler les différents relais |  | Les contrôles sont effectués dans les règles de l’art | S.E | 1.E |  | +1 E |
| C3.4.1 Poser un équipement | Brancher la maquette |  | Le branchement permet le fonctionnement de la maquette | S.E | 1.E |  | +1 E |
| C3.5.4 Inspecter les zones mise à jours | Vérifier le fonctionnement du relais |  | Le contrôle est correct | S.E |  |  | +1 E |
|  |  |  |  | A | B | C | D |

OBSERVATION :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Signature prof | Signature élève |
| --- | --- |

DOCUMENT RESSOURCE

Leur rôle est de limiter les chutes de tension dans les fils électriques souvent très longs (cas des circuits avec la commande passant par le tableau de bord).

Ils évitent aussi l'emploi de fils de forte section sur de grandes longueurs (coût).

Rappel : la chute de tension dépend de la résistance du fil (donc de sa section et de sa longueur) et de l'intensité qui circule : U=R.I.

2°) Constitution :

Types de relais :

1 - Relais à un étage

État repos A

L’interrupteur est ouvert, aucun courant de puissance ne circule entre [3] et [4].

État commandé B

Un courant de commande alimente la bobine (bornes 1 et 2) qui génère un champ d'attraction électromagnétique provocant la fermeture de l’interrupteur. Le courant de puissance circule vers le consommateur.

2-Relais à deux étages

État repos

Un courant de puissance peut circuler entre les bornes [3 et 4].

État commandé

Le courant de puissance est coupé entre les bornes [3 et 4] mais il est établi entre les bornes [3 et 5].

3 Norme des relais

L'intensité de commande se situe entre 0,15 A et 0,25 A pour commander des courants de 20 A à 50 A, soit un rapport d'amplification supérieur à cent.

Nota : le sens d'alimentation de la bobine de commande des relais (bornes 1 et 2) est indifférent.

4 ° LE CONTROLE DES RELAIS :

###### Circuit de commande

###### Circuit de Puissance contact repos

###### Circuit de Puissance contact travail